PROJEKT WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEMUROWANIU KOMINÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ  W JERZYKOWIE

DZIAŁKA NR 112 ARK. NR 26

W JERZYKOWIE

JERZYKOWO, 27.05.2015 R.

Przemurowanie komina

- Przygotowanie prac:

- Ogrodzenie i oznaczenie terenu przed wtargnięcie osób postronnych

- Rozstawienie rusztowania

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej powierzchni dachu przed przystąpieniem do prac

- Zabezpieczenie blachodachówki  wokół kominów przed uszkodzeniem powierzchni

- Rozstawienie rusztowania dachowego z pomostami wokół kominów

- Rozbiórka kominów

- Demontaż instalacji odgromowej

- Montaż rynny spustowej do gruzu

- Rozbiórka istniejących kominów poniżej opierzenia

- Wywóz gruzu

- Murowanie kominów

- Odbudowanie (wymurowanie) kominów odwzorowując kształtem i wymiarami kominy usunięte z nowej cegły klinkierowej pełnej Kl. 350 przy użyciu zaprawy do klinkierów

- Spoinowanie wypełnione w całości i ukształtowane na płasko.  Stosując fugę do klinkierów

- Montaż instalacji odgromowej

- Montaż opierzenia kominów

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej kominów i połaci dachu po zakończonych pracach

- Prace porządkowe

- Demontaż rusztowań, podestów i zabezpieczenia blachodachówki

- Sprawdzenie rynien i spustów rynnowych czy nie zostały zabrudzone, ewentualne czyszczenie

- Demontaż ogrodzenia zabezpieczającego i sprzątanie terenu

- Dokumentacja

- Przekazanie dokumentacji fotograficznej

- Przekazanie dokumentacji materiałów które zostały wykorzystane do odbudowy kominów