Głogów, dn. 24.04 2009 r.

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ na zapytanie  złożone w postępowaniu prowadzonym            w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Wymiana stolarki okiennej      w budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W związku z otrzymaniem w dniu 24 kwietnia 2009r. zapytania do SIWZ  o treści:

- Pytanie nr 1

W SST pkt. 1.3 Zamawiający zamieszcza zapis „Faktura stolarki okiennej  ... dla całego zadania jest odtworzeniowa”

Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odtworzeniowa”?

Pytanie: Czy stolarka okienna i drzwiowa zawiera detale, zdobienia, które należy odtworzyć?

- Pytanie nr 2

W SST 1.4 jest zapis: „ Montaż okien .. słupki drewniane z podziałem jak istniejące”. W oknach typu 03,04,05,06,010,015,016,017, Zamawiający zaprojektował kwatery rozwierne i kwatery uchylne (ze szprosem). Taka konstrukcja okna powoduje że szerokość elementów skrzydło/rama w oknach rozwiernych będzie o wiele szersza niż występujące w części uchylnej szprosy.

Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagań co do wyglądu nowych okien. W przypadku gdy należałoby zachować wygląd stolarki istniejącej zachodzi konieczność zmiany funkcji poszczególnych kwater?.

- Pytanie nr 3

Zgodnie z SST pkt 2.2 stolarka musi zawierać okucia antywyważeniowe.

Pytanie: Okucia jakiej klasy odporności antywyważeniowej należy zastosować?

- Pytanie nr 4

W SST pkt 2.2 jest informacja o profilach czterokomorowych

Pytanie: Czy zadanie obejmuje również stolarkę PCV, jeżeli tak proszę wskazać które okna należy wykonać z PCV?.

- Pytanie nr 5

W ST pkt 2.5 jest wymóg zastosowania regulacji w trzech płaszczyznach. Większość okien zaprojektowana jest jako rozwierne lub uchylne, co eliminuje zastosowanie takiego okucia.

Pytanie: Czy Zamawiający podtrzymuje funkcję skrzydeł zawarte w schemacie stolarki i jednocześnie rezygnuje z regulacji w trzech płaszczyznach?.

Pytanie: Jeżeli Zamawiający podtrzymuje wymóg okucia , które okna należy zmienić na rozwierno-uchylne?

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

- Pojęcie „odtworzeniowa nie dotyczy okien tylko drzwi D2 które należy wykonać na wzór wcześniej wymienionych na obiekcie.

- okienna – nie, drzwiowa - tak

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza poszerzenie elementu skrzydło/rama. Ponadto uzupełnia odpowiedź o odpowiedź udzielona na podobne pytanie.  Okna 011 i 012 – dolne skrzydła wykonać w wersji uchylno – rozwieralnej. Pozostałe okna – podany w dokumentacji sposób otwierania i uchylania skrzydeł jest minimum oczekiwanym przez zamawiającego. Skrzydła okienne można wykonać z dodatkową funkcją rozwierania (uchylania) wg uznania oferenta.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Klasy pierwszej – dotyczy tylko okien parteru.

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

Nie

Odpowiedź na pytanie nr 5 :

- Tak – w połączeniu z odpowiedzią na pytanie drugie

- Nie

Podstawa prawna: art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na fakt, że odpowiedzi na pytania nie wpływają na czas konieczny na przygotowanie ofert Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Dyrektor ZSE

(-) Wojciech Janisio