80-92-ZSE stolarka

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSE-wym.okien |  |  |  |  |  |
| 1 | 45453000-7 | Roboty budowlane |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | O-1 |  |  |  |
|  |  | 2.34*4.00 | m2 | 9.360 |  |
|  |  | O-3 |  |  |  |
|  |  | 1.84*2.91*20 | m2 | 107.088 |  |
|  |  | O-4 |  |  |  |
|  |  | 1.84*2.50*24 | m2 | 110.400 |  |
|  |  | O-5 |  |  |  |
|  |  | 2.10*2.82*2 | m2 | 11.844 |  |
|  |  | O-6 |  |  |  |
|  |  | 3.04*2.58*2 | m2 | 15.686 |  |
|  |  | O-7 |  |  |  |
|  |  | 1.03*2.42*4 | m2 | 9.970 |  |
|  |  | O-10 |  |  |  |
|  |  | 2.50*2.60 | m2 | 6.500 |  |
|  |  | O-11 |  |  |  |
|  |  | 0.92*2.42*32 | m2 | 71.245 |  |
|  |  | O-13 |  |  |  |
|  |  | 1.06*2.30*2 | m2 | 4.876 |  |
|  |  | O-15 |  |  |  |
|  |  | 1.84*3.08*2 | m2 | 11.334 |  |
|  |  | O-16 |  |  |  |
|  |  | 3.04*3.08 | m2 | 9.363 |  |
|  |  | O-17 |  |  |  |
|  |  | 1.84*2.65*3 | m2 | 14.628 |  |
|  |  | O-24 |  |  |  |
|  |  | 2.34*1.00 | m2 | 2.340 |  |
|  |  | D-2 |  |  |  |
|  |  | 2.10*3.31 | m2 | 6.951 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 391.585 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | O-12 |  |  |  |
|  |  | 21 | szt. | 21.000 |  |
|  |  | O-14 |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | O-21 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | O-22 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | O-23 |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  | O-26 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 3 d.1 | KNR 4,01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. |  |  |
|  |  | O-19 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | O-20 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | O-25 |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | O-27 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | O-28 |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 4 d.1 | KNZ 0001 0020-01 | Koszt utylizacji okien | m2 |  |  |
|  |  | 384.634+65.004+7.852 | m2 | 457.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 457.490 |
| 5 d.1 | KNR 4,01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | (2.40+1.9*44+2.2*2+3.1*2+1.1*4+2.61*32+0.85*21+1.15*2+0.85*4+1.9*2+3.1+1.9*3)*0.45 | m2 | 99.302 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.302 |
| 6 d.1 | KNNR 2 1101-03 | Montaż okien drewnianych zespolonych z drewna klejonego fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 391.585-6.951 | m2 | 384.634 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 384.634 |
| 7 d.1 | KNNR 2 1101-02 | Montaż okien drewnianych zespolonych, z drerwna klejonego fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | O12 |  |  |  |
|  |  | 0.79*2.42*21 | m2 | 40.148 |  |
|  |  | O14 |  |  |  |
|  |  | 0.79*2.10*4 | m2 | 6.636 |  |
|  |  | O21 |  |  |  |
|  |  | 2.00*1.00*2 | m2 | 4.000 |  |
|  |  | O22 |  |  |  |
|  |  | 1.62*1.00 | m2 | 1.620 |  |
|  |  | O23 |  |  |  |
|  |  | 1.05*1.25*8 | m2 | 10.500 |  |
|  |  | O26 |  |  |  |
|  |  | 1.05*1.00*2 | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.004 |
| 8 d.1 | KNNR 2 1101-01 | Montaż okien drewnianych zespolonych, z drewna klejonego fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | O19 |  |  |  |
|  |  | 0.54*0.63 | m2 | 0.340 |  |
|  |  | O20 |  |  |  |
|  |  | 1.05*0.63*2 | m2 | 1.323 |  |
|  |  | O25 |  |  |  |
|  |  | 0.80*0.60*4 | m2 | 1.920 |  |
|  |  | O27 |  |  |  |
|  |  | 0.785*0.92*0.92*2 | m2 | 1.329 |  |
|  |  | O28 |  |  |  |
|  |  | 1.05*0.7*4 | m2 | 2.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.852 |
| 9 d.1 | K-NNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych z drewna klejonego | m2 |  |  |
|  |  | 6.951 | m2 | 6.951 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.951 |
| 10 d.1 | K-NNR 2 1104-04 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z drewna klejonego z naświetlem | m2 |  |  |
|  |  | 6.951 | m2 | 6.951 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.951 |
| 11 d.1 | KNR 4,01 0707-05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi | m |  |  |
|  |  | 4.5*2 | m | 9.000 |  |
|  |  | (2.91*2+1.84)*20 | m | 153.200 |  |
|  |  | (2.50*2+1.84)*24 | m | 164.160 |  |
|  |  | (2.82*2+2.10)*2 | m | 15.480 |  |
|  |  | (2.58*2+3.04)*2 | m | 16.400 |  |
|  |  | (2.42*2+1.03)*4 | m | 23.480 |  |
|  |  | (2.68*2+2.50) | m | 7.860 |  |
|  |  | 2.60*2*32+2.60*2*21 | m | 275.600 |  |
|  |  | (2.30*2+1.06)*2 | m | 11.320 |  |
|  |  | (2.10*2+0.79)*4 | m | 19.960 |  |
|  |  | 3.08*6+1.84*2+3.04 | m | 25.200 |  |
|  |  | (2.65*2+1.84)*3 | m | 21.420 |  |
|  |  | (0.63*2+0.54) | m | 1.800 |  |
|  |  | (0.63*2+1.05)*2 | m | 4.620 |  |
|  |  | (1.00*2+2.00)*2 | m | 8.000 |  |
|  |  | (1.00*2+1.62) | m | 3.620 |  |
|  |  | (1.25*2+1.05)*8 | m | 28.400 |  |
|  |  | 1.00*2+2.34 | m | 4.340 |  |
|  |  | (0.6*2+0.80)*4 | m | 8.000 |  |
|  |  | (1.00*2+1.05)*2 | m | 6.100 |  |
|  |  | 3.14*0.92*2 | m | 5.778 |  |
|  |  | (0.7*2+1.05)*4 | m | 9.800 |  |
|  |  | 3.31*2+2.10 | m | 8.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 832.258 |
| 12 d.1 | K NNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 832.258*0.32 | m2 | 266.323 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 266.323 |
| 13 d.1 | KNR-W 2 02 20204-02 | Elementy wykończenia - opaska | m |  |  |
|  |  | 2.40+1.9*44+2.15*2+3.1*2+1.1*4+2.6+1*32+0.9*21+1.15*2+0.9*4+1.9*5+3.1 | m | 172.900 |  |
|  |  | 0.6+1.1*2+2*2+1.7+1.1*8+2.4+0.8*4+1.1*6 | m | 29.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 202.400 |
| 14 d.1 | KNR 4,01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 4+32+21+2+4+3+8+4+2+4 | szt. | 84.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.000 |
| 15 d.1 | KNR 4,01 1209-14 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.1 | KNR 4,01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów ponad 0,75 m2 z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 1.90*0.5*(44+2+3) | m2 | 46.550 |  |
|  |  | 2.20*0.50*(2+2) | m2 | 4.400 |  |
|  |  | 3.1*0.5*(2+1) | m2 | 4.650 |  |
|  |  | 2.60*0.5 | m2 | 1.300 |  |
|  |  | 2.4*0.5*1 | m2 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.100 |
| 17 d.1 | K NNR 3 0703-04 | Wymiana krat | m2 |  |  |
|  |  | 1*2*2+1.62*1 | m2 | 5.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.620 |
| 18 d.1 | K NNR 3 0703-01 | Naprawa krat średnio ozdobnych | m2 |  |  |
|  |  | 1.05*1.25*4 | m2 | 5.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.250 |
| 19 d.1 | KNR 4,01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
|  |  | 1.05*1.25*4+0.54*0.63+1.05*0.63*2+2.34*1+1.67*0.67*21.05*1.00*2+1.05*0.7*4 | m2 | 59.299 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.299 |
| 20 d.1 | NNRNKB 2 02 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 172.9*0.3 | m2 | 51.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.870 |
| 21 d.1 | KNZ 0001 1504-02 | Dopłata za montaż nawiewnika higrosterowalnego w skrzydle okiennym | KPL |  |  |
|  |  | 10 | KPL | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 22 d.1 | KNZ 0001 1504-01 | Montaż sprzęgła do uchylania górnego skrzydła okna z poziomu podłogi | KPL |  |  |
|  |  | 12 | KPL | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Katalog | Opis katalogu |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 | Roboty remontowe budowlane |
|  | KNR 4,01 | Roboty remontowe budowlane |
| 2 | KNZ 0001 |  |
| 3 | KNNR 2 | Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego |
|  | K-NNR 2 | Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego |
|  | K NNR 3 | Roboty remontowe ogólnobudowlane |
| 4 | KNR-W 2 02 | KONSTRUKCJE BUDOWLANE |
| 5 | NNRNKB 2 02 | Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI |