## SPECYFIKACJA   TECHNICZNA - ST

DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO

Wymiana okien w budynku głównym ZSSiB w Głogowie

Wstęp

Specyfikacja Techniczna Warunki ogólne wykonania robót odnoszą się do

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót:

Wymiana okien w budynku głównym ZSSiB w Głogowie

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Jako część dokumentów  kontraktowych specyfikacje techniczne należy rozumieć i

odczytywać w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych jak wyżej.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wymagania ogólne należy stosować do robót ujętych w opracowaniu projektowym.

Specyfikacje Techniczne uwzględniają aktualne normy, instrukcje i przepisy należne

do stosowania przy wykonywaniu robót, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych i Remontowych z uwzględnieniem Prawa Budowlanego

oraz przepisów bhp.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest dostatecznie zapoznać

się z obiektem, dokumentacją techniczną i stosować się w każdym przypadku do

obowiązujących przepisów i norm, ponieważ nieprzestrzeganie ich może mieć skutki

prawne.

Warunki ogólne:

- aktualnie obowiązujące normy

- pozwolenie na budowę

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna

- opis budowy

- wiedza techniczna odpowiednia do zadania

- przepisy bhp

- prawo pracy

W celu realizacji świadczeń należy ustawić, utrzymywać w przepisowym stanie i na żądanie ponownie zdemontować i usunąć wszystkie konstrukcje robocze, zabezpieczające i osłonowe( rusztowania, pomosty, bariery, daszki itp.)

Dostawy i świadczenia należy zrealizować w takim stopniu kompletności, by zapewnione było bezpieczeństwo pracy, nawet wtedy gdy nie wymieniono wyraźnie w propozycji lub ofercie niezbędnych do tego celu świadczeń. Zakres dostawy i świadczeń powinien mieścić się całkowicie w granicach objętych umową.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora.

Materiały – należy uwzględniać wymagania urzędowe dotyczące urządzeń i materiałów. W przypadku elementów podlegających obowiązkowi kontroli należy przedstawić świadectwa kontroli tj. atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, DTR itp.

W przypadku zamiany materiałów wykonawca uzgodni taką możliwość lub konieczność z inwestorem odpowiednio wcześniej przed wbudowaniem.

Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą wykorzystane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z inwestorem, poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i na jego koszt.

Sprzęt – wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym  kontraktem.

Transport – wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Niezależnie od wymaganych środków antykorozyjnych wszystkie elementy należy opakować i przechowywać zabezpieczając je przed korozją lub stosując odpowiednią konserwację, tak aby nie ulegały zniszczeniom i uszkodzeniu do czasu montażu.

Wykonanie robót – wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z kontraktem oraz wymogami technicznymi, odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, uzgodnieniami i poleceniami inwestora.

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz nr 47, poz. 401).

Kontrola jakości robót – wykonawca powinien opracować i przedstawić do aprobaty inwestorowi program zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania zadania, możliwości techniczne oraz kadrowe i organizacyjne gwarantujące należyte wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami, ustaleniami i poleceniami inwestora. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, atesty i inne dokumenty świadczące o tym, że użyty sprzęt i materiały są dopuszczone do używania i posiadają ważne legalizacje odpowiadające odpowiednim przepisom.

Obmiar robót – będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami w jednostkach ustalonych w przedmiarach robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca. Wyniki obmiaru wpisuje się do księgi obmiaru. Obmiary przeprowadza się przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku robót zanikających i wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy robót.

Odbiór robót – roboty podlegają odbiorowi etapowemu przy udziale inwestora i wykonawcy w etapach: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy i odbiór ostateczny.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym inwestora. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez inwestora w terminach określonych w kontrakcie. Komisja odbiorowa robót dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją.

Podstawy płatności – określa umowa kontraktowa.

Opis do zadania: Wymiana okien w budynku głównym ZSSiB w Głogowie

1.	Dane ewidencyjne.

Inwestor: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, ul. Piastowska 2

Obiekt:   Budynek główny ZSSiB w Głogowie

Jednostka projektująca: KRASCH Usługi Budowlane i Konserwatorskie.

67- 200 Głogów, ul. M. Gomółki 24

Autorzy projektu:	zespół

mgr inż. Ryszard Sieledczyk

mgr inż. arch. Małgorzata Sieledczyk

mgr inż. arch. Dariusz Wojtowicz

2. Opis robót

Zakres:	1. Demontaż okien drewnianych zespolonych

2. Demontaż parapetów lastrykowych i betonowych

3. Przygotowanie otworu okiennego do montażu okien

4. Montaż okien z PCV

5. Montaż parapetów granitowych

6. Obróbka ościeży wewnętrznych z malowaniem farbą emulsyjną

i zewnętrznych po montażu okien

Opis okien:

- Okna tworzywa PCV z profili klasy A, posiadające atesty ITB, aprobaty

techniczne dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, szkolnictwie

- Profil co najmniej czterokomorowy w kolorze białym naturalnym

- Izolacyjność cieplna profilu ≥U=1,7 W/m2K

- Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki zabezpieczone przed korozją ocynkowane

- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki

- Zawiasy z możliwością regulacji

- Izolacyjność akustyczna- średnie tłumienie co najmniej Rw=32 dB

- Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego o konstrukcji 4/12/4 o współczynniku przenikania ciepła ≤ U=1,1 W/m2K

- Podział okna i kształt taki jak istniejące

- W oknach w klasach i w biurach zamontować nawietrzaki

- Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna ≥5 lat

- Przed przystąpieniem do realizacji okien należy sprawdzić wymiary na obiekcie, nowe okna nie mogą zmniejszać ilość światła

3. Uwagi ogólne

Stosować wyłącznie materiały atestowane dopuszczone do stosowania

w budownictwie oznakowane CE lub B

Bezwzględnie należy stosować zalecenia określone w instrukcjach

technicznych producentów i zachować środki ostrożności bhp.

Wymiary elementów należy sprawdzić na obiekcie ze względu na

ograniczony dostęp w czasie opracowania.

Wszelkie odstępstwa od zaproponowanych rozwiązań oraz nowe problemy

i zdarzenia należy konsultować z autorami PT.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających właściwość użytych materiałów i zgodność z normą europejską – oznaczenie CE lub krajową B , a w szczególności na farby, szpachle, tynki, kleje, okładziny, stal, elektrody, cement, kotwy, preparaty chemiczne używane do konserwacji kamienia i czyszczenia itp.

- Teren doprowadzić do należytego porządku.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób postronnych.

- W czasie robót przestrzegać norm i przepisów adekwatnych dla zadania oraz przepisów bhp.

Wykaz przepisów i norm do obowiązkowego stosowania:

PN – 80/B – 02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN – 82/B – 02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN – 82/B – 02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości.

PN – 78/M- 47900-02 – Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania, badania i

eksploatacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

I inne.

Instrukcje techniczne użytkowania i montażu rusztowań systemowych publikowane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

I inne aktualnie obowiązujące przepisy i zalecane normy techniczne w tym WTA..

Opracował: