# Kosztorys ślepy cen jednostkowych

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S-01-00-00 | Modernizacja Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra CPV: 45214220-8 |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 | S-01-01-00 | Roboty budowlane CPV: 45111100-9 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01I 0819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek obmiar : 68.20 m2 CPV: 45111100-9 | 68,20 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01I 0348-05-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej obmiar 31.50 m2 CPV: 45111100-9 | 31,50 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 4-01I 0807-04-050 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej obmiar : 85.20 m2 CPV: 45111100-9 | 85,20 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 4-01I 0804-07-050 | Rozebranie podłoża cementowego o grub. do 4 cm obmiar : 68.27 m2 | 68,27 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 4-01I 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar 0.80x2.00 = szt 1 | 1,00 | szt |  |  |
| 6 | KNR 4-01I 0329-02-050 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar : 2.10x0.15=0.32 m2 | 0,32 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 4-01I 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar 5.12 m3 | 5,12 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 4-01I 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km , za dalsze 4 km | 20,48 | m3 |  |  |
| 9 | (AW) kalk l. indywid.-060 | Utylizacja gruzu na składowisku obmiar ;5.12 m3 | 5,12 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 2 1104-010-020 | Ościeżnice stalowe wykończone do ścianki grubości 15 cm o wym 90x200 cm szt 1 | 1,00 | szt |  |  |
| 11 | KNNR 2 1103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone kompletne z zamkiem z wkładem i klamkami obmiar : 0.90x2.00=1.80 m2 | 1,80 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 4-01I 0716-0201-050 | Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 - wykonanie tynku pod oblicowanie ścian obmiar 78.20 m2 | 78,20 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 4-01I 0326-04-040 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego obmiar 16.80 m | 16,80 | m |  |  |
| 14 | KNNR 2 1702-010-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych . Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm obmiar : 1.00x2.20 +0.60x3.10=4.06 m2 | 4,06 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 2 0803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej obmiar : 73.40 m2 | 70,00 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 4-01I 0207-03-040 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 0bmiar 26.80 m | 26,80 | m |  |  |
| 17 | KNR 4-01I 0206-04-020 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | 4,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 2 1202-020-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm obmiar : 85.20 m2 | 85,20 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 2 1202-030-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - dopłata za dalsze 2 cm | 170,40 | m2 |  |  |
| 20 | KNR 2-02U 2806-05-050 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) , płytki antypoślizgowe o ścieralności III_IV klasa łatwe w utrzymaniu czyśtości obmiar : 85.20 m2 | 85,20 | m2 |  |  |
| 21 | KNR 2-02U 2809-04-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES - o wym 15 x30 cm , na zaprawie klejowej Atlas - układane w zapleczu obmiar 16.30 m | 16,30 | m |  |  |
| 22 | KNR 2 02I 1119-09-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych- typowe kształtki cokolikowe z płytek gresowych zaokrąglone o wym 6x30 cm obmiar 35.30 m | 35,30 | m |  |  |
| 23 | KNNR 2 0805-070-040 | Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwa narożna nad cokolikiem oraz na narożach ościeży obmiar 16.30+19.00=35.30 m | 35,30 | m |  |  |
| 24 | (AW) Kalk l. indywid.-020 | Dostawa i montaż lustra o wym. 120x120 cm w obudowie systemowej montowanej do stropu obmiar : kopl. 1 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 | S-01-02-00 | Roboty malarskie CPV: 45442100-8 |  |  |  |  |
| 25 | KNR 4-01I 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar :86.86+84.70=171.56 m2 | 171,56 | m2 |  |  |
| 26 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) obmiar : 171.56 m2 | 171,56 | m2 |  |  |
| 27 | KNR 2 02I 0815-04-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach obmiar :86.86 m2 | 86,86 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 2 02I 0815-06-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach obmiar 84.70 | 84,70 | m2 |  |  |
| 29 | KNR 2 02I 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych sufitów farbą emulsyjną "Akrylową " obmiar: 84.70 m2 | 84,70 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 2 02I 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych ścian farbą emulsyjną "Akrylową zmywalną" obmiar 86.86 m2 | 86,86 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 4-01I 1209-1001-050 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej obmiar 0.90x2.00x2.75 wspłx 2 szt.=9.90 m2 | 9,90 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 2 02I 1510-0101-020 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną) bez szpachlowania kratek i drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,10 m2- malowanie uchwytów i wieszaków wentylacji obmiar : 20.00 szt | 20,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 | S-01-03-00 | Instalacje sanitarne wod-kan CPV: 45330000-9 |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-02 0114-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm | 24,00 | m |  |  |
| 34 | KNR 4-02 0114-02-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm | 72,80 | m |  |  |
| 35 | KNR 4-02 0132-01-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | 18,00 | szt |  |  |
| 36 | KNR 4-02 0230-04-040 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku | 3,40 | m |  |  |
| 37 | KNR 4-02 0233-03-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm , wraz z akorkowaniem podejść | 18,00 | szt |  |  |
| 38 | KNR 4-02 0235-06-090 | Demontaż umywalki | 2,00 | kpl |  |  |
| 39 | KNR 4-02 0235-03-090 | Demontaż zlewu kuchennego | 16,00 | kpl |  |  |
| 40 | KNR 4-01I 0208-04-020 | Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | 6,00 | szt |  |  |
| 41 | KNR 4-01I 0210-01-040 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego | 4,00 | m |  |  |
| 42 | KNR 4-01I 0339-03-040 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | 8,00 | m |  |  |
| 43 | KNNR 4 0111-010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | 46,00 | m |  |  |
| 44 | KNNR 4 0116-01020-020 | Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zew.20 mm klejonym | 20,00 | szt |  |  |
| 45 | KNNR 4 0127-01010-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | 1,00 | próba |  |  |
| 46 | KNR 00-34 0101-04-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm | 16,00 | m |  |  |
| 47 | KNNR 4 0137-030-020 | Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm | 7,00 | szt |  |  |
| 48 | KNNR 4 0207-020-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | 3,40 | m |  |  |
| 49 | KNNR 4 0207-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | 14,00 | m |  |  |
| 50 | KNNR 4 0211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | 8,00 | szt |  |  |
| 51 | KNNR 4 0229-05010-020 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce - podłączenie zlewozmywaka jednokomorowego zabudowanego w blacie stołu wraz z syfonem z tworzywa sztucznego- bez kosztu zlewozmywaka | 6,00 | szt |  |  |
| 52 | KNNR 4 0229-05010-020 | Zlewozmywakdwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce- zamontowany w blacie stołu wraz z syfonem- bez kosztu zlewozmywaka | 1,00 | szt |  |  |
| 53 | KNNR 4 0230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym | 1,00 | kpl |  |  |
| 54 | (AW) Kalk l. indywid.-020 | Dostawa i montaż osprzętu do stanowiska mycia rąk ; pojemnik metalowy ze stali nierdzewnej na mydło w płynie szt 1, uchwyt na ręczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej szt 1, | 2,00 | szt |  |  |
| 55 | KNR 4-02 0515-02-090 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 do oblicowania ścian płytkami - bez kosztu materiału. obmiar : 4 kpl. | 4,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 | S-01-04-00 | Wentylacja wyciągowa nad stanowiskami roboczymi zespół wywiewny 01 CPV: 45331210-1 |  |  |  |  |
| 56 | KNR 2-17W 0101-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35 % izolowane obmiar : 0.125+0.100)x2x(0.61+1.33+0.58)=1.13 m2 | 1,13 | m2 |  |  |
| 57 | KNR 2-17W 0101-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35 % izolowane obmiar :0.16x4x( 0.345+1.50+0.57)=1.55 m2 | 1,55 | m2 |  |  |
| 58 | KNR 2-17W 0130-01-020 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A do przewodów o obwodach do 800 mm o przekroju 125x100 mm zamykająca z mechanizmem ręcznym = szt 2 | 2,00 | szt |  |  |
| 59 | KNR 2-17W 0141-05-020 | Okapy kuchenne ze stali nierdzewnej z filtrem do czyszczenia prostokątne typ A o obwodach do 3200 mm o wym. 750x750 mm szt 2.00 | 2,00 | szt |  |  |
| 60 | KNR 2-17W 0201-03-020 | Wentylatory promieniowe o średnicach otworów ssących do 315 mm, masie do 250 kg, z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1- wentylator dachowy wyciągowy TFER 315 M | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 | S-01-04-00 | Wentylacja wyciągowa nad stanowiskami roboczymi , zespół wywiewny 02 CPV: 45331210-1 |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-17W 0101-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35 % izolowane obmiar : (0.125+0.10)x2x( 0.605x2+0.575+1.33)=1.40 m2 | 1,40 | m2 |  |  |
| 62 | KNR 2-17W 0101-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35 % izolowane obmiar 0.16x4) x(0.65+ (0.25+0.16)x2x(1.50+0.47)=2.03 m2 | 2,03 | m2 |  |  |
| 63 | KNR 2-17W 0130-01-020 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A do przewodów o obwodach do 800 mm z mechanizmem ręcznym o przekroju 125x100 mm = 3 szt | 3,00 | szt |  |  |
| 64 | KNR 2-17W 0141-05-020 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodach do 3200 mm o wym 750x750 mm = szt 3 | 3,00 | szt |  |  |
| 65 | KNR 2-17W 0201-03-020 | Wentylatory promieniowe o średnicach otworów ssących do 315 mm, masie do 250 kg, z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 - wentylator dachowy DVS 450 E4 szt 1 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 | S-01-05-00 | Instalacja elektryczna CPV: 45310000-3 |  |  |  |  |
| 66 | KNR 4-03 1134-01-020 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym obmiar : 20 szt | 20,00 | szt |  |  |
| 67 | KNR 4-03 1122-01-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63 A | 16,00 | szt |  |  |
| 68 | KNR 4-03 1124-01-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A | 6,00 | szt |  |  |
| 69 | KNR 4-03 1116-03-040 | Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym obmiar : 126.00 | 126,00 | m |  |  |
| 70 | (AW) kalk l. indywid.-090 | Demontaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem. obmiar : szt 11 | 11,00 | kpl |  |  |
| 71 | KNR 4-03 1001-03-040 | Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z betonu | 45,00 | m |  |  |
| 72 | KNNR 5 0101-020-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | 45,00 | m |  |  |
| 73 | KNNR 5 0203-020-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur YDY 5x2.5 mm2 obmiar :50.00 m | 50,00 | m |  |  |
| 74 | KNNR 5 0204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 2x1.5 mm2 obmiar 96.80 m | 96,80 | m |  |  |
| 75 | KNNR 5 0204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 3x2.5 mm2 obmiar : 35.00 m | 35,00 | m |  |  |
| 76 | KNNR 5 0204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 5x1.5 mm2 obmiar :28.60 m | 26,80 | m |  |  |
| 77 | KNNR 5 0204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 4x1.5 mm2 obmiar:54.80 m | 54,80 | m |  |  |
| 78 | KNNR 5 0204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 3x1.5 mm 2 obmiar :76.40 m | 76,40 | m |  |  |
| 79 | KNNR 5 0301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły obmiar 50 szt | 50,00 | szt |  |  |
| 80 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | 16,00 | szt |  |  |
| 81 | KNNR 5 0302-040-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 2 wylotach | 46,00 | szt |  |  |
| 82 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych C10A (MC110A) | 1,00 | szt |  |  |
| 83 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych B16A (MB16A) szt 2 | 2,00 | szt |  |  |
| 84 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych C16A(MC116A) obmiar szt 2 | 2,00 | szt |  |  |
| 85 | KNNR 5 0306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, ochronne AC,4-bieg. 25A /30mA(CD426J) szt 3 | 3,00 | szt |  |  |
| 86 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych 16A szczelne , IP 44 | 6,00 | szt |  |  |
| 87 | KNNR 5 0306-040-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe,dwubiegunowe schodowy 16A obmiar szt 2 | 2,00 | szt |  |  |
| 88 | KNNR 5 0308-070-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 4 mm2 230V 16A szczelne IP 44 z kołkiem ochronnym obmiar szt 21 | 21,00 | szt |  |  |
| 89 | KNNR 5 0308-060-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 230V 16A podwójne z kołkiem ochronnym obmiar : szt 3 | 3,00 | szt |  |  |
| 90 | KNNR 5 0404-010-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg- rozdzielnica RWN - 3x12 Legrand | 1,00 | szt |  |  |
| 91 | KNNR 5 0404-060-020 | Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych | 1,00 | szt |  |  |
| 92 | KNNR 5 0407-010-020 | Ochronniki przepięciowe ETITEC C 275/20 p.a. | 3,00 | szt |  |  |
| 93 | KNNR 5 0512-050-090 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - oprawy sufitowe OKN 2x36 W z kloszem mlecznym obmiar szt 3 | 3,00 | kpl |  |  |
| 94 | KNNR 5 0511-010-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej, o źródle światła do 2x40 W oprawy świetlówkowe szczslne (IP65) OPK 2x36W z kloszem mlecznym obmiar : 18 szt | 18,00 | kpl |  |  |
| 95 | KNR 4-03 0906-07-020 | Podłączenie wentylatorów dachowych. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone o przekroju żył do 16 mm2 p.analogię obmiar : szt 2 | 2,00 | szt |  |  |
| 96 | KNR 4-03 1001-04-040 | Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu | 298,00 | m |  |  |
| 97 | KNR 4-03 1001-07-040 | Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu betonowym | 48,00 | m |  |  |
| 98 | KNR 4-03 1012-02-040 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | 298,00 | m |  |  |
| 99 | KNR 4-03 1012-04-040 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm | 48,00 | m |  |  |
| 100 | KNR 4-03 1014-01-060 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | 0,26 | m3 |  |  |
| 101 | KNR 4-03 1202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 | 6,00 | pomiar |  |  |
| 102 | KNR 4-03 1202-02-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 | 2,00 | pomiar |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |