Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Modernizacja Pracowni Gastronomicznej  na poziomie I piętra ul..................................nr........

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Modernizacja Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra Kod CPV: 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich S-01-00-00

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Roboty budowlane Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia S-01-01-00

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek obmiar : 68.20 m2 Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia | m2 | 68,20 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0348-05-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej obmiar 31.50 m2 Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia | m2 | 31,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0807-04-050 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej obmiar : 85.20 m2 Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia | m2 | 85,20 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0804-07-050 | Rozebranie podłoża cementowego o grub. do 4 cm obmiar : 68.27 m2 | m2 | 68,27 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar 0.80x2.00 = szt 1 | szt | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0329-02-050 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar : 2.10x0.15=0.32 m2 | m2 | 0,32 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar 5.12 m3 | m3 | 5,12 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km , za dalsze 4 km | m3 | 20,48 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalkl. indywid.-060 | Utylizacja gruzu na składowisku obmiar ;5.12 m3 | m3 | 5,12 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-010-020 | Ościeżnice stalowe wykończone do ścianki grubości 15 cm o wym 90x200 cm szt 1 | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone kompletne z zamkiem z wkładem i klamkami obmiar : 0.90x2.00=1.80 m2 | m2 | 1,80 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0716-0201-050 | Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 - wykonanie tynku pod oblicowanie ścian obmiar 78.20 m2 | m2 | 78,20 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0326-04-040 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego obmiar 16.80 m | m | 16,80 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych . Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm obmiar : 1.00x2.20 +0.60x3.10=4.06 m2 | m2 | 4,06 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej obmiar : 73.40 m2 | m2 | 70,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0207-03-040 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 0bmiar 26.80 m | m | 26,80 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0206-04-020 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt | 4,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-020-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm obmiar : 85.20 m2 | m2 | 85,20 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-030-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - dopłata za dalsze 2 cm | m2 | 170,40 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-05-050 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) , płytki antypoślizgowe o ścieralności III_IV klasa łatwe w utrzymaniu czyśtości obmiar : 85.20 m2 | m2 | 85,20 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-04-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES - o wym 15 x30 cm , na zaprawie klejowej Atlas - układane w zapleczu obmiar 16.30 m | m | 16,30 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1119-09-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych- typowe kształtki cokolikowe z płytek gresowych zaokrąglone o wym 6x30 cm obmiar 35.30 m | m | 35,30 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20805-070-040 | Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwa narożna nad cokolikiem oraz na narożach ościeży obmiar 16.30+19.00=35.30 m | m | 35,30 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych (AW) Kalkl. indywid.-020 | Dostawa i montaż lustra o wym. 120x120 cm w obudowie systemowej montowanej do stropu obmiar : kopl. 1 | szt | 1,00 |

3. Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie S-01-02-00

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar :86.86+84.70=171.56 m2 | m2 | 171,56 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) obmiar : 171.56 m2 | m2 | 171,56 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0815-04-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach obmiar :86.86 m2 | m2 | 86,86 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0815-06-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach obmiar 84.70 | m2 | 84,70 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych sufitów farbą emulsyjną "Akrylową " obmiar: 84.70 m2 | m2 | 84,70 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych ścian farbą emulsyjną "Akrylową zmywalną" obmiar 86.86 m2 | m2 | 86,86 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1209-1001-050 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej obmiar 0.90x2.00x2.75 wspłx 2 szt.=9.90 m2 | m2 | 9,90 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1510-0101-020 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną) bez szpachlowania kratek i drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,10 m2- malowanie uchwytów i wieszaków wentylacji obmiar : 20.00 szt | szt | 20,00 |

4. Instalacje sanitarne wod-kan Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne S-01-03-00

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm | m | 24,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-02-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm | m | 72,80 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt | 18,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020230-04-040 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku | m | 3,40 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-03-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm , wraz z akorkowaniem podejść | szt | 18,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090 | Demontaż umywalki | kpl | 2,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-03-090 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl | 16,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0208-04-020 | Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt | 6,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0210-01-040 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 4,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0339-03-040 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 46,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01020-020 | Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zew.20 mm klejonym | szt | 20,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01010-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | próba | 1,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-04-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm | m | 16,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-030-020 | Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 7,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40207-020-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 3,40 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40207-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 14,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | szt | 8,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-05010-020 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce - podłączenie zlewozmywaka jednokomorowego zabudowanego w blacie stołu wraz z syfonem z tworzywa sztucznego- bez kosztu zlewozmywaka | szt | 6,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-05010-020 | Zlewozmywakdwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce- zamontowany w blacie stołu wraz z syfonem- bez kosztu zlewozmywaka | szt | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym | kpl | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych (AW) Kalkl. indywid.-020 | Dostawa i montaż osprzętu do stanowiska mycia rąk ; pojemnik metalowy ze stali nierdzewnej na mydło w płynie szt 1, uchwyt na ręczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej szt 1, | szt | 2,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020515-02-090 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 do oblicowania ścian płytkami - bez kosztu materiału. obmiar : 4 kpl. | kpl | 4,00 |

5. Wentylacja wyciągowa nad stanowiskami roboczymi zespół wywiewny 01 Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji S-01-04-00

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0101-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35 % izolowane obmiar : 0.125+0.100)x2x(0.61+1.33+0.58)=1.13 m2 | m2 | 1,13 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0101-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35 % izolowane obmiar :0.16x4x( 0.345+1.50+0.57)=1.55 m2 | m2 | 1,55 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0130-01-020 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A do przewodów o obwodach do 800 mm o przekroju 125x100 mm zamykająca z mechanizmem ręcznym = szt 2 | szt | 2,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0141-05-020 | Okapy kuchenne ze stali nierdzewnej z filtrem do czyszczenia prostokątne typ A o obwodach do 3200 mm o wym. 750x750 mm szt 2.00 | szt | 2,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0201-03-020 | Wentylatory promieniowe o średnicach otworów ssących do 315 mm, masie do 250 kg, z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1- wentylator dachowy wyciągowy TFER 315 M | szt | 1,00 |

6. Wentylacja wyciągowa nad stanowiskami roboczymi , zespół wywiewny 02 Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji S-01-04-00

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0101-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35 % izolowane obmiar : (0.125+0.10)x2x( 0.605x2+0.575+1.33)=1.40 m2 | m2 | 1,40 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0101-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35 % izolowane obmiar 0.16x4) x(0.65+ (0.25+0.16)x2x(1.50+0.47)=2.03 m2 | m2 | 2,03 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0130-01-020 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A do przewodów o obwodach do 800 mm z mechanizmem ręcznym o przekroju 125x100 mm = 3 szt | szt | 3,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0141-05-020 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodach do 3200 mm o wym 750x750 mm = szt 3 | szt | 3,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0201-03-020 | Wentylatory promieniowe o średnicach otworów ssących do 315 mm, masie do 250 kg, z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 - wentylator dachowy DVS 450 E4 szt 1 | szt | 1,00 |

7. Instalacja elektryczna Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne S-01-05-00

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym obmiar : 20 szt | szt | 20,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-01-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63 A | szt | 16,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-01-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A | szt | 6,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031116-03-040 | Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym obmiar : 126.00 | m | 126,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalkl. indywid.-090 | Demontaż kuchenek elektrycznych z piekarnikiem. obmiar : szt 11 | kpl | 11,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-03-040 | Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z betonu | m | 45,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50101-020-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 45,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50203-020-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur YDY 5x2.5 mm2 obmiar :50.00 m | m | 50,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 2x1.5 mm2 obmiar 96.80 m | m | 96,80 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 3x2.5 mm2 obmiar : 35.00 m | m | 35,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 5x1.5 mm2 obmiar :28.60 m | m | 26,80 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 4x1.5 mm2 obmiar:54.80 m | m | 54,80 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-020-040 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton przewód YDYp 3x1.5 mm 2 obmiar :76.40 m | m | 76,40 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły obmiar 50 szt | szt | 50,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | szt | 16,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-040-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 2 wylotach | szt | 46,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych C10A (MC110A) | szt | 1,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych B16A (MB16A) szt 2 | szt | 2,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych C16A(MC116A) obmiar szt 2 | szt | 2,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, ochronne AC,4-bieg. 25A /30mA(CD426J) szt 3 | szt | 3,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych 16A szczelne , IP 44 | szt | 6,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-040-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe,dwubiegunowe schodowy 16A obmiar szt 2 | szt | 2,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-070-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 4 mm2 230V 16A szczelne IP 44 z kołkiem ochronnym obmiar szt 21 | szt | 21,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-060-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 230V 16A podwójne z kołkiem ochronnym obmiar : szt 3 | szt | 3,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-010-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg- rozdzielnica RWN - 3x12 Legrand | szt | 1,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-060-020 | Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych | szt | 1,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Ochronniki przepięciowe ETITEC C 275/20 p.a. | szt | 3,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50512-050-090 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - oprawy sufitowe OKN 2x36 W z kloszem mlecznym obmiar szt 3 | kpl | 3,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-010-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej, o źródle światła do 2x40 W oprawy świetlówkowe szczslne (IP65) OPK 2x36W z kloszem mlecznym obmiar : 18 szt | kpl | 18,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030906-07-020 | Podłączenie wentylatorów dachowych. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone o przekroju żył do 16 mm2 p.analogię obmiar : szt 2 | szt | 2,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-04-040 | Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu | m | 298,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-07-040 | Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu betonowym | m | 48,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-02-040 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 298,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-04-040 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm | m | 48,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031014-01-060 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0,26 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 | pomiar | 6,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-02-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 | pomiar | 2,00 |