SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

BUDOWLANYCH, INSTALACJI   WOD-KAN , WENTYLACI  I

ELEKTRYCZNEJ

Temat: MODERNIZACJA PRACOWNI  GASTRONOMICZNEJ NA

POZIOMIE  I PIĘTRA

Kod słownika zamówień     CPV      45214220-8

Obiekt  : ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

W WIŚLE

Inwestor: ZESPÓŁ  SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

W  WIŚLE

Adres     :  UL. REYMONTA 2      43-460  WISŁA

Wisła dnia  9  marca 2009  r.

ZESTAWIENIE  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

| L/p | tytuł | Liczba stron |
| --- | --- | --- |
| S-00.00.00. | Wymagania ogólne | 12 |
| S-01-00-00 | Modernizacja Pracowni Gastronomicznej na poziomie I p. | 14 |
| S-01.01.00. | Roboty budowlane wykończeniowe |  |
| S-01-02-00 | Roboty malarskie |  |
| S-01-03-00 | Instalacje sanitarne wod-kan |  |
| S-01-04-00 | Wentylacja wyciągowa |  |
| S-01-05-00 | Instalacje elektryczne |  |

Nr  specyfikacji                      Rodzaj robót                    kod  CPV

S-01-01-00                        Roboty budowlane                 45111100-9

S-01-02-00                        Roboty malarskie                   45442100-8

S-01-03-00                        Instalacje wod-kan                 45330000-9

S-01-04-00                        Wentylacja wyciągowa          45331210-1

S-01-05-00                        Instalacje elektryczne            45310000-3

# S-00.00.00.       WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: „ Modernizacja Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle”

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych  i Kontraktowych  i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST) :

S-00.00.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE

S-01-00-00. Modernizacja Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra

S-01.01.00. Roboty budowlane wykończeniowe

S-01-02-00. Roboty malarskie

S-01-03-00. Instalacje sanitarne wod-kan

S-01-04-00. Wentylacja wyciągowa

S-01-05-00. Instalacje elektryczne

1.4.  Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym-należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2 budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany ,który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym-należy przez to rozumieć budynek wolno stojący  albo budynek o zabudowie bliźniaczej , szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, most, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne  przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych ( kotłów pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod urządzenia i maszyny, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty a w szczególności ;

a) kultu religijnego, jak : kapliczki krzyże przydrożne, figury

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymania porządku jak: piaskownice, huśtawki drabinki, śmietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony na trwale z gruntem , jak ; strzelnice ,kioski uliczne , pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy , obiekty kontenerowe.

1.4.7.  budowie- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowę , rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także pracę polegające przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10 urządzeniach budowlanych-należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy-należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane- należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę-należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych  innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej-należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym- należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej-należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym organie-należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego , stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy Prawo budowlane.

1.4.19. wyrobie budowlanym- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ocenie zgodności , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowaniu lub zastosowaniu w sposób trwały w obiekcie budowlanym , wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. , o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 5  poz. 42 z późn. Zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu- należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych , wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie- należy przez to rozumieć kwotę należności  wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej ( montażowej)- należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną , przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24.  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności  zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć-akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  z ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej , zamawiającego , wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzenia  niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych  robót.

1.4.28. materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również  różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją  projektową i specyfikacjami technicznymi  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodności-należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo  dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru-należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie—należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji-należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnej funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33  przedmiarze robót- należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania  wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.  część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35.  ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną i ustaleniami z Zamawiającym.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający ,w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy  wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową :

- dostarczoną przez Zamawiającego

- sporządzoną  przez Wykonawcę

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem zamieszczono :

- Przedmiar robót

- Specyfikację Techniczną

- Opis techniczny

- Podstawowe rysunki

Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu  będzie udostępniona wszystkim oferentom w okresie opracowania  oferty w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle przy ul. Reymonta 2.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja projektowa, ST oraz  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte w całej dokumentacji.

W przypadku zbieżności w ustaleniach  poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności, przy czym nadrzędne są zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich  wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który  dokona  odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytów  ze skali  rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  z dokumentacją projektową i ST

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe , od których  dopuszczalne są odchylenia w ramach  określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementów wykonywanych robót , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a wykonane roboty z materiałów wadliwych lub nie odpowiednich zostaną  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia dostarczonych materiałów i urządzeń  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót związanych  z modernizacją pracowni Wykonawca będzie:

a) utrzymywać w stanie czystym pomieszczenia i teren przyległy do pomieszczeń w których prowadzone są roboty.

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na terenie obiektu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciw pożarowa

Wykonawca  będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie obiektu  .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę  wszystkich urządzeń i instalacji w pomieszczeniach modernizacji,  Zamawiający przekaże plan ich lokalizacji w pomieszczeniach modernizacji  Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu, które znajdują się w pomieszczeniu modernizacji oraz w jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  dla wszelkiego rodzaju robót które mają być wykonane w zakresie nie zbędnym przełożenia instalacji i urządzeń , gdyby takowe wynikły w czasie modernizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji i urządzeń.

1.5.8. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sąsiedztwie prowadzonego remontu . Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych pomieszczeń i magazynów do składania podzespołów. Koszt organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Szczegółowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczące warunków wykonania Zaplecza Budowy Wykonawcy uzgodni z Właścicielem terenu, Zamawiającym oraz z Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie tych praw , przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych ( Dz. U. z dnia  19.03. 2003 r. Nr. 47 poz 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Zamawiającego  o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła pozyskania materiałów .

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu( Inspektorowi Nadzoru) szczegółowe informacje dotyczące zamawiania i dostawy materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła  spełniają wymagania  ST w czasie postępu robot.

Wszystkie materiały użyte do remontu i modernizacji powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach    Technicznych( ST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego( Inspektora Nadzoru).

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3, Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasy gdy będą one potrzebne do wbudowania , były zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru ( Zamawiającego ).

Miejsce czasowego składowania  materiałów i wyrobów przeznaczonych do zabudowania, będą zlokalizowane w obrębie miejscach wbudowania uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego( Inspektora Nadzoru).

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez Zamawiającego( Inspektora Nadzoru)

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniami Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na  jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

5. WKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę urządzeń i materiałów do modernizacji, za prowadzenie robót zgodnie z umową i za jakość zastosowanych materiałów , za ich zgodność z dokumentacją projektową  ST, projektem organizacji robót i poleceniami Zamawiającego( Inspektora Nadzoru).

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i wyrobów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) dotyczące realizacji modernizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z  tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów i stosowanych materiałów. Wykonawca zabezpieczy odpowiedni system kontroli przy dostawie materiałów i montażu na obiekcie.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że wyroby i wykonywane roboty   są zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone są w ST. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone , Zamawiający ( Inspektor Nadzoru) ustali jaki zakres kontroli  jest konieczny , aby zapewnić wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  i kontroli materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i kontrola dostawy materiałów.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) o każdej dostawie  materiałów  celem udostępnienia przeprowadzenia kontroli zgodności dostawy z dokumentacją projektową ,wymaganiami ST i aprobatami technicznymi przed zabudowaniem.

6.3. Badania i pomiary

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopię raportów z przeprowadzonych  badań z dostawy materiałów. Kopie raportów zostaną przekazane Zamawiającemu  w czasie kontroli na obiekcie .

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający( Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do dokonania kontroli i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiający ( Inspektor Nadzoru) może prowadzić badania wyrobów i materiałów  niezależnie od Wykonawcy, na swój  koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą ,że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający zleci nie zależną kontrolę od Wykonawcy  innemu  kontrolującemu lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i materiałów z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku , całkowite koszty powtórnych badań  poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić tylko te wyroby i materiały , które:

- posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99.

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

  - Polską Normą,

  - Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST,

3      znajdują się w wykazie wyrobów ,o których mowa w rozporządzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymogów będą odrzucane.

7. POMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot z godnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub umowie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczeni (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót i wyrobów będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.

Zasady określenia ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, a jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami obmiaru określonymi w Dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robot.

W zależności od ustaleń odpowiednich w ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu( końcowemu ),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny ( końcowy ).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do zakresu ( ilości ), oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona  przez Wykonawcę pismem powiadamiającym Zamawiającego o zakończeniu robot.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robot i przyjęcia dokumentów , o których mowa          w pkt, 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań ,oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne   , komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych  robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego ).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami ( jeżeli takowe wystąpiły).

2  szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające i zamienne).

3  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i pomiarów, zgodne z ST,

4  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów , certyfikaty na znak   bezpieczeństwa zgodne z ST,

5   protokóły częściowe robót,

6  oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego .Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających winno być wykonane do dnia  wyznaczonego terminu ponownego odbioru.

8.4, Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót w ramach modernizacji pracowni z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się  z miejscem wykonywanego remontu  i uwzględnieniem warunków w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń oraz ewentualnych demontaży urządzeń i wyposażenia kolidujących z realizacją kontraktu, a następnie do ich odtworzenia lub ponownie zamontowania .

Koszt ewentualnego zaplecza i magazynu ponosi Wykonawca.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej  pozycji Specyfikacji Robót.

Cena jednostkowa pozycji specyfikacji robót będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe będą obejmować całość kompletnego wyrobu z uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych.

Ceny jednostkowe robót podać w wartości netto i brutto.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej.

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych zawartych w ST S-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w obmiarze.

9.3. Zakres oferty cenowej

Załączony do projektu przedmiar robót i nie stanowi podstawy do ustalenia  zakresu kalkulowanych do oferty łącznych kosztów robot Oferent jest zobowiązany do własnej kalkulacji kosztów pełnego zakresu , łącznie z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem pomieszczeń do stanu pierwotnego.

Przyszły kontrakt rozliczany będzie według przedstawionej oferty, a składający ofertę Wykonawca  powinien przedłożyć w ofercie łączną cenę usługi w rozbiciu na poszczególne roboty zawarte w Specyfikacji Robót.

Oferta powinna zawierać szczegółowy harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót w pełnym zakresie.

Oferowana cena umowna usługi powinna uwzględniać :

-pełny zakres robót objętych modernizacja i robotami pomocniczymi

- koszt ewentualnego zaplecza ( jeżeli takowe będzie organizowane).

- koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych w Szczegółowych Warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 11571, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr. 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439, Nr 154 poz. 1800, oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26.06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz. 401).

| ## S-01-00-00 CPV:45214220-8 | ### Modernizacja Pracowni Gastrono- micznej na poziomie I piętra |
| --- | --- |
| S-01-01-00 CPV:45400000-1 | Roboty budowlane -wykończeniowe |

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymaganie dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami budowlanymi wykończeniowymi dotyczące „ Modernizacji Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wisle”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i robotami wykończeniowymi przy modernizacji pracowni gastronomicznej i obejmują następujące roboty.

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- rozebranie ścianek z cegły

- rozebranie posadzki z lastrika

- rozebranie podłoża z zaprawy cementowej,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- wykucie otworu na drzwi w ścianie z cegły,

- wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki oraz wykonanie utylizacji na składowisku,

- osadzenia ościeżnic stalowych w ścianie o pow. do 2 m2,

- zamontowanie wraz z dopasowaniem skrzydła drzwiowego kompletnego z klamkami i szyldami,

- wykonanie tynków wewnętrznych kat. III pod płytki,

- zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi,

- wykonanie ścianki przegrodowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wraz z ociepleniem wełną mineralną,

- licowanie powierzchni ścian pracowni płytkami ceramicznymi,

- zabetonowanie bruzd w podłożu bez deskowania,

- wykonanie podłoża z zaprawy cementowej o grubości 4 cm pod posadzkę,

- wykonanie posadzki z płytek GRESS o wym 30x30 cm na zaprawie klejowej antypoślizgowe o ścieralności III-IV klasy,

- ułożenie cokolika na ścianie z płytek gress o wys. 15 cm ,

- dostarczenie i osadzenie listew narożnych na narożach licowanych płytkami ceramicznymi,

- dostarczenie i zamontowanie w suficie lustra w obramowaniu o wym. 1,20x1.20 m,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

# 2. MATERIAŁ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00-00-00 „Wymagania Ogólne” pkt 2

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania robót budowlanych wykończeniowych powinny odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, wykazach materiałów oraz wymaganiom odpowiednich norm aprobat technicznych.

# 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące  sprzęt podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3

3.1. Sprzęt do wykonania robót wykończeniowych

Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotowych robot winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu;

- samochód skrzyniowy  do 5 t,

- samochód samowyładowczy do 5 t,

- betoniarka o poj. 150 l,

- elektronarzędzia do robót budowlanych,

- ręczny sprzęt do robót wykończeniowych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

Gruz z rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi o nośności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym oraz znakami dotyczącymi nośności pojazdów  na ulicach po których będzie się odbywał wywóz gruzu z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia gruzu z terenu budowy na gruzowisko lub inny skład gruzu bez względu na odległość na własny koszt.

Materiały dowożone na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportowymi oraz zgodnie z instrukcją producenta  dotyczącą przewożenia materiałów,

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2. Wykonanie robót budowlanych

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót , uwzględniając ,wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

Roboty rozbiórkowe ścianek przegrodowych, wykucie ościeżnic ze ścian, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz ustaleniami  z Inspektorem Nadzoru. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z ustalonym i przyjętym harmonogramem robót . Usuwanie gruzu z rozbiórki powinno odbywać się za pomocą szczelnych rynien lub rur spustowych do tego przeznaczonych, tak aby pyl powstały w czasie transportu gruzu nie zapylał otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Roboty wykończeniowe budowlane polegają na :

- osadzenie ościeżnic drzwiowych w ściance przegrodowej grub. ½ cegły , wraz z dopasowaniem skrzydła drzwiowego kompletnego wraz z zamkiem,

- wykonanie tynku  kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej, wraz z zamurowaniem bruzd z przewodami,

- wykonanie ścianki przegrodowej wraz z obudową słupa z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej ,

- wykonanie podłoża pod posadzki z zaprawy cementowej  o grubości 4 cm,

- wykonanie posadzki z płytek gress o wym 30x30 cm , antypoślizgowe o ścieralności III-IV klasy

- ułożenie cokolika z płytek kamionkowych gress – typowe kształtki cokolikowi zaokrąglone o wysk. 6 cm.

- dostarczenie i osadzenie lustra w ramce o wym. 120x120 cm zamocowany do sufitu wg. rysunku montażu nad stołem prezentacyjnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompleksowości wykonanych robót rozbiórkowych.

- sprawdzenie ułożenia prawidłowo oblicowanie ścian płytkami w pionie i poziomie z zachowaniem tolerancji.

- sprawdzenie ułożenia posadzki z płytek gressowych.

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania lustra w suficie.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Zasady określenia ilości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót  podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności określono w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy :

1. PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Warunki i badania  techniczne przy odbiorze,

2. PN-65/B-14053. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

3. PN-65/B-14504. Zaprawy cementowe.

4. Katalogi 95 NIDA GIPS,

5.PN-70/B-10100. Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

6.PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych i szkliwonych. Wymagania i badania przy odbiorze,

7. PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi, farbami emulsyjnymi. Warunki i badania przy odbiorze,

8. PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

9. PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych ceramicznych i terakotowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz.401).

Inne przepisy nie występują.

| S-01-02-00 45442100-8 | Roboty malarskie |
| --- | --- |

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymaganie dotyczące wykonania i odbioru robót  - robót malarskich ,związanych z „ Modernizacją Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle .”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami malarskim :

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów,

- zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów emulsją gruntującą,.

- wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach i sufitach

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z gruntowaniem

- malowanie stolarki drzwiowej dwukrotnie  z jednokrotnym szpachlowaniem

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

# 2. MATERIAŁ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami potrzebnymi do wykonania przedmiotowych robót są:

- gips szpachlowy

- grunty emulsyjne do gruntowania ścian i posadzek

- farba emulsyjna.

- Farby olejne ,

- Szpachlówki gipsowe

# 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt  do wykonania robót budowlanych wykończeniowych

Wykonawca przystępując do przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- samochody dostawcze

- ręczny sprzęt do robót wykończeniowych malarskich

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport materiałów

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotowych robót winny być dostarczone na budowę środkami transportowymi samowyładowczymi lub skrzyniowymi. Materiały powinny być transportowane w taki sposób, aby w czasie transportu nie uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu. Materiały w skrzyniach lub paczkach powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta co do transportu jego wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1.1. Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach na istniejącym tynku polega na :

- zeskrobaniu starej gładzi gipsowej ze ścian i sufitów

- zagruntowanie środkiem gruntującym „Atlas Unigrunt”

- przygotowanie zaprawy gipsowej

- ręczne nałożenie zaprawy gipsowej na ściany i sufity i obsadzenie drobnych elementów

- wygładzenie packą stalową na gładko i przeszlifowanie powierzchni do równa

5.1.2.Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

Malowanie ścian i sufitów podłoży gipsowych polega na :

- zagruntowanie powierzchni gipsowych ścian i sufitów

- malowanie dwukrotne powierzchni sufitów farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym

- malowanie dwukrotne ścian farbą emulsyjną akrylową w kolorze pastelowym (kolor uzgodnić z Zamawiającym)

- malowanie sufitów w łazienkach farbą emulsyjną  w kolorze białym

- zabezpieczyć wszystkie urządzenia i podłogi przed malowaniem folią

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4

6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować :

- sprawdzenie wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi normami

- nie dopuszczać do zabudowania materiałów niezgodnych z ST, projektem oraz nie posiadających certyfikatów i aprobat technicznych, a także uzgodnień z Zamawiającym

# 7. OBMIAR ROBÓT

Zasady określenia ilości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogóle zasady odbioru robót  podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.4 dały wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności określono w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy:

- Katalogi 95 NIDA GIPS

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych i szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz.401).

| S-01-03-00 45330000-9 | INSTALACJE WOD-KAN |
| --- | --- |

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymaganie dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wod-kan związanych z „ Modernizacją Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle .”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z modernizacją węzłów sanitarnych dotyczących wymiany instalacji sanitarnych i obejmują:

- wymianę instalacji rurociągów wod-kan

- wymianę urządzeń sanitarnych

- wymianę baterii umywalkowych i zlewozmywakowych

- podłączenie urządzeń wyposażenia pracowni- zlewozmywaki , zmywarkę . piec konwektorowy

- próba szczelności instalacji

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4. – sieci wewnętrzne – przewody wodociągowe i kanalizacyjne wraz z urządzeniami którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki bytowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w wydawnictwie Arkady dla instalacji wewnętrznych i urządzeń sanitarnych ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.

# 2. MATERIAŁ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwanie i  składowanie podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2

Wykonawca zobowiązany jest :

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji budowlanej, ST i  posiadające odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach dostawy materiałów przed rozpoczęciem robót i uzyskać jego akceptacje

2.2. Rodzaje materiałów

Do wykonania przedmiotowych robót Wykonawca dostarczy następujące materiały:

- rury i kształtki z PPH o średnicy zewnętrznej Dz20-32 mm łączone przez zgrzewanie

- rury i kształtki PCW o średnicy zewnętrznej Dz50-110 mm łączone na uszczelki

- umywalki kompletne

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe  jedno uchwytne

- zawory czerpalne z końcówką na węża

2.3. Składowanie materiałów

Wszystkie materiały należy składować wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych materiałów bezkolizyjnie. Magazyny i składowiska powinny być oświetlone i posiadać regały i stanowiska do prawidłowego składowania rur i urządzeń

2.3.1 Rury PPH i PCW

Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo

Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem.

Rur PPH i PCW nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

2.3.2. Urządzenia sanitarne

Urządzenia sanitarne : umywalki, ustępy i inne urządzenia należy składować na podkładach w odstępach zapewniających bezkolizyjny dostęp do poszczególnych urządzeń. Wszystkie urządzenia powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta.

2.4. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompleksowości i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzonych wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru

# 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt  do wykonania robót instalacji sanitarnych wewnętrznych

Wykonawca przystępując do przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- zgrzewarki do rur PPH

- elektronarzędzia do montażu urządzeń sanitarnych

- samochód skrzyniowy do 5t

- samochód dostawczy do 0,9 t

- ręczny sprzęt do montażu instalacji sanitarnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu materiałów

Wykonawca powinien dostarczać materiały na budowę środkami transportowymi, zgodnie z zaleceniami producenta poszczególnych materiałów :

- rury PPH powinny być przewożone na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i ułożone zgodnie z instrukcją producenta. Rur z tworzyw sztucznych nie należy zrzucać ani wlec

- urządzenia sanitarne oraz armaturę należy przewozić i układać na samochodzie jak i rozładowywać zgodnie z instrukcją producenta

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2 Roboty montażowe rurociągów

Montaż rurociągów polega na :

- rozebranie istniejących rurociągów z rur ocynkowanych

- rozebranie kanalizacji z rur żeliwnych wraz z podejściami

- montaż rurociągów do wody zimnej i ciepłej z rur PPH poprzez zgrzewanie na mufy

- montaż podejść pod zawory czerpalne i baterie

- montaż zaworów przelotowych

- montaż kanalizacji z rur PCW o średnicy 50-110 mm na uszczelki

- wykonanie podejść odpływowych  rur i kształtek PCW o średnicy 50-110 mm

- wykonanie próby szczelności instalacji oraz przepłukanie

- izolacja rur wodociągowych otulinami z pianki poliuretanowej grubości 9 mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4

6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować :

- sprawdzenie prawidłowo wykonanych połączeń zgrzewalnych

- sposób prowadzenia rur w bruzdach i po ścianach

- zgodność zamontowania uchwytów na rurociągach podanych przez producenta rur

- zgodność montażu urządzeń z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami

- sprawdzenie połączeń zgrzewanych podczas próby szczelności

# 7. OBMIAR ROBÓT

Zasady określenia ilości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogóle zasady odbioru robót

Ogóle zasady odbioru robót  podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.4 dały wyniki pozytywne

8.2.  Odbiór robót zanikających

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

- sprawdzenie zgodności ułożenia i wykonywania rurociągów prowadzonych w bruzdach

- sprawdzenie wykonania podejść dopływowych i odpływowych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności określono w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy:

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne badania i wymagania

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

- PN-74/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

- BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania

- PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne

- PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych

- PN-80/M-75118 Baterie umywalkowe stojące

10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz.401).

| S-01-03-01 45331210-1 | WENTYLACJA WYCIAGOWA |
| --- | --- |

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót wentylacji wyciągowej mechanicznej dla zadania” Modernizacja Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wentylacji wyciągowej nad stanowisk pracy

Rodzaje i ilość robót do wykonania zawiera przedmiar robót, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w pozycjach przedmiaru wyszczególnionych poniżej :

-    montaż przewodów wentylacyjnych prostokątnych z blachy ocynkowanej,

-    montaż przepustnic jednopłaszczowych prostokątnych typ A do przewodów o obwodzie do 800   mm o przekroju 125x100 mm z zamykanym mechanizmem ręcznym,

- montaż okapów kuchennych nad piecami ze stali nierdzewnej o obwodzie do 3200 mm, z zamontowanym filtrem  , wymiar okapu 750x750 mm.

-       montaż wentylatora wyciągowego na przewodzie na kominie  o średnicy otworu ssącego do 315 mm – wentylator dachowy wyciągowy typ TFER 315 M.

- montaż wentylatora dachowego na przewodzie kominowym nad dachem typ DVS 450 E4

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania ogólne”  pkt. 4

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania ogólne”  pkt 2

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej ST, powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach dostawy materiałów przed rozpoczęciem dostaw i uzyskać jego akceptację,

2.2. Rodzaje materiałów

Do wykonania przedmiotowych robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące materiały:

- kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju 125x100 mm oraz  160x160 mm, 250x160 mm , izolowanych termicznie,

- kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju 125x100 mm  oraz 160x160 mm,

- przepustnice jednopłaszczyznowe zamykające z mechanizmem ręcznym o przekroju 125x100 mm,

- okap kuchenne ze stali nierdzewnej  o wym. 750x750 mm,

- wentylatory dachowe  TFER 315 M szt 1 oraz wentylator dachowy DVS 450E4,

- wieszaki , uchwyty i śruby rozprężne  do mocowania okapów i kanałów wentylacyjnych,

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania Ogólne”  pkt 3,

3.1. Sprzęt do montażu wentylacji wyciągowej

Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód dostawczy 0.9 t,

- elektronarzędzia ,

- ręczny sprzęt do montażu kanałów wentylacyjnych,

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania Ogólne”  pkt 4

4.2. Transport materiału

Do transportu kanałów wentylacyjnych i urządzeń  należy używać środków transportu zgodnie z instrukcją wykonawcy materiałów i urządzeń,

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania Ogólne” pkt 5

5.2. Montaż wentylacji wyciągowej

Wykonanie wentylacji wyciągowej polega na:

- zamontowanie okapów z blachy nierdzewnej nad  płytami grzewczymi ,

- zamontowanie przewodów prostokątnych pod sufitem za pomocą uchwytów i wieszaków zamocowanych do stropu za pomocą śrub rozprężnych metalowych.

- wykonać połączenie przewodów z kształtkami i okapem za pomocą kołnierzy u śrub,

- zamontowanie wentylatorów dachowych na kominach ponad dachem łącząc je za pomocą kształtek z przewodem kominowym ,

- połączenie kanałów wentylacyjnych z przewodami kominowymi za pomocą kształtek ,

- zabezpieczyć uchwyty i podpory oraz wszystkie pozostałe elementy metalowe przeciw korozji, poprzez zagruntowanie 1x farbą ftalową miniową 60%, a następnie pomalować emalią ftalową dwukrotnie w odpowiednim kolorze.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania Ogólne”  pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i częstotliwości  określoną w niniejszej  ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie dostawy materiału zgodnie z dokumentacją projektowa,

- prawidłowe ułożenie kanałów na podporach i uchwytach zamocowanie ich w stropie za pomocą śrub,

- prowadzenie kanałów w pionie i poziomie,

- prawidłowe zamontowanie okapów nad piecami ,

- połączenie kanałów wentylacyjnych z przewodem wentylacyjnym w przewodach kominowych,

- prawidłowe zamontowanie i połączenie wentylatorów dachowych na przewodzie kominowym nad dachem,

- sprawdzenie po zakończeniu montażu pracy całej wentylacji wyciągowej oraz  sporządzenie protokółu z rozruchu wentylacji wyciągowej.

7. Obmiar robót

Zasady określenia ilości robót podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania Ogólne:  pkt 7

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  S-00-00-00 „Wymagania Ogólne” pkt 5

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej.

9. Podstawa płatności

Zasady płatności określono w ST  S-00-00-00 „Wymagania Ogólne”  pkt 9,

10. Przepisy związane

10.1.  Normy :

1. PN-68/B-01411. Urządzenia i elementy  urządzeń wentylacji. Podział , nazwy i określenia.

2. PN-78/B-10440. Urządzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-78/M-43011. Wentylatory. Normy podział i określenia.

4. PN-67/B-03410. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.

5. PN-74/M-82105. Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości.

10.2. Przepisy:

      - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,  Nr 109/00 poz.1157,  Nr 120/00 poz.1268,  Nr 5/01 poz. 42,  Nr 100/01 poz.1085,  Nr 110/01 poz.1190,  Nr 115/01 poz.1229,  Nr 129/01 poz. 1439,  Nr 154/01 poz.1800,  Nr74/02 poz.676,  Nr 80/03 poz.718)

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690,  Nr 33/03 poz.270)

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.836)

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.679,  Nr 8/02 poz. 71)

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuko budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673)

      - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawionej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz.58)

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

      - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.1195)

(11)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz 401).

| S-01-05-00 CPV: 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| --- | --- |

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymaganie dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej dotyczącej  „ Modernizacja Pracowni Gastronomicznej na poziomie I piętra Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle .”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z modernizacją węzłów sanitarnych i sal dotyczących wymiany instalacji elektrycznej.

W zakres tych robót wchodzą :

- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego

- demontaż przewodów podtynkowych

- wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych oraz ich zaprawienie

- wykonanie wypustów na wyłączniki podtynkowe

- wykonanie wypustów na gniazda podtynkowe

- montaż przewodów podtynkowych kabelkowych

- montaż opraw świetlówkowych lamp

- podłączenie wentylatorów wyciągowych dachowych

- sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w obowiązujących normach,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.

# 2. MATERIAŁ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2

Wykonawca zobowiązany jest :

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji budowlanej, ST i  posiadające odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach dostawy materiałów przed rozpoczęciem robót i uzyskać jego akceptacje

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami potrzebnymi do wymiany instalacji elektrycznej są :

- przewody kabelkowe do układania pod tynkiem

- przewody kabelkowe wciągane do rur osłonowych,

- wyłączniki jedno i dwu biegowe

- gniazda wtykowe dwubiegowe 10A i 10A/Z

- gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne  3-biegunowe  przykręcane o obciążalności 16 A szczelne  IP 44 z kołkiem ochronnym

- oprawy świetlówkowe tunelowe o źródle światła 2x36 W oprawy szczelne  (IP65)OPK

- oprawy świetlówkowe OKN 2x36 W,

- ochronniki przepięciowe ETITEC  C 275/20

- tablice rozdzielcze elektryczne  RWN -3x12 Legrad

- rury winidurowe o średnicy do 28 mm,

- kołki rozporowe do mocowania opraw

- puszki instalacyjne  o średnicy 60 i 80 mm

# 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt  do wykonania robót instalacji sanitarnych wewnętrznych

Wykonawca przystępując do przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- elektronarzędzia do robót elektrycznych

- ręczny sprzęt do robót elektrycznych

- samochód dostawczy 0,9t

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu materiałów

Wykonawca przystępując do przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu :

- samochód skrzyniowy do 5t

- samochód dostawczy do 0,9t

Materiały powinny być przewożone w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą przewożenia materiałów. Materiał na samochodzie powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem się po skrzyni samochodu. Kabel i przewody powinny być przewożone w zwojach w pozycji leżącej. Gniazdka i wyłączniki powinny być przewożone w opakowaniach kartonowych. Przewóz lamp powinien odbywać się w opakowaniach pojedynczych zgodnie z instrukcją producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2 Wykonanie instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji elektrycznej polega na :

-     demontażu osprzętu i opraw oświetleniowych,

-     demontażu przewodów kabelkowych,

- wykucie bruzd  w tynku na przewody kabelkowe,

- ułożenie rur winidurowych w podłożu,

- wykonanie tablicy rozdzielczej kompletnej ,

- rozwinięcie przewodu odmierzenie i ucięcie

- mocowanie przewodu do podłoża za pomocą zaprawy

- otwieranie i zamykanie puszek

- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu

- montaż na gotowym podłożu łączników przycisków i gniazd wtykowych

- przygotowanie podłoża pod montaż opraw świetlówkowych i żarowych

- montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych i żarowych

- pomiar instalacji

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4

6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować :

- sprawdzenie prawidłowego ułożenia przewodów wtynkowych

- osadzenie puszek podtynkowych na równi z licem tynku

- montaż osprzętu elektrycznego posiadającego atesty i aprobaty techniczne

- prawidłowy montaż opraw świetlówkowych i żarowych

# 7. OBMIAR ROBÓT

Zasady określenia ilości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogóle zasady odbioru robót

Ogóle zasady odbioru robót  podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.4 dały wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności określono w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy:

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Część V Instalacje Elektryczne wydanie II – wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych w 1981 r.

- PN-IEC 60364- norma wieloarkuszowa : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-E-04700:1998/2000- Wytyczne przeprowadzenia po montażowych badań odbiorczych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.        Zeszyt 2 :Instalacje elektryczne i piorunochronowe w budynkach użyteczności publicznej,

10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz.401).