D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych i placów na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach”

  - Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1

- 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych a podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów

2.2.1. Obrzeża betonowe - powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe".

Nasiąkliwość obrzeży powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.2.  Piasek na podsypkę piaskową - podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-79IB-06711 "Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych".

Piasek użyty na podsypkę cementowo-piaskową nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.

2.2.3. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypełnienia spoin między płytami i obrzeżami:

-  cement portlandzki, wg PN-88B-30000 - "Cement portlandzki"

-  piasek - należy stosować drobny, ostry piasek wg PN-79/B-06711 "Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych",

-   woda wg PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.4.

4.2. Transport materiałów powinien być zgodny:

-  obrzeży z normą BN-80/6775-03/0l,

-  cementu z normą BN-80;6731-08,

-  piasku - może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża

5.1.1. Oznakowanie prowadzonych robót

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym".

5.1.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod ułożenie obrzeży betonowych Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi chodnika. Grunt w podłożu koryta należy odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu".

Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %.

5.2. Ustawienie obrzeża

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypkę  cementowo-piaskową  należy  rozkładać  równomiernie.  Grubość  podsypki  po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejszą niż l4 MPa.

5.2.2. Wbudowanie obrzeży betonowych

Obrzeża betonowe należy ustawiać ściśle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczającym posadowienie obrzeży zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.2.5. Obsypanie gruntem tylnej ściany obrzeży

Tylna ściana obrzeży powinna być obsypana gruntem, który należy zagęścić do wskaźnika Is>0,97.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00."Wymagania Ogólne” pkt. 5.

6.2. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca i Inspektor Nadzoru kontrolują następujące elementy robót:

- prawidłowość profilu poprzecznego i podłużnego koryta i podsypki cementowo-piaskowej,

- grubość podsypki,

- równoległość spoin,

g)  	wskaźniki zagęszczenia podłoża i podsypki.

6.3. Dopuszcza się następujące tolerancje w wykonaniu robót w stosunku do wymogów wg Dokumentacji Projektowej dla:

-  głębokości koryta                  	± 1 cm,

-  szerokości koryta                  	± 5 cm,

-  spadku poprzecznego                	± 0,5 %,

-  grubości podsypki                  	± 1 cm,

-  spadku poprzecznego nawierzchni 	± 0,3 %,

-  spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte niniejszą ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 niniejszej ST, dały wyniki pozytywne.

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonanie 1 metra (m) betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie podlegają Roboty odebrane.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie koryta,

- zagęszczenie koryta pod ławę,

- ustawienie obrzeża na podsypce cementowo - piaskowej,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

- BN-80/6775-03/O1  	Prefabrykaty  budowlane  z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04  	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni , dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

3.   	PN-79/B-06711 	    Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

4.  	PN-B-19701   	    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

5.  	BN-77/8931-12    	    Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.