OPIS  TECHNICZNY

REMONT  DRÓG  WEWNĘTRZNYCH  I  PLACÓW

NA  TERENIE  CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

W  BAŻANOWICACH

- Podstawa opracowania

1.1.    Zlecenie Inwestora – Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach

1.2.    Opracowanie dokonano na podstawie:

1.2.1.  Wizji lokalnej i pomiarów uzupełniających w terenie oraz uzgodnień z

Inwestorem.

1.2.2. Obowiązujących przepisów i normatywów technicznych w zakresie

robót drogowych.

- Opis stanu istniejącego.

2.1. Plan sytuacyjny

W chwili obecnej istniejąca nawierzchnia dróg i placów przewidzianych do remontu

wykonana z płyt drogowych prefabrykowanych oraz z betonu wylewanego „na

mokro” jest zniszczona i zdeformowana. Chodniki przy dyrekcji, wzdłuż żywopłotu i

od budynku nr 169 posiadają nawierzchnię z płytek betonowych 50x50x7 cm

szerokości 1,5-2,0 m ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30 cm oraz

obrzeżem betonowym 6x20 cm są połamane i zdeformowane a krawężniki

zapadnięte.

2.2. Przekrój poprzeczny

Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrój jednojezdniowy o pasach ruchu

szerokości po 3,00 m.

2.3. Odwodnienie

Woda deszczowa odprowadzana jest z jezdni na do istniejących krat ściekowych. Na

przedmiotowych odcinkach znajduje się kanalizacja deszczowa.

- Rozwiązania projektowe

3.1. Rozwiązania sytuacyjne

Rozebrać krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wzdłuż

remontowanej drogi przy dyrekcji i ustawić nowy krawężnik 15x30 cm.

Remontowane drogi i place należy oczyścić, skropić asfaltem, wyrównać mieszanką

mineralno-bitumiczną grysową i ułożyć warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowych.

Rozebrać istniejące chodniki z płytek betonowych 50x50x7 cm na posypce piaskowej

przy dyrekcji, wzdłuż żywopłotu i od budynku nr 169. Chodnik przy dyrekcji

wykonać z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm typu HOLLAND na

podsypce cementowo- piaskowej. Chodniki wzdłuż żywopłotu i od budynku nr 169

wykonać z płytek betonowych 50x50x7 cm (z rozbiórki) na posypce piaskowej.

3.2. Rozwiązania wysokościowe

Profil podłużny remontowanych dróg i placów wykonać na istniejącym podłożu z

korektą niwelety na warstwie wyrównawczej. Wysokość ustawienia krawężników

dostosować do warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno- bitumicznej.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni dróg i placów

- dwukrotne skropienie asfaltem istniejącego podłoża betonowego

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną grysową średniej grubości 3 cm

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych grubości 4 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika przy dyrekcji

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego              grub.   8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa                                          grub.   3 cm

- kostka betonowa wibroprasowana szara „HOLLAND”      grub.   6 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdłuż żywopłotu i od budynku nr 169

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego              grub.   8 cm

- podsypka piaskowa                                                              grub.   3 cm

- płytki betonowe 50x50x7 cm (z rozbiórki)                          grub.   7 cm

Wykonać krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, na ławie betonowej z oporem

z betonu B-10 (0,06 m3/m).

3.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wód deszczowych z remontowanego układu komunikacyjnego

zostanie wykonane w postaci odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego.

Odwodnienie to realizowane jest za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych.

Dalej woda odbierana jest przez istniejące kraty ściekowe i odprowadzana do

kanalizacji deszczowej.

- Organizacja ruchu na czas budowy

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą wyłączy z ruchu poszczególne odcinki dróg i placów a  Wykonawca oznakuje roboty remontowe na czas prowadzenia robót drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.