PRZEDMIAR  ROBÓT

REMONT  DRÓG  WEWNĘTRZNYCH  I  PLACÓW  NA  TERENIE                     CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

W  BAŻANOWICACH

I     DROGA  I  CHODNIKI  PRZY  DYREKCJI

DROGA

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  45 111100-9

1.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

6,0 + 9,5 = 15,50 m

2.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0410 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

15,5 x 0,5  = 7,75 m2

Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg                         CPV  45 233142-6

3.   Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

6,0 x 29,3 + 5,0 x 3,0 x 0,5 + 3,7 x 14,0 + 2,6 x 3,5 x 0,5 +

(3,7 + 4,9) x 0,5 x 20,5 + (4,9 + 9,5) x 0,5 x 7,0 + 14,5 x 1,8 = 404,30 m2

404,30 m2

4.  Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie

KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

404,30 m2

5.   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

grysową z rozścieleniem mechanicznym grubości 4 cm, z transportem

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 108-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.01.

404,30 – 14,5 x 1,8 = 378,20 m2 x 0,100 = 37,82 Mg

37,82 Mg

6.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

na dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0500 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.01.

37,82 x 25 = 945,50 Mg

7.   Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,

grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transportem samochodem

samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 309-0201 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

404,30 m2

8.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

za dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

404,3 x 25 = 10107,50 m2

Kanalizacja deszczowa

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia

wody burzowej                                                   CPV  45 232130-2

9.   Regulacja pionowa krat ściekowych przez podbetonowanie

KNR 2-31 tabl. 1406-02 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

2,00 szt.

10. Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie

KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

2,00 szt.

---------------------------------------------------------------

Razem  droga

CHODNIK  PRZY  DYREKCJI

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  45 111100-9

11. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej.

KNNR 6 tabl. 0806-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

7,0 + 14,0 + 3,5 + 3,5 + 3,7 + 13,0 = 44,70 m

44,70 m

12. Rozbiórka ławy betonowej mechanicznie

KNR 2-31 tabl. 0812-03 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

44,7 x 0,05 = 2,24 m3

- 13. Rozbiórka płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

21,0 x 1,5 + 3,5 x 2,0 + 3,5 x 0,3 + 3,7 x 2,0 + 13,0 x 1,5 = 66,45 m2

66,45 m2

14. Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20 cm

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

21,00 m

Podbudowa

## Fundamentowanie ulic                                            CPV  45 233330-1

16.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy

użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

66,45 m2

17.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm po

zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0113-0401 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

66,45 m2

18. Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

14,0 + 3,5 + 3,5 + 5,0 + 13,0 + 2,0 = 41,00 m

41,00 m

19. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

41,00 m

20. Ława betonowa  B 10 z oporem pod krawężnik betonowy

KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

41,0 x 0,06 = 2,46 m3

- 21. Wykop rowka 20x20 cm pod obrzeże w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-02 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

21,00 m

- 22. Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

21,00 m

Nawierzchnia

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV  45 233222-1

- 23. Chodniki kostki brukowej betonowej szarej HOLLAND grubości 6 cm

- na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

66,45 m2

---------------------------------------------------------------

Razem  chodnik dyrekcja

CHODNIK  PRZY  ŻYWOPŁOCIE

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  45 111100-9

24. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej.

KNNR 6 tabl. 0806-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

42,50 m

25. Rozbiórka ławy betonowej mechanicznie

KNR 2-31 tabl. 0812-03 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

42,5 x 0,05 = 2,125 m3

- 26. Rozbiórka płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

31,0 x 1,0 = 31,00 m2

Podbudowa

## Fundamentowanie ulic                                            CPV  45 233330-1

27. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy

użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

31,0 x 0,5 = 15,50 m2

28. Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm po

zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0113-0401 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

15,50 m2

29. Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

42,50 m

30. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

42,50 m

31. Ława betonowa  B 10 z oporem pod krawężnik betonowy

KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

42,5 x 0,06 = 2,55 m3

Nawierzchnia

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV  45 233222-1                          32. Chodniki z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,

spoiny wypełnione piaskiem (płytki z odzysku)

KNNR 6 tabl. 0503-0600 + Cena rynkowa   ST D.08.02.01.

15,50 m2

---------------------------------------------------------------

Razem  chodnik żywopłot

CHODNIK  OD  BUDYNKU  NR 169

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  45 111100-9

33. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej.

KNNR 6 tabl. 0806-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

4,5 + 31,0 = 35,50 m

34. Rozbiórka ławy betonowej mechanicznie

KNR 2-31 tabl. 0812-03 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

35,5 x 0,05 = 1,78 m3

- 35. Rozbiórka płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

4,5 x 2,4 + 31,0 x 1,5 = 57,30 m2

36. Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20 cm

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

31,00 m

Podbudowa

## Fundamentowanie ulic                                            CPV  45 233330-1

37. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy

użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

4,5 x 2,4 + 31,0 x 1,0 = 41,80 m2

38. Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm po

zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0113-0401 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

41,80 m2

39. Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

35,50 m

40. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

35,50 m

41. Ława betonowa  B 10 z oporem pod krawężnik betonowy

KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

35,5 x 0,06 = 2,13 m3

Nawierzchnia

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV  45 233222-1

- 42. Chodniki z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,                                         spoiny wypełnione piaskiem (płytki z odzysku)

KNNR 6 tabl. 0503-0600 + Cena rynkowa   ST D.08.02.01.

41,80 m2

---------------------------------------------------------------

Razem  chodnik od budynku nr 169

R A Z E M               I

V A T                   22 %

O G Ó Ł E M

II   DROGA  DO STACJI  DIAGNOSTYCZNEJ  (koniec hali)

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  45 111100-9

1.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

7,60 m

2.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0410 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

7,6 x 0,5  = 3,80 m2

Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg                           CPV  45 233142-6

3.   Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

(7,6 + 4,7) x 0,5 x 10,0 + (4,7 + 9,0) x 0,5 x 8,3 +

(9,0 + 8,8) x 0,5 x 26,0 = 349,76 m2

349,76 m2

4.  Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie

KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

349,76 m2

5.   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

grysową z rozścieleniem mechanicznym grubości 3 cm, z transportem

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 108-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.01.

349,76 m2 x 0,075 = 26,23 Mg

6.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

na dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0500 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.01.

26,23 x 25 = 655,75 Mg

7.   Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,

grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transportem samochodem

samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 309-0201 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

349,76 m2

8.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

za dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

349,76 x 25 = 8744,00 m2

## Kanalizacja deszczowa

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia

wody burzowej                                                   CPV  45 232130-2

9.   Regulacja pionowa krat ściekowych przez podbetonowanie

KNR 2-31 tabl. 1406-02 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

1,00 szt.

---------------------------------------------------------------

R A Z E M   droga

V A T                        22 %

O G Ó Ł E M

III  WJAZD  POD  MAGAZYN

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  45 111100-9

1.   Rozebranie podbudowy betonowej grubości 10 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0801-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

1,8 x 1,7  = 3,06 m2

Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg                          CPV  45 233142-6

2.   Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

wjazd pod magazyn

(18,0 + 9,5) x 0,5 x 6,0 + (9,5 + 6,0) x 0,5 x 8,0 = 144,50 m2

144,50 m2

3.  Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie

KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

144,50 m2

4.   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

grysową z rozścieleniem mechanicznym grubości 2 cm, z transportem

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 108-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.01.

144,50 m2 x 0,050 = 7,23 Mg

5.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

na dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0500 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.01.

7,23 x 25 = 180,75 Mg

## Kanalizacja deszczowa

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia

wody burzowej                                                   CPV  45 232130-2

6.   Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie

KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

1,00 szt.

---------------------------------------------------------------

R A Z E M   wjazd

V A T                        22 %

O G Ó Ł E M

IV  WJAZD  POD  STACJĘ  DIAGNOSTYCZNĄ

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  45 111100-9

1.   Rozebranie podbudowy betonowej grubości 5 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0801-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

11,0 x 1,0  = 11,00 m2

2.   Rozebranie podbudowy betonowej grubości 10 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0801-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

1,5 x 1,5 + 2,0 x 1,5  = 5,25 m2

Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg                          CPV  45 233142-6

3.   Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

droga od rogu hali

(8,8 + 5,3) x 0,5 x 8,5 + (5,3 + 3,8) x 0,5 x 10,5 + 3,8 x 7,5  = 136,21 m2

plac przed stacją

(26,0 + 26,5) x 0,5 x 13,0 + 8,0 x 3,5 x 0,5 = 355,25 m2

136,21 + 355,25 = 491,46 m2

4.  Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie

KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

491,46 m2

5.   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

grysową z rozścieleniem mechanicznym grubości 3 cm, z transportem

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 108-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.01.

491,46 m2 x 0,075 = 36,86 Mg

6.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

na dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0500 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.01.

36,86 x 25 = 921,50 Mg

7.   Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,

grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transportem samochodem

samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 309-0201 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

491,46 m2

8.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

za dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

491,46 x 25 = 12286,50 m2

## Kanalizacja deszczowa

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia

wody burzowej                                                   CPV  45 232130-2

9.   Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie

KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

2,00 szt.

---------------------------------------------------------------

R A Z E M   wjazd

V A T                        22 %

O G Ó Ł E M

R A Z E M            I – IV

V A T                        22 %

O G Ó Ł E M