Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT mgr inż. Zbigniew Hyrnik

43-430 S koczów, ul. G. Morcinka 18a tel./fax 033/8532518 NIP 548-100-05-64

e-mail: zbiqniew hyrnik@proiekt.skoczow.pl internet: http://www.proiekt.skoczow.pl

OPIS TECHNICZNY

1.Wstęp:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany częściowej wymiany stolarki okiennej,
w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie przy ulicy Góreckiej 65.

Opracowanie dotyczy budynków A i B - Zespołu Szkół Zawodowych, położonych w Skoczowie przy
ul. Góreckiej 65 .

Inwestorem zamierzenia jest Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie przy ulicy Góreckiej 65.

2.Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja w terenie

- inwentaryzacja stanu istniejącego

- uzgodnienia międzybranżowe

- podkład sytuacyjno - wysokościowy

- obowiązujące normy i przepisy budowlane

3.0pis stanu istniejącego:

Lokalizacja

Omawiane budynki wraz z otaczającym terenem położone są w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65.

Specyfika i charakter budynku

Istniejące budynki powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku, dokumentacja wg której
zrealizowano budynek zachowała się w znacznej części.

Budynek A - Zespołu Szkoły Zawodowej jest budynkiem trzykondygnacyjnym przekryty dachem płaskim wentylowanym - budynek średniowysoki (SW).

Budynek B - Zespołu Szkoły Zawodowej jest budynkiem czterokondygnacyjnym przekryty dachem płaskim wentylowanym - budynek średniowysoki (SW).

Omawiane budynki zostały wykonane w konstrukcji żelbetowej i technologii wielkiej płyty. 
Konstrukcja ścian wykonana z płyt otworowo - ściennych i gazobetonu o łącznej grubości ścian
średnio 30 i 40 cm.

Fundamenty wykonane jako żelbetowe monolityczne.

Stropy z prefabrykowanych płyt wielokanałowych.

Dachy wykonane jako stropodachy wentylowane oraz stropodachy niewentylowane, pokrycie papa
termozgrzewalna.

Wymiary zewnętrzne budynku nr A wpisane są w prostokąt o wymiarach 69.85 m x 15.50 m, układ nośny podłużny.

Wymiary zewnętrzne budynku nr B wpisane są w prostokąt o wymiarach 59.36 m x 12.36 m, układ nośny podłużny.

Projektuje się również częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

4.0pis rozwiązania projektowego:

Zakres rozwiązania projektowego

- wymiana częściowa stolarki okiennej

- wymiana obróbek blacharskich,

Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych PROJEKT mgr inż. Zbigniew Hyrnik

43-430 S koczów, ul. G. Morcinka 18a tel./fax 033/8532518 NIP 548-100-05-64

e-mail: zbiQniew hvrnik@proiekt.skoczow.pl internet: http://www.proiekt.skoczow.pl

4.1. Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna jest częściowo wymieniona. Nowe okna należy wstawić w miejscu istno przeszkleń w
klatkach schodowych i w miejscach istn. pustaków szklanych. Stan tych przeszkleń określa się jako
zły. To samo dotyczy istniejącej stolarki drzwiowej którą należy wymienić ( szczegóły wg projektu) .

Projektuje się nowe okna ( kolor dostosować do istniejącej stolarki  okiennej ) z mikrowentylacją.

Nowe okna dostosowano do istniejących forma i wymiarami do istno okien. Nowe drzwi zewnętrzne zaprojektowano jako aluminiowe o profilach ciepłych. Wykaz projektowanej stolarki okiennej podano na rys. nr 5 i 9.

Wykaz prac przy wymianie okien:

-demontaż istniejących stalowych krat okiennych,

-demontaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy stalowej ocynkowanej,

-demontaż istniejących wewnętrznych parapetów okiennych z lastryka w przypadku konieczności 
 częściowych zamurowywań otworów okiennych,

-skucie istniejących tynków szpalet okiennych zewnętrznych i wewnętrznych w otworach częściowo
zamurowywanych wraz z wykuciem strzępi,

-częściowe zamurowania otworów okiennych w zakresie określonym na rysunkach nr 3 i 7 stosując
bloczki betonu komórkowego grubości 36 cm odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej,

-montaż stolarki okiennej PCV wg zestawienia, okna montować zgodnie z instrukcją montażu

producenta, stosować uszczelnienia pianką montażową,

-uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych w niezbędnym zakresie na ścianach i ościeżach,

-wykonanie i montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy płaskiej ocynkowanej gr. 0.55 mm,

-wywóz zdemontowanych okien do utylizacji na odległość do 10 km.

4.2. Charakterystyka okien

4.2.1 Budynek A

Stolarka PCV kolor biały w wewnątrz

Kolor brązowy na zewnątrz

Szyba k=1.1

Okna wyposażone w szczeliny infiltracyjne

Jeśli nie podano inaczej - zastosować szyby bezpieczne P1

4.2.2 Budynek B

Stolarka PCV kolor biały

Szyba k=1.1

Okna wyposażone w szczeliny infiltracyjne

Jeśli nie podano inaczej - zastosować szyby bezpieczne P1

5. Uwagi ogólne

Wszystkie roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym i zgodnie z przepisami BHP. 
W przypadku natrafienia na problemy wynikłe w trakcie realizacji robót wezwać projektanta na budowę 
celem ich wyjaśnienia.

Do realizacji zastosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego .

Skoczów, maj 2009 r.