ZAŁĄCZNIK „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont posadzki w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie przy ul. Szkolnej 14”

Roboty objęte zamówieniem należy wykonać w oparciu o niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia,

- Zakres rzeczowy robót do realizacji:

  - Dane charakterystyczne posadzek

Należy dokonać remontu około 100m2 posadzek w salach. Wykonanie nowych posadzek.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Opis stanu obecnego:

Posadzka znajdująca się w świetlicy szkolnej znajduje się w złym stanie, w przeszłości była wielokrotnie naprawiane doraźnie.

  - Zakres robót obejmuje:

    - Przygotowanie podłoża pod położenie wykładziny (uzupełnienie braków w podłożu, wylanie masy samopoziomującej ewentualne frezowanie podłoża ).

    - Położenie wykładziny z wywinięciem jej na cokoły.

    - Wymagania co do materiałów:

Wszystkie użyte materiały myszą posiadać atesty higieniczne i nadawać się do wykorzystania w budynkach oświatowych.

- Wykładzina:

Wykładzina homogeniczna ma spełniać parametry techniczne uwzględniające: bardzo intensywne natężenie ruchu, odporność na
zarysowania, grubość całkowita 2,00mm, gramatura  EN ISO 23997 gr/m2, 2800, antypoślizgowa R9, klasa użytkowa 34/43, Klasa ogniotrwałości  EN 13 501- 1 klasa Bfl-s1,

wykończenie ( zabezpieczenie )  powierzchni- Evercare

- Oferta ryczałtowa na całość zamówienia powinna uwzględniać koszty robót objętych przedmiarem , opisem robót oraz dodatkowo:

  - Koszt opłat związanych z wywozem i utylizacją gruzu  oraz wszelkich innych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia,

  - Koszty wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową,

  - Koszt możliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

  - Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zamówienia, na okres min. 36 miesięcy począwszy od daty protokólarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, zgodnie z zapisem w § 12 ust. 1 Umowy.

  - Koszt certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia.

  - Koszt ochrony mienia na terenie robót do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót.

  - Koszt uprzątnięcia posesji oraz wywiezienia wszelkiego gruzu i innych zbędnych materiałów znajdujących się na posesji.

Uwagi

- Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru.

- Na 1 dzień przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzające ich zgodność z opisem zamówienia

- Wizja lokalna na obiekcie będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego – tel. .

- Podczas realizacji oferent powinien uzgodnić wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgadniania z Inwestorem).

- Wszystkie wymienione nazwy producentów należy traktować jako przypadkowe, a wycenić i zastosować należy materiały o parametrach technicznych nie gorszych lub równoważnych

- Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy przedmiaru robót i opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania błędów i przypadków nie uwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia

g) W przypadku braku pozycji w przekazanym przedmiarze robót lub innych wątpliwości należy wystąpić w trakcie trwania procedury wyboru oferty i w trakcie realizacji robót, na piśmie do Inwestora w celu uzyskania wyjaśnień. Należy     wykonać cały zakres robót określonych w przedmiarze robót i Załączniku „A”

4.W ofercie Wykonawca powinien określić:

4.1 Cenę ryczałtową netto i brutto z określeniem odpowiedniej stawki VAT na poszczególne zakresy robót objętych Załącznikiem „A”.

4.2 Do oferty Wykonawca musi załączyć wypełniony kosztorys, na podstawie załączonego przedmiaru robót

5..Realizacja robót:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad              bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących   norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

  - Wykonawca robót zobowiązany jest do:

5.2.1  Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu robót z zapleczem socjalnym i technicznym

wraz z wykonaniem dla celów rekonstrukcji przyłączy  tymczasowych zasilających w niezbędne

media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do

realizacji robót.

5.2.2 Stałego utrzymania terenu robót w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.

5.2.3 Ochrony mienia na terenie robót do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie

czystości na terenach przyległych do terenu robót

5.2.4 Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko i

użytkowników okolicznych obiektów

5.2.5 Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.

5.2.6 Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania

I odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi

5.2.7 Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji właściwości użytkowych, krajowej

oceny technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego

5.2.8 Materiały do wbudowania muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z

certyfikatami zgodności i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi do

stosowania w budownictwie, a pozyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiałowej-  Załącznik Nr 5)

mogą być użyte do montażu. Zamawiający może, według swojego uznania, odstąpić od wymogu

przedłożenia certyfikatu zgodności i dopuścić zastosowanie materiału posiadającego właściwości

użytkowe..

5.2.9 Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót

Uprawnienia i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb

Inżynierów Budownictwa.

5.2.10 Przeprowadzania w trakcie remontu stosownych badań dokumentujących zachowanie

prawidłowego procesu technologii robót..

5.2.11. Dokonywać wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym.

5.2.12 Zgłoszenia do wcześniejszego odbioru wszelkich elementów ulegających zakryciu.

5.2.13 Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót z uwzględnieniem poniższych:

- należy przedłożyć niezbędne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości technicznych

- dla poszczególnych etapów realizacji zadania należy wykonać dokumentację fotograficzną również przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych

- po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować miejsce prowadzenia robót

6Terminy wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie robót  najwcześniej 01-go sierpnia br.

-Zakończenie całości robót, najpóźniej do 27-go sierpnia br.  zatwierdzone protokołem

końcowym odbioru robót nie zawierającym wad o których mowa & 10 ust 4 umowy.

7.Uwagi Końcowe :

7.1.Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usunięcia wad/usterek Przedmiotu

umowy   7 dni od dnia zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, chyba, że Zamawiający

ustali inny , dłuższy termin

  - W przypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w ww. terminie, Zamawiający zleci bez powiadomienia, zastępcze wykonanie robót, których faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potrącenia należności z tytułu zwrotu zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek, bądź w formie zapłaty roszczenia w ramach udzielonej gwarancji  ubezpieczeniowej / bankowej.

7.3 Wraz ze składaną fakturą należy złożyć stosowne oświadczenia:

- braku Podwykonawców – podpisane przez Wykonawcę i składane w sytuacji gdy przy realizacji

danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych Podwykonawców,

-końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, i składane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac i został w

całości rozliczony z Generalnym Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą,

-o braku innych podwykonawców

Wzory ww. oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

8. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

-w zakresie techniczno-realizacyjnym:

Dariusz Nowak               606446014

9. Załączniki:

Przedmiar robót – Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o braku podwykonawców-Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców-Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia końcowego-Załącznik nr 4

Wzór karty materiałowej-Załącznik nr 5