HORTUS – Zbigniew Kucharzyszyn
Miłoradzice 32
59-323 Miłoradzice
                   PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
W zakresie zaprojektowania i wykonania placu zabaw przy PSP23 w Wałbrzychu
OBIEKT         : Teren rekreacyjny - plac zabaw
ADRES          :  ul. A. Struga 3, 58-301 Wałbrzych,  
INWESTOR   : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu
Klasyfikacja robót wg CPV:
45 11 27 23 – 9    Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
71 32 00 00 – 7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45 23 32 50 – 6    Roboty w zakresie nawierzchni z wyj. dróg
77 30 00 00 – 3    Usługi ogrodnicze
OŚWIADCZENIE:
Ja niżej podpisana(-y), zgodnie z art. 20 ust. 4  ( Dz. U z 2006 r. nr 156 poz 1118 ze zm.) oświadczam, że niniejszy program został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawartość teczki
1.Strona tytułowa
2.Opis techniczny
3. Założenia do planu zagospodarowania terenu
	Opracował
	Zbigniew Kucharzyszyn

	
	


Miłoradzice  30-07-2012
OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
- zlecenie i wytyczne inwestora
- wizja lokalna,
- inwentaryzacja terenu,
- mapa zasadnicza terenu w skali 1:500,
- obowiązujące normy i przepisy.
2. Zakres opracowania
Opracowaniem objęta jest część działki przeznaczona na plac zabaw dla dzieci, a zakres opracowania obejmuje wytyczne do wykonania planu zagospodarowania tej części działki. 
3. Sytuacja i istniejący stan zagospodarowania działki.
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie szkoły podstawowej w Wałbrzychu                przy ul. Andrzeja Struga 3. Teren przeznaczony na plac zabaw znajduję się po północnej stronie sali gimnastycznej i porośnięty jest trawą. We wschodniej części wydzielonego placu  rosną drzewa i krzewy: buk wielopienny, bzy pospolite, kaliny. Na terenie tym znajduje boisko do gry w siatkówkę ze słupkami (zdjęcie nr 3), które należy usunąć. Wzdłuż wydzielonego placyku zabaw przebiega skarpa z chodnikiem z płytek betonowych (zdjęcie  nr 2) o różnicy poziomów ok. 1 m. Teren działki w zasadzie płaski,  z 2% spadkiem                w kierunku północnym. 
Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego (telekomunikacyjne, energetyczne), które nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Istniejące elementy małej architektury:
· słupki do gry w siatkówkę - metalowe malowane – stan średni do likwidacji lub przeniesienia w inne miejsce,
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



4.Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako „mały plac zabaw” tj. o powierzchni         ok. 240m² w ramach programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia       7 lipca 2009 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. wraz ze zmianami. Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym – z klas I–III.
 Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spełniać
wymagania odnośnie przepisów, w tym:
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.);
Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,
poz.2275 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.07.2009 r.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.10.2010 r.
5. Parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok. 240 m2,w tym:
a. bezpieczna nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny – ok. 150 m2,
b. nawierzchnia syntetyczna komunikacyjna typu tartan lub inna  nawierzchnia syntetyczna- ok. 20 m2
c. zieleń - ok. 70 m2
Inne prace towarzyszące i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz zagospodarowanie placu budowy wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia.
Zagospodarowanie pozostałej części działki należy wykonać na podstawie odrębnego opracowania.
Usytuowanie placu i urządzeń wyznaczyć wg ustaleń na planszy wymiarowej.                 Teren przeznaczony na plac zabaw powinno się zniwelować do poziomu.
Cechy Gruntu
Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono:
- warunki gruntowe uznano za proste 
6. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).
6.1. Opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu uproszczonego dla budowy placu zabaw o powierzchni około 240 m2 w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
6.2. Dostawa i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego:
- zestaw zabawowy składający się przynajmniej z podestu, zjeżdżalni, ślizgu strażackiego, skałki wspinaczkowej o kształcie nieregularnej przestrzennej bryły z uchwytami wspinaczkowymi, pochyłej kratownicy linowej
- huśtawka dwuosobowa
- huśtawka wagowa
- karuzela z siedziskami i kierownicą
- wielokąt wielofunkcyjny sprawnościowy o wymiarach minimum 4,46m x 4,04m
- linearium w kształcie stożka o średnicy u podstawy min. 1,8m i wysokości min. 3m
6.3.Wyposażenie uzupełniające :
- ogrodzenie z furtkami wejściowymi,

- ławka z oparciem,
- kosz na śmieci,
- tablica z regulaminem,
6.4. Wykonanie podłoża (podbudowy) pod nawierzchnię bezpieczną z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.
6.5. Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z określonej wysokości, przepuszczalną dla wody, tworząc jeżeli to możliwe nieregularne układy powierzchni. Kolor pomarańczowy PANTONE 152C; RAL 2011-Tieforange zgodną z normą PN-EN 1177 , o powierzchni ok. 150 m2.
Grubość nawierzchni oraz amortyzacja powinna być dostosowana do współczynnika HIC urządzenia w strefie którego będzie się znajdować.
6.6.  Wykonanie ciągów komunikacyjnych w postaci ścieżek o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej     w kolorze niebieskim, paleta barw PANTONE: 540C; RAL 5003 Saphirblau, zgodnej z normą        PN-EN 1177 o powierzchni ok. 20 m2.
6.7. Wykonanie zieleni towarzyszącej (trawnik z siewu i nasadzenia zieleni) – ok. 70 m2.
7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.
7.1. Projekt wykonawczy placu zabaw
Powstały na podstawie opisu technicznego pn.„Koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych” dostępnego na stronie:
http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/images/pdf/opis_techniczny.pdf.
oraz w oparciu o załączoną do PFU przykładową koncepcję zagospodarowania placu             w zakresie rodzaju urządzeń, ich rozmieszczenia i układów nawierzchni syntetycznej.
Projekt musi zawierać:
7.1.1. część opisową oraz dokumentację rysunkową obejmujące następujące rysunki:
* plan zagospodarowania terenu
* projekt nawierzchni (zwymiarowany rzut placu zabaw z naniesionymi urządzeniami zabawowymi oraz zwymiarowanymi strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń),
* przekroje konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni i podbudowy
* rozmieszczenie wyposażenia
* wykaz wyposażenia wraz kartami technicznymi i aktualnymi certyfikatami zgodności          z normami.

7.1.2. Specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót.
7.1.3. Kosztorys uproszczony
Przy projektowaniu należy uwzględnić parametry terenu, usytuowanie względem budynku, boiska, drzew i infrastruktury podziemnej.
Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie      z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami            PN-EN 1176.
Zalecana różnorodna kolorystyka. Do każdego sprzętu należy dołączyć certyfikat zgodności oraz instrukcję użytkowania i konserwacji oraz opis montażu.
- konstrukcja urządzeń ze stali o profilu zamkniętym ocynkowana ogniowo i malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
- ślizgi zjeżdżalni muszą być wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu,
- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,
- podesty antypoślizgowe,
- wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte są plastikowymi kolorowymi
„kapslami”,
- elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blaknięcie kolorów i
promienie UV
Urządzenia muszą być pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworów.
Nie dopuszcza się elementów drewnianych i wykonanych ze sklejki.
7.2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną.
Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni bezpiecznych i być dostosowana do uwarunkowań terenu, na którym będzie się znajdować plac zabaw.
7.3. Nawierzchnia placu zabaw
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw zostanie wykonana z materiałów przepuszczalnych, o grubości odpowiedniej do współczynnika HIC danego urządzenia – zgodnie z wymogami normy                   PN-EN 1177:2009, na której zostaną zamontowane elementy urządzeń do ćwiczeń ruchowych.
Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz związanej z tym wysokości swobodnego upadku. W przeprowadzonych badaniach dla danej nawierzchni ustalona powinna być krytyczna wysokość upadku, która stanowi górną granicę skuteczności w zmniejszeniu urazów głowy podczas użytkowania wyposażenia placu zabaw zgodnego z normą EN 1176:2009.
Nawierzchnia nie powinna mieć żadnych ostrych krawędzi ani niebezpiecznych nierówności. Powinna być tak zbudowana, aby nie stwarzała możliwości zakleszczeń, potknięć oraz być umieszczona na całym obszarze upadku, pod każdym urządzeniem do zabaw.
 Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni z gotowych prefabrykowanych arkuszy łączonych      za pomocą kołków, co umożliwia powstawanie szczelin pomiędzy arkuszami.
Górna część nawierzchni powinna być wykonana zw kolorze pomarańczowym wg palety barw RAL: 2011 Tieforange lub PANTONE: 152 C.
7.4. Nawierzchnia komunikacyjna.
Ciągi komunikacyjne powinny być wykonane z materiałów przepuszczalnych, syntetycznych.
Szerokość ścieżek wynosić będzie min. 1,5m. Nawierzchnia komunikacyjna bezpieczna – kolor niebieski – paleta barw PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau.
7.5.Wykonanie zieleni towarzyszącej
Projektuje się wykonanie nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Trawnik należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, uzupełnienie ziemią urodzajną, itp.).
8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:
a) powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;
b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,
c) zabezpieczenie elementów metalowych winno gwarantować trwałość antykorozyjną,
d) konstrukcje nośne wykonane z profilu zamkniętego ocynkowane ogniowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym.
e) powinien być zgodny z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi            w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
f) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.
g) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące,              a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:
PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
PN-EN 1176-6: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
h) na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych.
8.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – część szczegółowa.
8.2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.
Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do już wykonanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do rosnących na terenie lokalizacji inwestycji drzew).
Naturalne spadki terenu nie powinny przekraczać 0,5 %, w razie konieczności teren pod planowaną inwestycję należy wyrównać.
Lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać w miarę możliwości wymogi w zakresie stosowania odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy przy tym pamiętać że konieczność zachowania odległości 10 m od okien budynków nie dotyczy budynków jednorodzinnych. (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm).
8.2.2. Wymagania dotyczące architektury
Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.
8.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji
Konstrukcja elementów wyposażenia szkolnego placu zabaw (w tym nawierzchnia syntetyczna) powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń.
Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.
Wszystkie elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe
8.2.4. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia
Nawierzchnie
Wszystkie nawierzchnie powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych.
Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymogami normy PN – EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana z materiałów przepuszczalnych (piankowa lub gumowa), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN-EN 1177), do umieszczania na niej elementów do ćwiczeń ruchowych,
Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem lub krawężnikiem bezpiecznym na styku z nawierzchnią trawiastą,
Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana na stabilnym podłożu wykonanym z kruszyw drogowych lub wg wytycznych producenta nawierzchni,
W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na powierzchni spadek ok. 1,0% w kierunku terenów zielonych,
Podbudowa nawierzchni bezpiecznej powinna być wykonana w sposób uniemożliwiający odkształcanie się nawierzchni,
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia),
Nawierzchnia strefy komunikacyjnej (pieszej) placu zabaw
Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana z materiałów przepuszczalnych (piankowa lub gumowa), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN-EN 1177),
Szerokość ścieżek powinna wynosić ok. 1,5 m,
Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem lub krawężnikiem bezpiecznym (gumowym) na styku z nawierzchnią trawiastą,
W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 1,0%,
Nawierzchnia trawiasta
Należy chronić istniejącą zieleń w postać krzewów i drzew.
W miejscu przeznaczonym pod trawnik nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3%, ułatwiającym powierzchniowy spływ wody,
przed wykonaniem trawnika i nasadzeń należy odpowiednio przygotować teren:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien być poddany odpowiedniemu przygotowaniu przy użyciu narzędzi ręcznych,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- warstwę ziemi (grubości 10 cm) należy zmieszać z torfem (warstwa 2 cm) oraz starannie wyrównać,
należy przewidzieć nowe nasadzenia.
8.2.5. Wyposażenie.
Rozmieszczenie urządzeń należy zaprojektować z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy nimi, określonymi w dokumentacji producenta - układ urządzeń tak zlokalizować, aby strefy bezpieczeństwa nie zachodziły na siebie. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach będą zgodne z wymogami normy PN-EN 1176:2009 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).
Urządzenia: należy wykonać z bezpiecznych i trwałych materiałów. Wszystkie urządzenia należy zamocować do podłoża wg wskazań producenta zgodnie z przepisami w taki sposób, by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zaprojektowane fundamenty nie mogą stwarzać zagrożenia (potknięcia się lub uderzenia). 
Wyposażenie uzupełniające: Ławki nie powinny być za blisko ogrodzenia, tak aby nie wykorzystywano ich do skakania przez ogrodzenia. Przed ławką należy zapewnić utwardzone podłoże. Śmietniki starajmy się umieszczać w odległości 2-3 m od ławek i wejść na plac zabaw ze względu na możliwość ataku owadów. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża i wskazane jest aby posiadały mechanizm umożliwiający opróżnianie tylko przez osoby upoważnione przez zarządcę placu zabaw.

Ogrodzenie należy dostosować do rejonu w którym znajduje się plac. W przypadku kiedy należy liczyć się z aktami wandalizmu, zastosujmy ogrodzenie metalowe zgodne z obowiązującymi normami, przy czym rekomendowana jego wysokość to 1 metr.

Wejścia na plac  powinny mieć co najmniej 1 metr szerokości, i nie powinno być żadnych przeszkód które utrudniały by wejście lub wjazd np. wózka inwalidzkiego. O ile nie wiąże się to z niebezpieczeństwem, bramki powinny się otwierać na zewnątrz. Jeżeli zastosowany jest mechanizm samozamykający, to nie powinien zamykać się szybciej niż po 5 sekundach.

tablica z regulaminem: określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabawa(z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych. 

Wzór tablicy:

[image: image4.emf]
 dostępny na stronach: http://www.men.gov.pl/images/docs/radosna_szkola/tablice.pdf
_1407666615.pdf


Szkolny plac zabaw wyposa¿ony 
w ramach rz¹dowego programu 


Miejsce na regulamin


RADOSNA  SZKO£A


A7


Szkolne miejsce zabaw wyposa¿one 
w ramach rz¹dowego programu 


RADOSNA  SZKO£A


A7a







Szkolny plac zabaw
wyposa¿ony w ramach


rz¹dowego programu 


RADOSNA SZKO£A


Miejsce na regulamin


A8


Szkolne miejsce zabaw
wyposa¿one w ramach


rz¹dowego programu 


RADOSNA SZKO£A


A8a





		Strona 1

		Strona 2




