Załącznik nr.2

OPIS PRAC JAKIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYKONYWANIU DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ REMONTU DACHU KOMPLEKSU EDUKACYJNO-SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POBIEDZISKACH

DZIAŁKA NR 112/2 ARK. NR 26

DZIAŁKA NR 117/3 ARK. NR 26

DZIAŁKA NR 118/4 ARK. NR 26

W POBIEDZISKACH

POBIEDZISKA 10.02.2021 R.

REMONT DACHU KOMPLEKSU EDUKACYJNO-SPORTOWEGO

- DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

- Demontaż naświetla;

- Demontaż poszycia dachowego wraz z izolacją cieplną;

- Demontaż instalacji odgromowej;

- Demontaż kominów wentylacyjnych (możliwość powtórnego wykorzystania materiału znajdującego się nad połacią dachu);

- Demontaż rynien;

- Demontaż opierzeni;

- Demontaż obróbek blacharskich zasłaniających rynny znajdujących się na ścianach dookoła dachu;

- Demontaż sześciu okiem od strony zachodnie i zamurowanie powstałych wnęk z wykonaniem izolacji cieplnej zakończonej tynkiem mineralnym;

- Zaprojektować poszycie dachu bez naświetla z wykonaniem właściwych spadków dla dachów pokrytych papom termozgrzewalną;

- Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych w wyniku nieszczelności (uszkodzenia widoczne z wnętrza pomieszczenia);

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich;

- Montaż kominów wentylacyjnych;

- Montaż instalacji odgromowej;

- W miejscu zdemontowanych obróbek blacharskich z murów, wykonać warstwę izolacji cieplnej zakończoną tynkiem mineralnym pomalowanych na kolor szary imitujący kolor wcześniejszej obróbki;

ELEWACJA ZACHODNIA

RZUT DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

- DACH NAD AULAMI I DWOMA TARASAMI OD STRONY WSCHODNIEJ

- Taras pokryty płytkami:

- Zerwanie okładzin tarasu do warstwy izolacji

- Wykonanie nowej izolacji z obróbką blacharską

- Odtworzenie zerwanej powierzchni

- Wykonanie orynnowanie z podłączeniem odpływu do rynny spustowej

- Taras z centralą wentylacyjną:

- Wykonanie zadaszenia z konstrukcji lekkiej, zamkniętej ściankami z możliwością cyrkulacji powietrza lub

- Naprawa istniejącego tarasu

- Dach pokryty obróbką blacharską

- Usunięcie świetlika

- Uzupełnienie warstwy stropu po świetliku

- Wymiana pokrycia dachu

- Demontaż i montaż rynien

- Ściany auli dolnej i górnej:

- Usunięcie elewacji z blachy

- Wykonanie izolacji ścian zakończonych tynkiem mineralnym w kolorze imitującym kolor zdemontowanej okładziny

- Wykonanie obróbek blacharskich

RZUT DACHU AULI I TARAS

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

- DACH NAD KORYTARZAMI, HOLEM, BIBLIOTEKĄ, TOALETAMI W WEJŚCIU GŁÓWNYM I ZESPOŁEM REHABILITACYJNYM

- Wymiana wszystkich obróbek blacharskich;

- Usunięcie dwóch rzędów świetlików i dwóch świetlików pojedynczych;

- Wyprofilowanie dachu celem uzyskania właściwych spadków dla wody opadowej;

- Właściwa izolacja dachu w miejscach dylatacji;

- Wykonanie zadaszenia z tworzywa sztucznego nad atrium;

- Ułożenie warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej;

- Demontaż i montaż instalacji odgromowej;

- Montaż rynny ze spustem;

- Usunięcie świetlika nad wejściem do budynku i wykonanie zadaszenia zrównanego z połacią dachu;

- Usunięcie dwóch rzędów okien, pozostawienie trzeciego rzędu, zamurowanie powstałej wnęki po oknach, wykonaniem izolacji zakończonej tynkiem mineralnym;

- DLA CAŁOŚCI DACHÓW

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej pionowej z wykonaniem nowych uziomów i złącz pomiarowych w studzienkach gruntowych lub na wysokości 1,2÷1,4m nad powierzchnią terenu;

- Wymiana koszy i pionów rynnowych;

- Powstałe otwory wewnątrz pomieszczeń doprowadzić do stanu współgrającego z resztą danego pomieszczenia.

Wykonawca ma prawo do wprowadzania innych rozwiązań, bardziej ekonomicznych za zgodą Zamawiającego

Wykonawca w celu oszacowania wartości zamówienia przed złożeniem oferty powinien dokonać własnych pomiarów i oględzin.