ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA

w IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e – mail : zspilza@zspilza.pl

Iłża dnia 20.04.2018r.

DYREKTOR  ZSP im. ST. STASZICA w IŁŻY

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:

„Remont parkietu w sali gimnastycznej  ZSP im St. Staszica  w Iłży”

- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- może być złożona: osobiście, pocztą, faksem na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St.Staszica w Iłży ul. Błazińska 5, 27 – 100 Iłża,                               tel./fax: 46 6163037,

- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Remont parkietu w sali gimnastycznej w ZSP w Iłży.

- przedmiot remontu: podłoga z parkietu w sali gimnastycznej

- powierzchnia: 280,84 m2

- technologia remontu:

- cyklinowanie podłogi oraz drobne prace naprawcze tej podłogi polegające

na wzmocnieniu klepek, podobijaniu gwoździ,  wypełnieniu szczelin, wymiana uszkodzonych klepek, itp.

- gruntowanie podłogi po cyklinowaniu,

- położenie przynajmniej dwóch warstw lakieru antypoślizgowego o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonego do parkietu w szkolnych salach gimnastycznych o dużej intensywności użytkowania, posiadającym atesty p. poż. oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie,

- wytyczenie i malowanie  linii  o szerokości 5 cm w kolorach uzgodnionych z zamawiającym wyznaczających wskazane dyscypliny sportowe – piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa,

- wymiana listew przypodłogowych -73mb

Parametry lakieru:

- odporność na ścieranie<50mg/1000 cykli, badanie zgodnie z EN ISO 5470-1,

- półmat zgodnie z EN ISO 2813

- tarcie zgodnie z EN 13036-4,

- klasę palności min. Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1

- spełniają normę PN-EN-14904 dla podłóg sportowych.

Uwaga! W przypadku konieczności poprawy podkonstrukcji w miejscach uszkodzeń należy zastosować systemowe rozwiązania producentów podłogi sportowej z klepek parkietu tj. legary, kliny, elementy elastyczne, itp.

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do zatwierdzenia przed wbudowaniem w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

Gwarancja na wykonanie remontu parkietu – 3 lata od dnia zakończenia robót.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 sierpień 2018r.

- Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium  - CENA 100%.

- Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do 	występowania w obrocie prawnym.

- Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): zaproponowana cena powinna zawierać:

- Wartość brutto usługi/dostawy/robót budowlanych określona w przedmiocie zamówienia.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 5.

- Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 4.05.2018r. do godziny 14, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. St. STASZICAw IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e-mail: zspilza@zspilza.pl

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Dariusz Leśkiewicz tel./fax 48 616 3037 e-mail zspilza@zspilza.pl

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty/propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie zamawiającego.

Dariusz Leśkiewicz

……….……….. dnia ………………2018

(pieczątka wykonawcy i jego dane)

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Remont parkietu  w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży”

Oferuje wykonanie usługi/dostawy/robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

- Cena brutto: ……………………………..złotych (słownie: …..……………………….
………………………………………………………………………………...………....).

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 sierpień 2018r.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki  akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy.

- Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

…………………………………………….

(podpis i pieczątka wykonawcy)