Specyfikacja zamówienia

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Budowa ogrodzenia jest wykonywana w ramach budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt ogrodzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. St. Staszica w Iłży

3. INWESTOR:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

4. LOKALIZACJA:

Adres wykonywanych robót:  Iłża, ul. Błazińska 5, nr ewid. działki: 590/1

5. OPIS SYTUACJI

Działka Nr 590/1 położona w Iłży przy ul. Błazińskiej 5 to teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St Staszica. W granicy działki 590/1 od strony północnej i południowej istnieje ogrodzenie działek sąsiednich nr 589 i 597.  Projektowane ogrodzenie zostanie dołączone do istniejącego ogrodzenia działek sąsiednich.

6. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

1.Zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe:

- Rozebranie cokołu betonowego,

- Wykop pod posadowienie fundamentu,

- Wywóz gruzu około 14 m3 i nadmiaru ziemi około 14 m3 samochodem samowyładowczym.

2. Roboty budowlano-montażowe

Szczegółowy zakres robót:

a) Plantowanie i niwelacja terenu pod ogrodzenie,

b) Wykonanie wykopów pod ogrodzenie na długości 70 m

c) Zaszalowanie wykopów,

d) Wykonanie zbrojenia ogrodzenia,

e) Zalanie fundamentów  do wysokości  poziomu  terenu,

f ) Wykonanie ogrodzenia frontu działki nr 590/1 od strony ul. Błazińskiej .

3. Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:

a) Wykopy pod fundamenty  wykonać , jako wykopy wąsko przestrzenne. Wymiary wykopów 30x100 cm na długość 70 m.

b) Wykopy zazbroić zbrojeniem z drutu ø 12, jarzemka o wymiarach 20x30 cm                                       z drutu ø6 co 30 cm.

c)  Fundament wypełniony betonem  do wysokości poziomu terenu.

d) Beton fundamentowy powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206:2014, klasy minimum B20.

e)  Wykonać dylatację pionową zgodnie z instrukcją producenta bloczków

4. Ogrodzenie frontowe

Zakres robót.

Projektowane ogrodzenie będzie usytuowane wzdłuż ulicy Błazińskiej, działka 590/1.

Projektowane ogrodzenie należy wykonać z przęseł ogrodzeniowych o wysokości minimum1250 mm. i długości minimum 2000 mm  na słupach stalowych. W ogrodzeniu należy wykonać 1 bramę otwieraną dwustronnie o szerokości minimum 3982mm   i wysokości minimum 1450 mm  i dwie furtki o szerokości minimum 1200 mm i wysokości minimum 1450 mm.  Ogrodzenie metalowe  z podmurówką  z pustaków łupanych o wymiarach minimum 380x220x160 mm, dwie warstwy pustaków łupanych zakończonych daszkiem dwuspadowym.

Słupy ogrodzenia stalowe

Przekrój słupa  minimum 70 x 70 x 2 mm  ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze podanym przez zamawiającego.

Zakończenie słupa –  daszek.

Słupy osadzić na fundamencie betonowym z betonu klasy minimum B20.

Słupy ogrodzenia z bloczków łupanych

7 słupów murowanych z pustaków  łupanych o wymiarach minimum 380x380x160 mm , 9 warstw  w kolorze podanym przez zamawiającego w miejscach  uzgodnionych z zamawiającym, słupy zakończone daszkiem dwuspadowym.

Podmurówka

Podmurówka z pustaków łupanych o wymiarach minimum 380x220x160 mm w  kolorze wybranym przez inwestora, 2 warstwy zakończone daszkiem dwuspadowym.

Brama dwuskrzydłowa

Rama bramy wykonana z profilu zamkniętego przekroju  minimum 40x40x2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo, szerokość bramy wynosi minimum 3982 mm, wysokość minimum 1450  mm.  Wypełnienie przęseł bramy profil zamknięty o przekroju minimum 18x18x1,5 mm o odległości między profilami ok. 90 mm ( wzór przęseł). Brama poziomo wzmocniona 2 razy  profilem o przekroju minimum  40x20x1,5 mm. Słupy bramy wykonane z pustaka łupanego o wymiarach minimum 380x380x160 mm ( 9 warstw) osadzić na fundamencie betonowym z betonu klasy minimum B20.  W górnej części bramy zalecany jest element ozdobny.

Zamykanie bramy- zasuwa pozioma, rygiel dolny i uszy do kłódki.

Furtka – 2 szt

Rama furtki wykonana z profilu zamkniętego przekroju 40x40x2 mm, wypełnienie z profilu zamkniętego   minimum 18x18x1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo w kolorze uzgodnionym z zamawiającym,  o odległości pomiędzy profilami ok 90 mm, szerokość furtek wynosi 1200mm, wysokość  minimum 1450 mm,  furtki wzmocnione poziomo profilem o przekroju  minimum 40x20x1,5 mm . W górnej części furtki zalecany jest element ozdobny.

Słupki 1 furtki wykonane z profilu zamkniętego o przekroju minimum 100 x 100 x 2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Słupki furtki osadzić na fundamencie betonowym z betonu klasy minimum B20, słupy 2 furtki (przy bramie) wykonane z pustaków łupanych o wymiarach minimum 380x380x160 mm, 9 warstw, w kolorze podanym przez inwestora.

Wyposażenie furtki – zamek bębenkowy LOB, wkładka i komplet 3 kluczy.

Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem.

Lokalizacja bram i furtek zgodnie z istniejącym układem komunikacyjnym.

Przęsło ogrodzeniowe

Przęsło spawane  z profili  stalowych o przekroju minimum  40x20x1,5 mm, wypełnione  profilami stalowymi o przekroju minimum 18x18x1,5mm  Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze podanym przez zamawiającego .

- Wymiar minimalny profilu z którego wykonano ramę przęsła 40x20x1,5 mm

- Wymiar minimalny  profilu poziomego wzmacniającego 40x20x1,5 mm

- Wymiary minimalne  profili pionowych 18x18x1,5 mm .

- szerokość przęsła minimum  2000 mm,

- wysokość przęsła minimum  1250 mm

- odległości pomiędzy pionowymi profilami wynosi  ok  90 mm.

- słupek stalowy -  profil 70x70x2 mm , ocynkowany ogniowo   i malowany proszkowo  w kolorze podanym przez zamawiającego,   zakończony daszkiem .

- w górnej części przęsła zalecany element ozdobny.

Mocowanie przęseł  do słupka odbywa się za pomocą śrub  i nakrętek zrywalnych.  Do montażu przęseł należy stosować akcesoria systemowe służące do mocowania .