ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA                                                              w Iłży

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel/fax 48 6163037

e-mail: zspilza@zspilza.pl

…………………………………………………………………………………………………

Iłża dnia 2018.08.14

DYREKTOR ZSP im. St.  STASZICA  w Ilży

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) z ceną brutto na wykonanie usługi ułożenia  kostki brukowej wraz z obrzeżami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży.

- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- Może być złożona faksem, e-mailem, osobiście, pocztą, na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża, fax: 486163037, e-mail; zspilza@zspilza.pl

- Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- Podana kwota ma być kwotą brutto i ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni  110 m2                      i obrzeży 30x8 cm na długości  32 mb. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnnnych w Iłży na części działki nr. 590/2 od strony muzeum.

Teren na którym zostanie ułożona kostka będzie służył do parkowania samochodów o dopuszczalnej masie do 2,5 t. Parametry kostki oraz wykonane podłoże muszą posiadać odpowiednią nośność, odporność na ścieranie, odporność na mróz. Struktura kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia kostki musi być szorstka.

W skład robót wchodzą;

- Prace przygotowawcze

- Zdjęcie warstwy ziemi ok. 30cm poniżej poziomu drogi na działce 589

- Usunięcie starego fundamentu – długość 30m

- Wywóz  ziemi i gruzu samochodem samowyładowczym.

- Roboty budowlane

- Wykonanie podbudowy z betonu B10 o grubości 15 cm.

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm.

- Ułożenie kostki brukowej na podsypce piaskowo – cementowej o grubości 5 cm.

- Ułożenie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- Prace porządkowe

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej

- Sposób i termin składania ofert  - do 21.08.2018 r. godz. 14.00

- Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień                                                                             dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Leszek Giemza tel. 662062975

- Termin realizacji zamówienia  - do   28.09.2018 r.

- Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA – 100%.

- Płatność przelewem – 14 dni od realizacji zamówienia po wystawieniu faktury.

- Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg. Załączonego wzoru,

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.

- Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- Wartość brutto usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji czasie jej trwania.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z określonymi kryteriami i zawierającą dokumenty wymienione w punkcie VI.

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

- Załączniki:

- Formularz propozycji cenowej

- Wzór umowy

Dyrektor szkoły

Dariusz Leśkiewicz