Załącznik Nr 1

Do Zaproszenia z dnia 24.10.2018r.

SPECFIKACJA  PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZENIA ŁAZIENKI

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

| Lp. | Rodzaj prac | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Prace demontażowe i rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 | Demontaż umywalek | szt. | 2 |
| 2 | Demontaż baterii umywalkowej | szt. | 2 |
| 3 | Demontaż ustępu z miską fajansową | szt. | 1 |
| 4 | Demontaż grzejnika żeliwnego | szt. | 1 |
| 5 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych | szt. | 2 |
| 6 | Rozebranie ściany z cegieł o grub. ½ cegły na zaprawie cementowo – wapiennej | m 2 | 10 |
| 7 | Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach | m 2 | 24,9 |
| 8 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm | kpl. | 1 |
| 9 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-120 mm na ścianach budynku | kpl | 1 |
| 10 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m 2 | 6 |
| 11 | Wykucie bruzd poziomych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegły dla instalacji wodnej | m 2 | 3 |
| Prace instalacyjno – budowlane |  |  |  |
| 1 | Wykonanie podejść instalacji wodnej z PP do punktów pobraniowych (tj. umywalka, ustęp podwieszany, zlewozmywak) | kpl. | 3 |
| 2 | Wymiana podejść z rur PCV o śr.50-110 mm łączonych metodą wciskową | kpl. | 3 |
| 3 | Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym | m 2 | 4,4 |
| 4 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym | m 2 | 6 |
| 5 | Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych (suche tynki gipsowe) | m 2 | 28,8 |
| 6 | Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej | m 2 | 6 |
| 7 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściankach i sufitach | m 2 | 16 |
| 8 | Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i powierzchni ścian, 2 – krotnie | m 2 | 16 |
| 9 | Izolacja powierzchni poziomych i pionowych stref mokrych folią w płynie | m 2 | 20 |
| 10 | Montaż ustępu wiszącego + profil do WC wiszących + sedes + przycisk | kpl. | 1 |
| 11 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metoda zwykłą | m 2 | 27 |
| 12 | Posadzki z płytek antypoślizgowych, układanych metodą zwykłą | m 2 | 6 |
| 13 | Montaż umywalki z baterią stojącą | kpl. | 1 |
| 14 | Montaż zlewozmywaka z szafką kuchenną 60-80cm | kpl | 1 |
| 15 | Montaż drzwi okleinowych z ościeżnicą stałą | szt. | 1 |
| 16 | Wymiana skrzydła drzwiowego okleinowego | szt. | 1 |
| 17 | Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej (tj. nowe podejścia pod 4 lampy sufitowe led, gniazdo elektryczne, wyłącznik dwubiegunowy) | kpl | 1 |
| 18 | Wywiezienie samochodem skrzyniowym gruzu z rozbieranych konstrukcji | m 3 | 3 |

Zatwierdził