ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA

w IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e – mail : zspilza@zspilza.pl

Iłża, dnia  12.02. 2019r.

DYREKTOR  ZSP im. ST. STASZICA w IŁŻY

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:

„Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku szkoły- sztuk 15”

- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- może być złożona: osobiście, pocztą, faksem na adres:                                    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St.Staszica w Iłży ul. Błazińska 5,                      27 – 100 Iłża,   tel./fax: 46 6163037,

- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót o następującym zakresie:

- Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych z ościeżnicami metalowymi – szt.15,

- Poszerzenie 6 otworów drzwiowych:

obecnie drzwi „80” na drzwi „90” – szt. 5  w ścianie o grubości 30cm

obecnie drzwi „70” na drzwi „80”- szt.1  w ścianie o grubości 30cm

- Dostawa i montaż 15 sztuk drzwi drewnianych  z ościeżnicami regulowanymi na szerokość muru.

Specyfikacja zamówienia

- Drzwi drewniane, klejone, z litego drewna sosnowego, rozwieralne, przylgowe.

- Grubość drzwi minimum 45 mm

- Szerokość 5 sztuk drzwi 90 cm w świetle ościeżnicy (wymiary ościeży należy sprawdzić w naturze)

- Szerokość 2 sztuki drzwi 70 cm w świetle ościeżnicy (wymiary ościeży należy sprawdzić w naturze)

- Szerokość 8 sztuk drzwi 80 cm w świetle  ościeżnicy (wymiary ościeży należy sprawdzić w naturze)

- Drzwi montowane na trzech zawiasach metalowych zewnętrznych

- Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych wyposażone w tuleje, kratki wentylacyjne lub podcięcia - 4szt

- Drzwi wyposażone w szyldy, klamki , zamki patentowe na wkładkę z trzema kluczami.

- Kolor drzwi, ościeżnic  i kształt wypełnienia do uzgodnienia z zamawiającym

- Ościeżnice z litego drewna sosnowego klejonego warstwowo, uszczelka wyciszająca w futrynie, ościeżnice w kolorze drzwi.

- Ościeżnice bez progów, kierunek otwierania drzwi, ze względu na wymagania BHP i P.POŻ  zewnętrzny.

- Ościeżnice mocowane za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.

- Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu.

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie. Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

- Gwarancja na drzwi 36 miesięcy.

Przed wykonaniem stolarki drzwiowej  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:  do  30.07.2019r.

- Przy wyborze propozycji  do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium  - CENA 100%.

- Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do 	występowania w obrocie prawnym.

- Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): zaproponowana cena powinna zawierać:

- Wartość brutto zamówienia  określona o przedmiot zamówienia .

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 5.

- Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2019r. do godziny 14.00,         w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. St. STASZICAw IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e-mail: zspilza@zspilza.pl

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Dariusz Leśkiewicz  tel./fax 48 616 3037 e-mail zspilza@zspilza.pl

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty/propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie zamawiającego.

Dariusz Leśkiewicz