ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

im. Stanisława Staszicaw Iłży

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel/fax 48 6163037

e-mail: zspilza@zspilza.pl

…………………………………………………………………………………………………

Iłża dnia 2020.01.20

DYREKTOR ZSP im. St.  Staszica w Iłży

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) z ceną brutto na wykonanie remontu schodów zewnętrznych w Warsztatach Szkolnych  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Iłży.

- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- Może być złożona faksem, e-mailem, osobiście, pocztą, na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża, fax: 486163037, e-mail; zspilza@zspilza.pl

- Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- Podana kwota ma być kwotą brutto i ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- ZAKRES ROBÓT :

- Rozebranie schodów betonowych  przy drzwiach wejściowych do warsztatów ,

  Wykonanie wykopów pod nawierzchnie nowych schodów,

- Wykonanie podsypki piaskowej i z tłucznia,

   wykonanie boków schodów z palisady betonowej,

  wykonanie podstopnic z obrzeży betonowych kolorowych 30 x 8 cm,

  wykonanie podestu o wymiarach 130 x 220 cm i 3 stopnic schodowych                                                       z kostki brukowej minimum  4 cm grubości,

- Wywiezienie gruzu i resztek z rozbiórek.

- INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Prace prowadzone będą na terenie Warsztatów Szkolnych w Zębcu.                                   W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OBIEKT BĘDZIE CZYNNY.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Kostka brukowa betonowa kolorowa o wzorze do uzgodnienia z zamawiającym-   Parametry kostki oraz wykonane podłoże muszą posiadać odpowiednią nośność, odporność na ścieranie, odporność na mróz. Struktura kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia kostki musi być szorstka.

Palisada betonowa – maksymalna wysokość nad teren 60 cm  winna –posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej

- Sposób i termin składania ofert  - do 27.01.2020 r. godz. 14.00

- Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień                                                                             dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Leszek Giemza tel. 662062975

- Termin realizacji zamówienia  - do   31.03.2020 r.

- Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA – 100%.

- Płatność przelewem – 14 dni od realizacji zamówienia po wystawieniu faktury.

- Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg. Załączonego wzoru,

- Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- Wartość brutto usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji czasie jej trwania.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z określonymi kryteriami i zawierającą dokumenty wymienione w punkcie VI.

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

- Załączniki:

- Formularz propozycji cenowej

- Wzór umowy

Dyrektor szkoły

Dariusz Leśkiewicz