ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. St. STASZICA

w IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e – mail : zspilza@zspilza.pl

Iłża dnia 15.05.2023r.

DYREKTOR  ZSP im. St. STASZICA w IŁŻY

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) z ceną brutto na wykonanie prac remontowych pomieszczenia łazienki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica  w Iłży

Remont łazienki obejmuje prace wyszczególnione w specyfikacji stanowiącej załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

Gwarancja na wykonane roboty – 36 m-cy

- Sposób i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego (sekretariat), faxem lub e-mailem na adres szkoły – do 26.05.2023 r godz. 14.00.

- Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: Leszek Giemza  tel. (48) 6163037,

- Termin realizacji zamówienia – do 11.08.2023 r.

- W wyniku niniejszego postępowania z Oferentem oferującym najkorzystniejszą cenę zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

- Wszystkie koszty materiałów użytych do remontu łazienki ponosi Wykonawca.

Dyrektor Szkoły

Leszek Giemza

Załącznik Nr 1

Do Zaproszenia z dnia 15.05.2023r.

SPECFIKACJA  PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZENIA ŁAZIENKI

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Iłży

| Lp. | Rodzaj prac | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Prace demontażowe i rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 | Demontaż umywalek | szt. | 2 |
| 2 | Demontaż baterii umywalkowej | szt. | 2 |
| 3 | Demontaż ustępu z miską fajansową | szt. | 2 |
| 4 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych | szt. | 2 |
| 6 | Rozebranie ściany z cegieł o grub. ½ cegły na zaprawie cementowo – wapiennej | m 2 | 10 |
| 7 | Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach | m 2 | 25 |
| 8 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm | kpl. | 1 |
| 9 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-120 mm na ścianach budynku | kpl | 1 |
| 10 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m 2 | 6 |
| 11 | Wykucie bruzd poziomych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegły dla instalacji wodnej | m 2 | 3 |
| Prace instalacyjno – budowlane |  |  |  |
| 1 | Wykonanie podejść instalacji wodnej z PP do punktów pobraniowych (tj. umywalka, ustęp podwieszany) | kpl. | 3 |
| 2 | Wymiana podejść z rur PCV o śr.50-110 mm łączonych metodą wciskową | kpl. | 3 |
| 3 | Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym | m 2 | 4,4 |
| 4 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym | m 2 | 6 |
| 5 | Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych (suche tynki gipsowe) | m 2 | 28,8 |
| 6 | Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej | m 2 | 6 |
| 7 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściankach i sufitach | m 2 | 16 |
| 8 | Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i powierzchni ścian, 2 – krotnie | m 2 | 16 |
| 9 | Izolacja powierzchni poziomych i pionowych stref mokrych folią w płynie | m 2 | 20 |
| 10 | Montaż ustępu wiszącego + profil do WC wiszących + sedes + przycisk | kpl. | 2 |
| 11 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metoda zwykłą | m 2 | 27 |
| 12 | Posadzki z płytek antypoślizgowych, układanych metodą zwykłą | m 2 | 6 |
| 13 | Montaż umywalki z baterią stojącą | kpl. | 1 |
| 15 | Montaż drzwi okleinowych z ościeżnicą stałą | szt. | 2 |
| 17 | Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej (tj. nowe podejścia pod 2 lampy sufitowe led, gniazdo elektryczne, wyłącznik dwubiegunowy) | kpl | 1 |
| 18 | Wywiezienie samochodem skrzyniowym gruzu z rozbieranych konstrukcji | m 3 | 3 |

Zatwierdził

……….……….. dnia ………………2023

(pieczątka wykonawcy i jego dane)

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Remont łazienki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica  w Iłży”

Oferuje wykonanie usługi/dostawy/robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

- Cena brutto: ……………………………..złotych (słownie: …..……………………….
………………………………………………………………………………...………....).

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 11 sierpnia 2023r.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki  akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy.

- Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

…………………………………………….

(podpis i pieczątka wykonawcy)