Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z zadaniem    pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego   na dwóch budynkach  Przedszkola Samorządowego  w Górnej Grupie  ”:

1.Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: demontaż orynnowania  oraz obróbek blacharskich, demontaż   instalacji odgromowej, rozebranie istniejącego  pokrycia z dachówki  ceramicznej oraz łat , rozebranie kominów poniżej połaci dachu, demontaż istniejącej  stolarki okiennej

b) roboty  remontowe: wykonanie, łat, kontr łat , naprawa  elementów więźby dachowej, impregnacja  więźby dachowej w  zakresie  ogniochronnym i grzybobójczym , montaż  membrany dachowej,   wykonanie  nowego pokrycia   z dachówki ceramicznej  karpiówki  czerwonej  układanej w koronkę   na budynku  nr 1 oraz blachodachówki na budynku nr 2, montaż  gąsiorów, naświetli dachowych, wyłazu, obróbek blacharskich, wykonanie orynnowania, przemurowanie kominów z cegieł, wykonanie  ław kominiarskich, stopni kominiarskich, montaż  instalacji  odgromowej, wymiana stolarki okiennej, prace wykończeniowe.

c) roboty zabezpieczające

2. Wielkości remontowanych  dachów:

a)  dach na budynku  r. 1 :486,26 m2

b) dach na  budynku  nr 2 : 179,78 m 2

2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- główny przedmiot:      kod  45261000-4- roboty  w zakresie  wykonywania  pokryć  i konstrukcji dachowych  i  inne podobne roboty  specjalistyczne

- dodatkowe przedmioty:    kod  45421000-4-roboty w zakresie  stolarki  budowlanej

kod  453123311-  0 montaż  instalacji   piorunochronnej

3. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych                   w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1040   z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek zatrudnienia na umowę  o pracę  nie  dotyczy  dostawców materiałów.

1) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3, w szczególności Zamawiający żąda: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogu                              i dokonywania ich oceny, wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu oraz do przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

2) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3 w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                     w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię                            i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

Uwaga: Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy.

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                     o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego w/w dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3.

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                              o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4. Szczegółowy zakres prac określono w Załączniku nr 2 do SIWZ –  (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych).

II.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje m.in.:

1.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie zobowiązany do:

1) użycia materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom PN, STWiORB oraz innym określonym                          w dokumentacji projektowej,

2) posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, w tym materiałów i urządzeń równoważnych  dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

UWAGA:

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych                              w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów czy urządzeń zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).

Dopuszcza się równoważne urządzenia i materiały pod warunkiem, że :

- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi                           i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB,

- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

-  Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia i materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych                            w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń                        i materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

-  W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń i zastosowania materiałów, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

3) zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia właściwej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie                       i oznakowanie placu budowy,

5) urządzenia placu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja i uporządkowanie po zakończeniu robót,

6) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz segregowania                         i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu                 w ustalonych miejscach w należytym porządku,

7) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż,

8) umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom organów kontrolujących,

9) dokonania nowych uzgodnień, przekazania obiektu do użytkowania - w razie zaistnienia takiej konieczności,

10) zapewnienia włączeń energii elektrycznej i przywrócenie łączności telefonicznej przewodowej                    - w przypadku zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót,

11) wykonania robót nie ujętych  przedmiarze robót załączonym pomocniczo, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy( np. przycinki drzew )

12) posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy,

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych  i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji robót.

14) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa              i higieny pracy ponosi Wykonawca.

15)Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbioru,                o których mowa w załączniku nr 1 do projektu umowy - OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz Kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 2 do projektu umowy.

III. Zestawienie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

1. Przedmiar robót załączony pomocniczo.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.