Uzupełnienie

zapytania ofertowego

na wyburzenie starego budynku po byłej siłowni przy

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

W związku z kierowanymi pytaniami do zamawiającego odnośnie w/w zapytania ofertowego, przedstawiam zakres prac:

Szczegółowy opis budynku:

FUNDAMENTY: betonowo – kamienne

POSADZKI: cementowe

ŚCIANY WEWNĘTRZNE: konstrukcja drewniana szkieletowa, bez izolacji termicznej, płyta paździerzowa oszalowana od zewnątrz deską

ŚCIANY WEWNĘTRZNE: konstrukcja drewniana szkieletowa obita z dwóch stron płytą, częściowo płyty kartonowo – gipsowe

STROP: dźwigary dachowe drewniane

ELEWACJA: deska szalunkowa

KOMIN DYMOWY: murowany z cegły pełnej, wkład kominowy z blachy kwasoodpornej, blacharskie rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej

SCHODY: zewnętrzne – wylewane betonowe, poręcz metalowa

DACH: konstrukcja drewniana, nieocieplony, kryty blachą ocynkowaną, obróbki blacharskie rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej

STOLARKA OKIENNA:  drewniana, na kilku oknach kraty zewnętrzne metalowe

STOLARKA DRZWIOWA: Drzwi zewnętrzne – pełne wzmocnienie wewnętrzne płycinowe, częściowe przeszklone i pełne.

Brak docieplenia budynku i stropu

Etapy prac rozbiórkowych:

1. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki

2. Przed wykonywaniem prac związanych z rozbiórką budynku należy wykonać odłączenie oraz rozbiórkę wszystkich instalacji zasilających budynek – przyłącze energetyczne

3. Przeprowadzenie prac demontażowych związanych ze stolarką drzwiową

4. Usunięcie pokrycia dachu oraz ścian

5. Usunięcie konstrukcji drewnianych podtrzymujące pokrycie dachu oraz ścian

6. Przeprowadzenie prac rozbiórkowych istniejącej konstrukcji nośnej budynku ze słupów

7. Wykonanie demontażu podłogi

8. Demontaż istniejących fundamentów betonowo – kamiennych

9. Uporządkowanie terenu i wywóz odpadów porozbiórkowych

Piotr Alszko

Kierownik Gospodarczy

Sejny, 19.11.2024r.