OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zadanie pn.: „Budowa warsztatów szkolnych etap IV dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu  zlokalizowanych w Powiercie 31, 62-600 Koło na działce nr ew. 224/16, obręb nr 0018. Działka częściowo zabudowana przez budynki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz obiekty sportowe (boisko, bieżnia).

- Zakres robót budowlanych obejmuje budowę warsztatów szkolnych wraz z zapleczem sanitarnym, które po zakończeniu i odbiorze końcowym, jako wynik wykonania całości robót           w zakresie budownictwa samoistnie spełniać będzie funkcję gospodarczą i techniczną. Teren na którym realizowany będzie przedmiot umowy nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

- Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy – 822,55 m2

- Powierzchnia użytkowa – 1153,88 m2

- Kubatura – 4920,01 m3

Branża budowlana:

W ramach robót należy wykonać:

- POSADZKI

1)    Przygotowanie podłoża pod posadzki układane na klej (pod płytki gresowe) (piętro)

- 441,75 m2,

2)    Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej – 441,75 m2

3)    Ułożenie cokolików – 434,50 m

2.     STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA WEWNĘTRZNA

1)    Montaż okna uchylno rozwieralnego z PCV z obróbką o wymiarach 2,00 x 1,50 m                          o odporności ogniowej EI 60 – 1 szt

2)    Montaż drzwi stalowych do kotłowni w klasie EI 60 – 1 szt (parter pom. nr 29)

3.   TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1)   Sufity podwieszone (parter pom. nr: 6, 7, 8, 9, 27, 26) – 34,48 m2

2)    Licowanie ścian płytkami (parter pom. Nr 6, 7, 8, 9, 26, 27, 29) – 153,02 m2

3)    Licowanie ścian płytkami - na klej (piętro pom. nr: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14,16, 17) –133,12 m2

4)    Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowa

- obudowa pionów sanitarnych – 173,65 m2

5)   Balustrady i pochwyty schodowe z prętów stalowych – 32 m

6)   Tynki wewnętrzne. zwykłe kat. III wykon. mechanicznie na ścianach i słupach - tynki                     kominów  –  52,80 m2

7)    Kratki wentylacyjne – 35 szt.

4.     ELEWACJE WRAZ Z DOCIEPLENIEM

1)      Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej – 115 m2

2)     Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących

wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -

styropian gr.20 cm bez tynku – 1013,773

3)     Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu

got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

mieszanki – 101.520 m2

4)     Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych

kątownikiem metalowym – 169 m

5)     Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - 678,377 m2

6)      Licowanie ścian płytkami - na klej (wykonanie cokolika z płytek klinkierowych) –

38,470 m2

7)      Licowanie ścian płytkami - na klej (wiatrołap płytki klinkierowe) – 36,925 m2

8)      Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk ozdobny – 260 m2

9)       Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m- 1291,163 m2