Z A K Ł A D    P R O J E K T O W O - U S Ł U G O W Y

„  K  R  E  C  H  A  „

62-600 Koło , ul.Zawadzkiego 8/7   tel. 600 110 174

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA

Remont ciągów komunikacyjnych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu

BRANŻA DROGOWA

Inwestor :   ZSCKR , Powiercie 31, 62-600 Koło

Lokalizacja: m.Powiercie; gmina Koło, powiat kolski,  woj.Wielkopolskie

Działka nr 224/16  obręb ewidencyjny 0018 Powiercie Wieś

Kategoria obiektu XXII

##### Kod CPV  45233140-2

Roboty drogowe

ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU

Strona tytułowa									str.1

- Projekt zagospodarowania:							str.2-8

- Opis do Projektu zagospodarowania						str.2-3

- Plan sytuacyjny - stan istniejący							str.4

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów						str.5

- Uprawnienia projektanta								str.6

- Zaświadczenie o przynależności do WIIB					str.7

- Oświadczenie projektanta							str.8

- Projekt architektoniczno-budowlany					str.9-22

- Opis techniczny									str.9-10

- Informacja BIOZ 									str.11-13

- Plan orientacyjny skala 1:25000							str. 14

- Plan zagospodarowania terenu skala 1:500			rys. nr 1	str. 15

- Przekroje normalne 1:50 + szczegóły konstrukcyjne 1:20	rys. nr 2	str. 16

| Stanowisko | Imię i nazwisko Numer uprawnień, specjalność | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant : | mgr inż. Jarosław Mazur Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Projektowanie, kierowanie, nadzór i kontrola robót drogowo-mostowych | Koło , listopad 2023 |  |

Egzemplarz nr   …/…

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- Przedmiotem opracowania jest

REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU

Remont zlokalizowany jest na terenie m.Powiercie, powiat Kolski , woj. Wielkopolskie.

- Istniejący stan zagospodarowania działki.

Remont zlokalizowany jest w  m. Powiercie, na terenie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Powierciu na działce nr 224/16 (tereny zielone , droga p.poż. – dojazdowa o nawierzchni betonowej ( z kostki brukowej i bloczków betonowych ) , chodniki  oraz kompleks budynków szkoły i jej zaplecza), stanowiącym  plac ograniczony budynkami stołówki, kuchni i internatu oraz drogą dojazdową do szkoły . Na części działki na której projektuje się remont, odbywa się ruch pojazdów osobowych po nawierzchni betonowej ( trylinka i tzw. bloczki betonowe. Pozostały teren porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami oraz kępami krzewów . Na przedmiotowym terenie  funkcjonuje wewnętrzny system kanalizacji deszczowej kdD200 i 250  ze studzienkami rewizyjnymi i wpustowymi.

Projektuje się roboty rozbiórkowe polegające  na :

- rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej z trylinki i bloczków betonowych ;

- krawężników betonowych ;

3.   Projektowane zagospodarowanie działki.

Remont będzie realizowany  na terenie usług oświaty i polegać będzie na wykonaniu :

- robót rozbiórkowych nawierzchni i krawężników ;

- robót ziemnych i koryta pod konstrukcję nawierzchni ;

- nawierzchni ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej ;

4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki .

W celu sprawnego , bezkolizyjnego i poprawnego funkcjonowania ciągów komunikacyjnych projektuje się wykonanie remontu  :

- dróg manewrowych i miejsc postojowych bez ich wydzielania z b.k.b. gr.8cm o pow. 384,48 m2 ;

- krawężników betonowych o dł. 124,00mb;

- terenów zielonych – obsianie trawą o powierzchni 90,0 m2 .

RAZEM :  powierzchnia działki objętej remontem wynosi  474,48 m2 . W tym :

powierzchnia utwardzona 		- 364,48 m2;

powierzchnia biologicznie czynna	-   110,00 m2 (+ tereny zielone wokół

planowanych robót remontowych ) .

5. Remont

Remont jest realizowany na terenie usług oświaty . Ponadto :

- znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony   ptaków Natura 2000 PLB 300002 „Dolina Środkowej Warty” i nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .

- będzie realizowany na gruntach budowlanych Bz i Bi i nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze ;

- planowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 151 Turek-Konin-Koło ;

- nie jest realizowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską ;

- nie znajduje się w granicach terenu górniczego ;

6.Projektowany remont ciągów komunikacyjnych  nie spowoduje konieczności zmiany istniejącego

zagospodarowania terenu.

7.Ochrona środowiska i strefy ochronne

Planowany remont nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Nie wymaga strefy ochronnej.

8.Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania niniejszego opracowania obejmie działkę o nr ewid. 224/16 obręb 0018 Powiercie Wieś, jednostka ewidencyjna 3009107_2 Koło  . Nie przewiduje się poszerzenia obszaru oddziaływania poza wymieniony teren. Podstawą określenia obszaru oddziaływania są przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 460 ) Prawo o drogach publicznych oraz przepisy Rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami ) art.20 ust.4 jako projektant

## projektu budowlanego

Remont ciągów komunikacyjnych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Powierciu

Działka o nr ewid. 224/16 , obręb 0018 Powiercie Wieś, jednostka ewidencyjna 3009107_2 Koło

BRANŻA DROGOWA

Inwestor :   ZSCKR , Powiercie 31, 62-600 Koło

Lokalizacja: m.Powiercie; gmina Koło, powiat Kolski,  woj.Wielkopolskie

Działka nr 224/16  obręb ewidencyjny 0018 Powiercie Wieś

oświadczam,

że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Koło,  listopad 2023.                                                                                                        ……....................................

Podpis i pieczątka projektanta

II. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Tytuł opracowania:

REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  W POWIERCIU

Przedmiotem opracowania jest remont ciągów komunikacyjnych dla ZSCKR w Powierciu.

Inwestycja zlokalizowane jest w miejscowości Powiercie, powiat Kolski , woj. Wielkopolskie.

I.Podstawa opracowania.

1.  Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem .

2.  Wytyczne i warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej określone przez Inwestora.

3.  Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 oraz uzupełniające 
     pomiary sytuacyjno- wysokościowe wykonane w terenie.

5.  Obowiązujące normatywy, normy i wytyczne :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518 );

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 poz.741.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2023 r. poz.1332 )

- Obwieszczenie  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U.Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ;

- Polskie Normy i Normy Branżowe

II.Zakres opracowania

- Stan istniejący .

Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Powiercie, na terenie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Powierciu na działce nr 224/16 (tereny zielone , droga p.poż. – dojazdowa o nawierzchni betonowej ( z kostki brukowej i bloczków betonowych ) , chodniki  oraz kompleks budynków szkoły i jej zaplecza), stanowiącym  plac ograniczony budynkami stołówki, kuchni i internatu oraz drogą dojazdową do szkoły . Na części działki na której projektuje się remont, odbywa się ruch pojazdów osobowych po nawierzchni betonowej ( trylinka i tzw. bloczki betonowe. Pozostały teren porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami oraz kępami krzewów . Na przedmiotowym terenie  funkcjonuje wewnętrzny system kanalizacji deszczowej kd D200 i 250  ze studzienkami rewizyjnymi i wpustowymi.

2.   Stan projektowany .

Remont będzie realizowany  na terenie usług oświaty i polegać będzie na wykonaniu :

- robót rozbiórkowych nawierzchni i krawężników ;

- robót ziemnych i koryta pod konstrukcję nawierzchni ;

- nawierzchni ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej ;

2.1.  Roboty rozbiórkowe.

Projektuje się roboty rozbiórkowe polegające  na :

- rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej z trylinki i bloczków betonowych ;

- rozbiórce istniejących krawężników betonowych ;

2.2.  Roboty ziemne , wykonanie koryta .

W celu wykonania remontu konstrukcji nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych  należy usunąć betonowe płyty drogowe ( trylinka, bloczki bet. o gr. 12 i 15 cm oraz wykonać koryto o średniej głębokości 23 cm ( razem koryto o śr. gł. 38cm ) .

2.3.   Remont nawierzchni .

2.3.1. Konstrukcja nawierzchni :

- 8 cm - kostka betonowa szara bezfazowa,

- 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,

- 10 cm – warstwa odsączająca

Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych należy ograniczyć drogowym krawężnikiem betonowym  o wymiarach 15x30x100 wystającym 12 cm ponad nawierzchnię oraz krawężnikiem zatopionym,15x22x100  układanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i ławie betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10.

2.3.2. Krawężniki  betonowe :

Nawierzchnię  należy ograniczyć drogowym krawężnikiem betonowym  wymiarach 15x30x100 wystającym 12 cm ponad nawierzchnię terenów zielonych  oraz krawężnikiem zatopionym 15x22x100  układanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i ławie betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10.;

2.4.  Odwodnienie nawierzchni ciągów komunikacyjnych.

Odwodnienie remontowanych nawierzchni ciągów komunikacyjnych projektuje się  poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody spadkami poprzecznymi i=2% i podłużnymi do istniejącego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej - studzienki wpustowej fi 500cm istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej .

Tereny poza remontowaną nawierzchnią  należy  obsiać trawą .

3. Zagospodarowanie terenu.

Projektowany remont ciągów komunikacyjnych  nie spowoduje konieczności zmiany istniejącego zagospodarowania terenu.

4.Ochrona środowiska i strefy ochronne

Planowany remont ciągów komunikacyjnych nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Projektowana budowa nie wymaga strefy ochronnej.

5.Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania niniejszego opracowania obejmie działki o nr ewid. 224/16 obręb 0018 Powiercie Wieś, jednostka ewidencyjna 3009107_2 Koło  . Nie przewiduje się poszerzenia obszaru oddziaływania poza wymieniony teren. Podstawą określenia obszaru oddziaływania są przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 ) Prawo o drogach publicznych oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

6.Roboty towarzyszące, uwagi końcowe

6.1. Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami bhp i przepisami porządkowymi przy pracach w obrębie dróg publicznych.

6.2. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z projektantem i Inwestorem

oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY  :

Ciągi komunikacyjne dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Powierciu

INWESTOR :

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego , Powiercie 31, 62-600 Koło

LOKALIZACJA:

m.Powiercie; gmina Koło, powiat kolski,  woj.Wielkopolskie

Działka nr 224/16  obręb ewidencyjny 0018 Powiercie Wieś

| Stanowisko | Imię i nazwisko Numer uprawnień, specjalność | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant : | mgr inż. Jarosław Mazur Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Projektowanie, kierowanie, nadzór i kontrola robót drogowo-mostowych | Koło , listopad 2023 |  |

CZĘŚĆ  OPISOWA

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Remont będzie realizowany  na terenie usług oświaty i polegać będzie na wykonaniu :

- robót rozbiórkowych nawierzchni i krawężników ;

- robót ziemnych i koryta pod konstrukcję nawierzchni ;

- nawierzchni ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej ;

Roboty rozbiórkowe.

Projektuje się roboty rozbiórkowe polegające  na :

- rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej z trylinki i bloczków betonowych ;

- rozbiórce istniejących krawężników betonowych ;

Roboty ziemne , wykonanie koryta .

W celu wykonania remontu konstrukcji nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych  należy usunąć betonowe płyty drogowe ( trylinka, bloczki bet. o gr. 12 i 15 cm oraz wykonać koryto o średniej głębokości 23 cm ( razem koryto o śr. gł. 38cm ) .

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- roboty rozbiórkowe i wywóz gruzu

- roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod krawężniki

- wykonaniu nawierzchni wraz z podbudową i w-wą odsączającą

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Remont zlokalizowany jest w  m. Powiercie, na terenie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Powierciu na działce nr 224/16 (tereny zielone , droga p.poż. – dojazdowa o nawierzchni betonowej ( z kostki brukowej i bloczków betonowych ) , chodniki  oraz kompleks budynków szkoły i jej zaplecza), stanowiącym  plac ograniczony budynkami stołówki, kuchni i internatu oraz drogą dojazdową do szkoły . Na części działki na której projektuje się remont, odbywa się ruch pojazdów osobowych po nawierzchni betonowej ( trylinka i tzw. bloczki betonowe. Pozostały teren porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami oraz kępami krzewów . Na przedmiotowym terenie  funkcjonuje wewnętrzny system kanalizacji deszczowej kdD200 i 250  ze studzienkami rewizyjnymi i wpustowymi.

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, aż do odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie  przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych należą:

- Roboty ziemne - wykopy,

- Roboty załadunkowe, wyładunkowe,

- Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia robót na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia wymogów BHP.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą koloru pomarańczowego i poruszać się tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być wyposażony w światło pulsujące koloru pomarańczowego.

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym muszą być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej ułatwiające spostrzeżenie przez kierujących.

Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym obciąża Wykonawcę.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub własności społecznych i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w

następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie :

- przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach,

- materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca :

- będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w szczególności  ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie :

- odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera),

- utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego; jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

- polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Ponadto:

- roboty z podziałem na branże muszą być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robót uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe,

- roboty elektryczne prowadzić tylko po wyłączeniu dopływu energii przez pracowników posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywać tylko w zespołach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom dostępu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu możliwości powiadomienia służb ratowniczych lub administratorów urządzeń infrastruktury nad i podziemnej.

Opracował :