REMONT  SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KOBYLINIE-BORZYMACH

ul. Lipowa 17,18-204 Kobylin Borzymy

INWESTOR:

Szkoła Podstawowa im. Księdza Piotra Skargi w  Kobylinie  Borzymach 
ul. Lipowa 17, 18-204 Kobylin Borzymy 
Gmina Kobylin Bprzymy
ul. Główna 11, 18-400 Kobylin Borzymy

Opracowanie 
mgr inż. Anna Armista

OPIS TECHNICZNY REMONTU SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W  KOBYLINIE BORZYMACH UL. LIPOWA 17 , 
18-204 KOBYLIN BORZYMY.

# 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1.1 Zlecenie Inwestora Szkoły Podstawowej im. Księdza Piotra Skargi w Kobylinie Borzymach ,ul. Lipowa 17- Gmina Kobylin Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin Borzymy .

1.2 Pomiary inwentaryzacyjne dokonane przez autora niniejszego opracowania.

1.3 Aktualne normy i normatywy do projektowania

1.4 Projekty archiwalne a) Projekt architektury,PT zagospodarowania  - Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach  autorstwa Studio Plus Białystok mgr inż arch J. Charkiewicz  oprac. z 1995r.;b) Projekt konstrukcji Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach  autorstwa Studio Plus Białystok mgr inż Jan Grochowski oprac. z 1995r.;c) Projekt budowlany -Przebudowy budynku Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach  autorstwa „ ARTECH” E. Wojno Zambrów mgr inż arch. E. Deszczyńska,mgr inż. Stefan Wojno oprac. z 2011 r.

# 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zestaw robót  związanych z   remontem pomieszczeń szatni zlokalizowanej w piwnicach szkoły z wydzieleniem dwóch pomieszczeń na cele świetlicy z wyposażeniem w nowoczesne szafki szatniowe i ławki, z wystrojem wnętrz na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanej przez mgr arch. wnętrz Grażynę Podedworną.

# 3.  LOKALIZACJA I SYTUACJA

3.1 Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest  przy  ulicy Lipowej 17 w Kobylinie Borzymach.

# 4. OPIS  STANU ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

4.1 Dane techniczne obiektu

Budynek składa się z Segmentu A,B i C.

Szatnie zlokalizowane są w piwnicach segmentu A

- Ilość kondygnacji segmentu A  -2+piwnice

- Powierzchnia zabudowy segmentu   A  - 977,0m2

- Powierzchnia użytkowa segmentu A – 1 807,90 m2

- Powierzchnia całkowita segmentu A – 2 223,40 m2

- Kubatura segmentu A – 7577,0 m3

- fundamenty – żelbetowe wylewane,

-ściany zewnętrzne warstwowe murowane gr 24 pustaki szczelinowe styropian gr 8 cm cegła silikatowa -12cm  - budynek po termomodernizacji w roku 2012 – ocieplenie  styropian  -gr 12 cm ,

- stropy prefabrykowane kanałowe gr 24cm,

- elementy konstrukcyjne -słupy nośne,podciągi – żelbetowe monolityczne,

- więźba dachowa drewniana,

-pokrycie dachowe -blacha trapezowa,

- stolarka okienna  PCV,

- stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna -  aluminiowa i drewniana.

4.2 opis pomieszczeń na kondygnacjach

piwnice- szatnia, świetlica pomieszczenia  techniczne, kotłownia  parter – sale szkolne, komunikacja pom. higieniczno-sanitarne I piętro – sale szkolne, komunikacja pom. higieniczno-sanitarne

4.3. Zalecenie

- Wykonanie  remontu pomieszczeń szatni zlokalizowanych w piwnicy segmentu A .

- wyposażenie szatni w nowoczesne szafki szatniowe i ławki

- zamontowanie drzwi aluminiowych szklonych dwuskrzydłowych w dwóch pomieszczeniach wydzielonych z szatni.

- wymiana stolarki drzwiowej

-wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.

# 5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Przedmiotowa działka - nr 80/4 o pow. 1,5307 ha Obręb: Kobylin Borzymy położona jest w Kobylinie Borzymach  przy ul. Lipowej 17. Projektowane roboty budowlane remontowe szatni w budynku Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach nie spowodują zmiany w zagospodarowaniu terenu. Działka oraz budynki są własnością  Gminy Kobylin Borzymy ul. Główna 11,18-204 Kobylin Borzymy. Budynek i działka  nie są objęte wpisem do rejestru zabytków.

6. OPIS ORAZ OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO SZATNI.

6.1.- Ściany: murowane, pokryte tynkiem oraz łuszczącą się warstwą farby kredowej i olejnej – stare powłoki do usunięcia.

6.2. - Posadzka: wykonana z płytek gres – położyć nowe płyty gres antypoślizgowy zgodnie z projektem wystroju wnętrz.

6.3.  Boksy: w szatni zainstalowane są stalowe boksy i wieszaki, które w całości zostaną  usunięte przez Zamawiającego.

6.4.  Stolarka: istniejąca stolarka okienna  wykonana z PCV jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do dalszego użytku.

  - Oświetlenie: istniejące świetlówki przeznaczone są do demontażu i zastąpione zostaną oprawami LED.

  - Instalacja c.o.:  w szatni znajdują się ciągi rur c.o. i rury instalacji ciepłej wody częściowo ze zniszczoną  izolacją  - izolacja do naprawy, natomiast  ciągi rur należy obudować kartongipsem na stelażu stalowym.

- 7.- Pozostałe elementy instalacyjne: przez pomieszczenie szatni – bezpośrednio pod istniejącym sufitem przebiegają kanały wentylacyjne. Należy zdemontować kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu 1 i częściowo pomieszczeniu 2, pozostawiając na wlotach przez ściany kratki wentylacyjne.

- OPIS PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH.

7.1. -  Demontaż boksów: wszystkie istniejące wieszaki oraz boksy stalowe – ok. 152,0 m2 zostaną usunięte przez Zamawiającego.

7.2.-  Zakup szafek metalowych. Planuje się zakup szafek metalowych o wymiarach 48x148x150 cm, oraz o wymiarach 48x148x180 cm każdy moduł zawiera 10 przedziałów, ustawienie 25 modułów zapewnia obsłużenie 250 uczniów. Zakupu szafek dokona Zamawiający we własnym zakresie. Do obowiązków Wykonawcy będzie należał montaż szafek.

7.3.- a) Posadzka w wejściu i biegi schodowe. Istniejące płytki gres należy skuć usuwając warstwy betonowe o słabej  wytrzymałości. Następnie należy wylać warstwę wyrównawczą gr 5 cm ze wzmocnieniem z siatki stalowej. W wylewce należy wykonać dylatację dzielącą powierzchnię na kwadraty 2,0 x 2,0 m dylatację oddzielającą posadzkę od ścian. Na wylewce ułożyć gres antypoślizgowy, wykonać cokolik na ścianach o wysokości 10 cm.

b) Posadzka w szatni i pom 1 i 2. W związku z tym, że istniejące płytki gres

są trwale związane z podłożem, należy powierzchnie płytek oczyścić i zagruntować np. CT19 lub ATLAS GRUNTO-PLAST - warstwa szczepna na trudne podłoża lub preparatem równoważnym, poprawiając  przyczepność do podłoża, tworząc szorstką warstwę szczepną pod nowy  gres antypoślizgowy na kleju elastycznym. Gres ułożyć wg wzoru zgodnie z koncepcją wystroju szatni, wykonać cokolik z płytek gres  na ścianach o wysokości 10 cm.

7.5.-  rurociągi instalacji centralnego ogrzewania przebiegające w poziomej płaszczyźnie pod sufitem  należy obudować płytami z kartongipsu na stelażu stalowym (uprzednio na rurociągach uzupełnić izolację cieplną) .

7.6-  Ściany. Planuje się oczyszczenie ścian z łuszczących się warstw starej farby,

wykonanie zaprawek gipsowych w miejscach mocowania krat usuniętych boksów. Przekucie otworu drzwiowego ze świetlicy do pomieszczenia nr 2. Wykonanie zagruntowania ścian oraz pomalowanie zmywalną farbą lateksową. Na obudowach rurociągów  c. o. oraz na wskazanych ścianach w koncepcji wystroju szatni - zamontować fototapety  3D XXL. Na wskazanych w koncepcji wystroju wnętrz - fragmentach ścian - ułożyć płyty gresowe w formie deski .

7.7.- Sufit - wykonanie zaprawek gipsowych w miejscach mocowania krat usuniętych boksów, zagruntowanie sufitu oraz pomalowanie farbą emulsyjna na biało. 7.8 -  Stolarka okienna  znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie wymaga remontu.

7.9 -  Stolarka  drzwiowa  do pomieszczenia nr 1 i 2  od strony korytarza należy zamontować drzwi aluminiowe  2,10m x2,10m i 1,50m x 2,10m dwuskrzydłowe oszklone szkłem bezpiecznym P4. Ze świetlicy do pomieszczenia  nr 2 należy przekuć ścianę i zamontować drzwi płytowe z pasami szkła  o wym. 2,05x1,10m. Pozostałe drzwi  znajdują się w złym stanie technicznym i należy je wymienić  na nowe – szt 2 o wymiarach 1,20x2,10 m i  1 szt – o wym. 0,80x2,10 m. 1 szt drzwi przenieść do pomieszczenia węzła.

7.10.- Oświetlenie. Planuje się montaż 16-stu sztuk opraw oświetleniowych ledowych w miejsce istniejących punktów oświetleniowych w tym po 4 oprawy w pomieszczeniu 1 i pomieszczeniu 2 przeznaczonych na cele świetlicy przyszkolnej Oprawy  LED o mocy 24 W każda, które zapewnią odpowiednią ilość światła zgodną z obowiązującymi normami. Włącznik światła pozostanie w dotychczasowym miejscu.

7.11-  Grzejniki i instalacja c.o. Planuje się pozostawienie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami .

# 8. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty .

Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi i BHP oraz zgodnie z załączonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.

Załączniki:

- koncepcja wystroju wnętrz szatni – opracowanie  mgr. arch.wnętrz Grażyna

Podedworna

- rzut  piwnic – z wymiarami boksów w pom1 i pom2.

- rzut piwnic – segment A

- zdjęcia szatni- przedmiar robot

opracowała  
mgr inż. Anna Armista