Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym szt.3

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

ul.Gen. Wł. Sikorskiego 15

18-100 Łapy

A. – wymagania techniczne - Specyfikacja  tokarka konwencjonalna

| Parametr | Jedn. | Minimum |
| --- | --- | --- |
| Długość w kłach | mm | 1500 |
| Szerokość łoża | mm | 330 |
| Średnica toczenia nad łożem | mm | 500 |
| Średnica toczenia nad suportem | mm | 325 |
| Średnica toczenia bez mostka | mm | 630 |
| Przelot wrzeciona | mm | 80 |
| Stożek wrzeciona |  | Metryczny 80 |
| Końcówka wrzeciona |  | ISO C-8 lub D-8 (Camlock) |
| Ilość prędkości wrzeciona |  | 15 |
| Zakres obrotów | obr/min | 22-1800 |
| Przesuw poprzeczny | mm | 330 |
| Przesuw szufladki | mm | 130 |
| Zakres posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0,072-4,038/66 |
| Zakres posuwu poprzecznego | mm/obr | 0,036-2,019/66 |
| Gwint metryczny | mm | 0,5 – 28/66 |
| Gwint calowy | l/cal | 1-56/66 |
| Gwint DP |  | 8 – 120 |
| Gwint modułowy | zw./cal | 0,5-3,5 |
| Średnica tulei konika | mm | 65 |
| Wysuw tulei konika | mm | 120 |
| Stożek tulei |  | Mors’a nr 5 |
| Moc silnika | kW | 5,5 |

B. Wyposażenie standardowe *

- Tuleja redukcyjna MT5/MT3

- Kieł stały  MT-3 – 2szt.

- Uchwyt 3 szczękowy samocentrujący

- Uchwyt 4 szczękowy

- Okular

- Podtrzymka

- System chłodzenia

- Osłona uchwytu

- Lampa oświetleniowa

- Osłona przeciwwiórowa

- Tarcza zabierakowa

- Skrzynka narzędziowa

- Smarownica tłokowa

- Noże składane płytkowe  różne rodzaje (3 szt.)

- Płytki do noży (15 szt.)

- Liniały w osiach X,Z,Z1 System odczytu położenia SINO

- Deklaracja CE

- DTR w języku polskim

- Dostawa

- Instalacja

- Uruchomienie

- Szkolenie z obsługi i serwisowania w CKP Łapy

- Wykonanie testu potwierdzającego sprawność obrabiarki zgodnie z dokumentacją.

- Gwarancja:  24  miesięcy

- Termin dostawy:  max. 4 tygodnie od daty podpisania umowy;

- Warunki płatności: płatność po uruchomieniu obrabiarki

- Serwis pogwarancyjny minimum 10 lat

Uwaga !

* Wyspecyfikowane wyposażenie standardowe dotyczy jednego urządzenia. Każda z dostarczonych tokarek musi być zabezpieczona w wyspecyfikowany komplet wyposażenia standardowego.