Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Frezarka narzędziowa z odczytem cyfrowym szt.1

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

ul.Gen. Wł. Sikorskiego 15

18-100 Łapy

A. – wymagania techniczne - Specyfikacja frezarka narzędziowa

Podstawowe parametry techniczne:

| Paramrtr | Minimum |
| --- | --- |
| Przekładnia | Bezstopniowa /wariator/ |
| Stożek wrzeciona | ISO 40 |
| Obrót głowicy | 360o |
| Przechył głowicy w prawo i lewo | ± 90o |
| Rozmiar stołu [mm] | 300 x 1500 |
| Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] | 50-3200 |
| Silnik [kW] | 3,7 |
| Prędkość posuwu pinoli | 3/0.04, 0.08, 0.15 pion |
| Przesuw stołu w osi X [mm] | 950 |
| Przesuw stołu w osi Y [mm] | 380 |
| Przesuw stołu w osi Z [mm] | 480 |
| Wysuw pinoli [mm] | 125 pion |
| Przesuw belki [mm] | 480 |
| Ciężar [kg] | 1 600 |

B. - Wyposażenie standardowe:

- Napęd elektryczny stołu w osi  X, Y z płynną regulacją przesuwu

- Posuw ustawczy stoły w Z

- Odczyt optyczny w 3 osiach (x,y,z) system SINO

- Pneumatyczny chwyt narzędzia

- Elementy do posadowienia maszyny

- Imadło frezarskie

- Głowica wytaczarska

- Stół podziałowy z konikiem i tarczą

- Dostawa

- Instalacja

- Uruchomienie

- Szkolenie z obsługi i serwisowania  w CKP Łapy

- Deklaracja CE

- DTR w języku polskim

- Wykonanie testu potwierdzającego sprawność obrabiarki zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

Frezy różne rodzaje  (4, 6, 8, 10 HSS)

Płytki do głowicy ( 10 szt.)

Frez nasadzany

Trzpień do głowicy

Gwarancja:  24  miesięcy

Wykonanie testu potwierdzającego sprawność obrabiarki zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

Serwis gwarancyjny – czas realizacji 48h

Serwis po gwarancyjny minimum 10 lat

Termin dostawy:  max. 4 tygodnie od daty podpisania umowy;

Warunki płatności: płatność po uruchomieniu obrabiarki