Załącznik nr 1 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ciągników w ilości 2 szt. wraz z osprzętem, rok produkcji 2021 r., wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

- Wymagane parametry ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy z osprzętem oraz przystosowanego do nauki jazdy i egzaminatora:

  - Ciągnik:

- moc silnika min. 90 KM

- silnik czterocylindrowy turbodoładowany

- moment obrotowy min. 400 Nm

- poj. silnika min. 4400 cm3

- wymiana oleju w silniku nie częściej niż co 600 mth,

- skrzynia biegów, minimum 16/16.

- minimum 4 biegi pod obciążeniem, wszystkie przełożenia zmieniane elektrohydraulicznie (bez dźwigni mechanicznej) (półbiegi)

- napęd na 4 koła włączany elektrohydraulicznie

- rozstaw osi min 2400 mm

- wydatek hydrauliki min. 100 l/min

- układ klimatyzacji i wentylacji z nawiewami

- nalepki norm CE

- siedzenie pasażera

- wycieraczka tylnej szyby

- wyłącznik akumulatora

- sterowanie zewnętrzne WOM

- błotniki przednie

- prędkość jazdy max min 40 km/h

- pneumatyczny układ hamulcowy dwu obwodowy

- dodatkowe kule kat. 3/2

- dolny zaczep rolniczy i górny zaczep

- cięgło górne hakowe kat. 3/2

- 2 mechaniczne stabilizatory

- dolne ramiona kat. 3 hakowe

- alternator min. 200 A/h

- udźwig tylnego podnośnika min. 4 500 kg

- opony przód min. 14.9-R24 (380/85-R24)

- opony tył min. 18.4.R34 (460/85-R34)

- spełnia emisję norm spalin STAGEV

- wyjście hydrauliczne min. 2 pary

- ciągnik przystosowany do nauki jazdy i egzaminatora

  - Ładowacz czołowy z osprzętem (min.: łyżka, paleciak, pług do śniegu) w kolorze ciągnika:

Ładowacz:

- udźwig min. 1500 kg

- wysokość podnoszenia do osi obrotu min. 3850 mm

- wysokość załadunkowa min. 3550 mm

- sterowny joystickiem

- starowany min. 3 sekcyjne

- amortyzator tłokowy

Łyżka:

-  szerokości min. 1 800 mm

Paleciak:

- udźwig min. 2 000 kg

Pług do śniegu:

- szerokość min. 200 cm

- oświetlenie obrysowe

- zaczepienie na ładowacz przedni

- sterowanie hydrauliczne odkładnice uchylne

- lemiesz gumowy

- możliwość pracy co najmniej w 4 pozycjach

- Wymagane parametry ciągnika przystosowanego do nauki jazdy i egzaminatora.

- moc silnika min. 90 KM

- silnik czterocylindrowy turbodoładowany

- moment obrotowy min. 400 Nm

- poj. silnika min. 4400 cm3

- wymiana oleju w silniku nie częściej niż co 600 mth,

- skrzynia biegów, minimum 16/16.

- minimum 4 biegi pod obciążeniem, wszystkie przełożenia zmieniane elektrohydraulicznie (bez dźwigni mechanicznej) (półbiegi)

- napęd na 4 koła włączany elektrohydraulicznie

- rozstaw osi min 2400 mm

- wydatek hydrauliki min. 60 l/min

- układ klimatyzacji i wentylacji z nawiewami

- nalepki norm CE

- siedzenie pasażera

- wycieraczka tylnej szyby

- włącznik akumulatora

- sterowanie zewnętrzne WOM

- błotniki przednie

- prędkość jazdy max min 40 km/h

- pneumatyczny układ hamulcowy dwu obwodowy

- dodatkowe kule kat. 3/2

- dolny zaczep rolniczy i górny zaczep

- cięgło górne hakowe kat. 3/2

- 2 mechaniczne stabilizatory

- dolne ramiona kat. 3 hakowe

- alternator min. 200 A/h

- udźwig tylnego podnośnika min. 4 500 kg

- opony przód min. 14.9-R24 (380/85-R24)

- opony tył min. 18.4.R34 (460/85-R34)

- ciągnik przystosowany do nauki jazdy i egzaminatora

- spełnia emisję norm spalin STAGEV

- wyjście hydrauliczne min. 2 pary

- Przyczepa

- typ tandem, dwuosiowy

- fabrycznie nowa 2021 rok produkcji

- ładowność min. 5 ton

- wymiary skrzyni min. 4000 x min. 2000 mm

- wysokość burty min. 500 mm

- siłownik hydrauliczny

- wywrot trójstronny

- burty boczne uchylno-otwierane

- szyber zsypowy

- osie hamowne – hamulce pneumatyczne

- oświetlenie elektryczne

-  koła 4x 11,5/80-15,3 (minimum)

- burty i koła w kolorze ciągnika

- przystosowana do nauki jazdy i egzaminatora

- układ hamulcowy przyczepy dostosowany do ciągników

UWAGA!

- Ładowacz zamontowany na ciągniku z pkt. 1