Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa wózka widłowego

oraz szlifierki do płaszczyzn”

1. Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego, rok produkcji 2021 r. lub nowszy, spełniającego niżej wskazane parametry:

a) Udźwig minimalny 1600 kg

b) Maszt dwusekcyjny;

- wysokość podnoszenia minimum 3000

- wysokość masztu w stanie złożonym maksymalnie 2200 mm

c) Przesuw boczny wideł z pozycjonerem wideł

d) Widły minimum 1200 mm

e) Manualne sterowanie układem hydraulicznym

f) Hydrokinetyczne przeniesienie napędu

g) Silnik spalinowy benzyna oraz gaz PB

- pojemność silnika minimum 2000 cm3

- moc silnika minimum 30 kW

h) Kabina ochronna operatora z przednią szybą i wycieraczką

i) Ogumienie wózka pneumatyczne przód i tył

j) Oświetlenie do pracy w nocy

k) Kogut ostrzegawczy

l) Pasy bezpieczeństwa operatora

m) Wyłącznik bezpieczeństwa główny

2. Zadanie nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej szlifierki do płaszczyzn, rok produkcji 2021 r. lub nowszy, spełniającej niżej wskazane parametry:

| Stół roboczy | Powierzchnia stołu (Dł. x Szer.) |  | mm | Nie mniej1000*400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Przesuw stołu roboczego (Dł. x Szer.) |  | mm | Nie mniej1100*400 |
|  | Rowki teowe T (liczba x szerokość) |  | mm | Min. 3x14 |
| Głowica szlifierska | Maks. odległość końcówki wrzeciona do powierzchni stołu |  | mm | Min. 500 |
|  | Rozmiar tarczy (średnica zewnętrzna × szerokość × średnica wewnętrzna) |  | mm | Φ350x40xΦ127 |
| Szybkość posuwu | Prędkość wzdłużna stołu roboczego |  | m/min | Min. 3 -20 |
|  | Posuw poprzeczny mechaniczny dokładność. | Przekładnia bezstopniowa | mm/min. | 600 |
|  |  |  | mm/obrót | 0-8 |
|  |  | Na podziałkę | mm | 0,02 |
|  | Szybkie opuszczanie i podnoszenie głowicy szlifierskiej |  | mm/min. | 400-500 |
| Moc silnika | Silnik wrzeciona |  | kW | Min. 4 |
|  | Silnik hydrauliczny |  | kW | Nie więcej 2,2 |
|  | Szorstkość powierzchni |  | mm | Ra0,4 |
| Rozmiar uchwytu (uchwyt elektromagnetyczny) |  |  | mm | 400*1000 |

| Ponadto: - Posuw automatyczny 2 osi - Odczyt 2 osi - Stół elektromagnetyczny - Trzpień do wyważania tarczy szlifierskiej - Wyważarka statyczna - Zabudowa przestrzeni roboczej - Układ chłodzenia - Centralne smarowanie - Separator magnetyczny - Miernik parametrów sieci |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |