Kosztorys szacunkowy - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pomieszczeń i placu manewrowego

INWESTOR	:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	……………………………. zł

Słownie:	……………………………………………………………….i ………../100 zł

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

01.09.2021

Szkoła Łapy

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  | SALA SPAWALNI |  |  |  |  |
| 1.1 |  | PRZEBUDOWA OTWORÓW DRZWIOWYCH |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z |  | m3 | 0,360 |  |  |
| d.1. | 02 | wykuciem bruzd dla belek |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - |  | m | 13,500 |  |  |
| d.1. | 05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 |  |  |  |  |
| 1 |  | mm |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - |  | szt. | 12,000 |  |  |
| d.1. | 07 | obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 |  |  |  |  |
| 1 |  | mm - jako oddzielna robota |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0703- Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach |  | m2 | 3,600 |  |  |
| d.1. | 02 | płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodo- |  |  |  |  |
| 1 |  | wych |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0712- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z |  | m2 | 3,600 |  |  |
| d.1. | 04 | zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach |  |  |  |  |
| 1 |  | na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 |  |  |  |  |
|  |  | miejscu) |  |  |  |  |
| 1.2 |  | PODŁOGA |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0802- Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o |  | m2 | 77,064 |  |  |
| d.1. | 06 | grubości 1/2 cegły |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 1101- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym |  | m3 | 7,706 |  |  |
| d.1. | 01 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0609- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- |  | m2 | 77,064 |  |  |
| d.1. | 03 | wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna |  |  |  |  |
| 2 |  | warstwa |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0607- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |  | m2 | 77,064 |  |  |
| d.1. | 01 | lenowej szerokiej poziome podposadzkowe |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1102- Posadzka przemysłowa grubości 90 mm zatarte na |  | m2 | 77,064 |  |  |
| d.1. | 02 1102-03 | gładko. Zbrojenie rozproszone. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | STOLARKA WEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 11 | KNR 0-19 0931- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Drzwi stalowe |  | m2 | 4,290 |  |  |
| d.1. | 08 | dwuskrzydłowe. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 0-19 0931- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Drzwi stalowe |  | m2 | 1,995 |  |  |
| d.1. | 08 | jednoskrzydłowe. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | REMONT ŚCIAN I SUFITÓW |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0713- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie ma- |  | m2 | 214,780 |  |  |
| d.1. | 03 | lowanych i nie tapetowanych na ścianach |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0713- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie ma- |  | m2 | 66,976 |  |  |
| d.1. | 04 | lowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i |  |  |  |  |
| 4 |  | spocznikach |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |  | m2 | 105,472 |  |  |
| d.1. | 03 | wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [far- |  |  |  |  |
| 4 |  | ba do ścian spawalni - odbicie światła] |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |  | m2 | 126,304 |  |  |
| d.1. | 03 | wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02 1504- Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową m2 |  |  | 49,980 |  |  |
| d.1. | 03 | tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- | m2 | 10,088 |  |  |
| d.1. | 2702-02 | pełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowa- |  |  |  |  |

- niem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm

| 1.5 |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 | m | 60,000 |  |  |
| d.1. | 0207-01 | mm2 wciągane do rur |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR-W 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz- | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1. | 0309-05 | goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca- |  |  |  |  |
| 5 |  | nych 16A/2.5 mm2 |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych meta- | szt. | 4,000 |  |  |
| d.1. | 0309-14 | lowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych |  |  |  |  |
| 5 |  | 63A/25 mm2 |  |  |  |  |
| 22 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel- | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1. | 0308-06 | nych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubieguno- |  |  |  |  |
| 5 |  | wych mocowanych przez przykręcenie |  |  |  |  |
| Razem dział: SALA SPAWALNI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |  |

Szkoła Łapy

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | SALA OZE |  |  |  |  |
| 2.1 |  | PRZEBUDOWA OTWORÓW DRZWIOWYCH |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z | m3 | 0,160 |  |  |
| d.2. | 02 | wykuciem bruzd dla belek |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - | m | 6,000 |  |  |
| d.2. | 05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 |  |  |  |  |
| 1 |  | mm |  |  |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - | szt. | 6,000 |  |  |
| d.2. | 07 | obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 |  |  |  |  |
| 1 |  | mm - jako oddzielna robota |  |  |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach | m2 | 1,600 |  |  |
| d.2. | 02 | płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodo- |  |  |  |  |
| 1 |  | wych |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0712- | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z | m2 | 1,600 |  |  |
| d.2. | 04 | zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach |  |  |  |  |
| 1 |  | na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 |  |  |  |  |
|  |  | miejscu) |  |  |  |  |
| 2.2 |  | PODŁOGA |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0802- | Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o | m2 | 57,567 |  |  |
| d.2. | 06 | grubości 1/2 cegły |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-02 1101- | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 5,757 |  |  |
| d.2. | 01 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- | m2 | 57,567 |  |  |
| d.2. | 03 | wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna |  |  |  |  |
| 2 |  | warstwa |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m2 | 57,567 |  |  |
| d.2. | 01 | lenowej szerokiej poziome podposadzkowe |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-02 1102- | Posadzka przemysłowa grubości 90 mm zatarte na | m2 | 57,567 |  |  |
| d.2. | 02 1102-03 | gładko. Zbrojenie rozproszone. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | STOLARKA WEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 33 | KNR 0-19 0931- | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Drzwi stalowe | m2 | 3,300 |  |  |
| d.2. | 08 | dwuskrzydłowe. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 0-19 0931- | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Drzwi stalowe | m2 | 1,890 |  |  |
| d.2. | 08 | jednoskrzydłowe. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | REMONT ŚCIAN I SUFITÓW |  |  |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0819- | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 2,580 |  |  |
| d.2. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie ma- | m2 | 188,846 |  |  |
| d.2. | 03 | lowanych i nie tapetowanych na ścianach |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie ma- | m2 | 57,567 |  |  |
| d.2. | 04 | lowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i |  |  |  |  |
| 4 |  | spocznikach |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2 | 153,917 |  |  |
| d.2. | 03 | wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-02 1504- | Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową | m2 | 84,788 |  |  |
| d.2. | 03 | tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 40 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 | m | 60,000 |  |  |
| d.2. | 0207-01 | mm2 wciągane do rur |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR-W 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz- | szt. | 6,000 |  |  |
| d.2. | 0309-05 | goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca- |  |  |  |  |
| 5 |  | nych 16A/2.5 mm2 |  |  |  |  |
| 42 | KNR-W 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych meta- | szt. | 4,000 |  |  |
| d.2. | 0309-14 | lowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych |  |  |  |  |
| 5 |  | 63A/25 mm2 |  |  |  |  |
| 43 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel- | szt. | 6,000 |  |  |
| d.2. | 0308-06 | nych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubieguno- |  |  |  |  |
| 5 |  | wych mocowanych przez przykręcenie |  |  |  |  |
| Razem | dział: SALA OZE |  |  |  |  |  |

- 3 -

Szkoła Łapy

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 |  | SALA 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | STOLARKA WEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 44 | KNR 0-19 0931- Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. m2 |  |  | 11,576 |  |  |
| d.3. | 05 | ponad 3.0 m2 oszklone na budowie. Dodatkowo roleta |  |  |  |  |

- przeciwsłoneczna.

| 3.2 |  | REMONT ŚCIAN I SUFITÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | KNR 4-01 0713- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie ma- |  | m2 | 97,920 |  |  |
| d.3. | 03 | lowanych i nie tapetowanych na ścianach |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-01 0713- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie ma- |  | m2 | 55,460 |  |  |
| d.3. | 04 | lowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i |  |  |  |  |
| 2 |  | spocznikach |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |  | m2 | 153,380 |  |  |
| d.3. | 03 | wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża- | kpl. | 6,000 |  |  |
| d.3. | 0504-05 | rowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych za- |  |  |  |  |

- wieszanych, końcowych

| Razem dział: SALA 3 |  |
| --- | --- |

- 4 -

Szkoła Łapy

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  | (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 |
| 4 |  | BUDOWA PLACU MANEWROWEGO |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0813- | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- | m | 100,000 |  |  |
| d.4 | 03 | sypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0811- | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o | m2 | 900,000 |  |  |
| d.4 | 04 | grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cemento- |  |  |  |  |
|  |  | wą |  |  |  |  |
| 51 | KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie | m2 | 900,000 |  |  |
| d.4 | 0408-01 | koryta |  |  |  |  |
| 52 | KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie | m2 | 900,000 |  |  |
| d.4 | 0408-02 | podsypki piaskowej |  |  |  |  |
| 53 | KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o po- | m2 | 900,000 |  |  |
| d.4 | 0408-04 | wierzchni ponad 3 m2) - budowa |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-31 1105- | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych beto- | m2 | 500,000 |  |  |
| d.4 | 02 | nowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 |  |  |  |  |
|  |  | cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2 | 600,000 |  |  |
| d.4 | 01 | lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypeł- |  |  |  |  |
|  |  | nieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |
| 56 | KNR 0-11 0325- | Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" gru- | m2 | 600,000 |  |  |
| d.4 | 06 | bości 80 mm typu 150 na podsypce cementowo-piasko- |  |  |  |  |
|  |  | wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce- |  |  |  |  |
|  |  | mentową |  |  |  |  |
| 57 | KNR 4-01 0212- | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo- | m3 | 18,000 |  |  |
| d.4 | 03 | nych |  |  |  |  |
| 58 | KNR 2-02 0207- | Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 6 | m2 | 45,000 |  |  |
| d.4 | 03 0207-07 | m - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |  |
| 59 | KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- | m2 | 45,000 |  |  |
| d.4 | 03 | nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfal- |  |  |  |  |
|  |  | towych rzadkich - pierwsza warstwa |  |  |  |  |
| Razem | dział: BUDOWA PLACU MANEWROWEGO |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |

- 5 -

| Szkoła Łapy_ |  |  | TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycje kosztorysowe |  | Nazwa | Wartość |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1-22 |  | SALA SPAWALNI |  |
| 1.1 | 1 | - 5 | PRZEBUDOWA OTWORÓW DRZWIOWYCH |  |
| 1.2 | 6-10 |  | PODŁOGA |  |
| 1.3 | 11 | - 12 | STOLARKA WEWNĘTRZNA |  |
| 1.4 | 13 | - 18 | REMONT ŚCIAN I SUFITÓW |  |
| 1.5 | 19 | - 22 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 2 | 23 | - 43 | SALA OZE |  |
| 2.1 | 23 | - 27 | PRZEBUDOWA OTWORÓW DRZWIOWYCH |  |
| 2.2 | 28 | - 32 | PODŁOGA |  |
| 2.3 | 33 | - 34 | STOLARKA WEWNĘTRZNA |  |
| 2.4 | 35 | - 39 | REMONT ŚCIAN I SUFITÓW |  |
| 2.5 | 40 | - 43 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 3 | 44 | - 48 | SALA 3 |  |
| 3.1 | 44 | - 44 | STOLARKA WEWNĘTRZNA |  |
| 3.2 | 45 | - 47 | REMONT ŚCIAN I SUFITÓW |  |
| 3.3 | 48 | - 48 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 4 | 49 | - 59 | BUDOWA PLACU MANEWROWEGO |  |
|  |  |  | RAZEM netto |  |
|  |  |  | VAT |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |

- 6 -