Projekt  „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3  Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OGRODNICZEG0

| Lp. | Nazwa sprzętu | Wymagane parametry | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie ogrodowe wielofunkcyjne | Rodzaj napędu: silnik spalinowy czterosuwowy minimalna pojemność / moc silnika: 160cm³/3,5 kW uchwyt obrotowy 180 dodatkowe wyposażenie: taczka/wózek bieg w przód i wstecz | 1 |
| 2 | Dmuchawa do liści | 1.dmuchawa: silnik spalinowy czterosuwowy 1 sztuka minimalna pojemność/moc silnika/zasilanie: 23 cm³/0,8 kW regulacja: zmiana dmuchawy na zasysanie wyposażenie: worek, rura dmuchawy i zasysająca waga max: 5 kg zapłon elektroniczny 2.dmuchawa elektryczna: silnik elektryczny 1 sztuka minimalna pojemność/moc silnika/zasilanie: 70V akumulator regulacja prędkości wydmuchu, wyposażenie: akumulator, ładowarka, waga max: 4 kg. 3. dmuchawa: silnik dwusuwowy 1 sztuka minimalna pojemność/moc silnika/ zasilanie: 70 cm³/4KM regulacja prędkości wydmuchu dodatkowe wyposażenie: przedłużenie rury waga max: 12 kg, Wersja plecakowa | 3 |
| 3 | Zagęszczarka do gruntu | Zagęszczarka płytowa silnik spalinowy czterosuwowy minimalna pojemność/moc silnika: 160 cm³/5 kW Głębokość ubijania do 30 cm. wyposażenie: nakładka gumowa Waga ok. 60 kg Koła transportowe | 1 |
| 4 | Rozdrabniacz gałęzi | Rodzaj napędu: silnik spalinowy czterosuwowy Minimalna poj./moc silnika: 400 cm³/9kW Dwa wloty do gałęzi, automatyczny posuw rozdrabnianych gałęzi, noże ze stali hartowanej, Koła do transportu | 1 |
| 5 | Nożyce do żywopłotu | 1.Nożyce spalinowe 1 sztuka Silnik spalinowy Minimalna poj./moc silnika: 20 cm³/0,8 kW Minimalna długość robocza: 50 cm. Grubość ciętych gałęzi: 20-30 mm Waga max: 6 kg Elementy mechanizmu tnącego metalowe 2.Nożyce elektryczne 1 sztuka Silnik elektryczny Moc silnika: 600W Minimalna długość robocza: 50 cm. Grubość ciętych gałęzi: 20-30 mm Waga max.: 4,5 kg 3. nożyce elektryczne 1 sztuka Silnik elektryczny Moc silnika: 700W Minimalna długość robocza: 50 cm. Grubość ciętych gałęzi: 20-30 mm Wysięgnik teleskopowy Waga max: 5 kg | 3 |
| 6 | Podkaszarka elektryczna | Silnik elektryczny Minimalna pojemność/ moc silnika: 230V, 18V (akumulator) Regulacja ustawienia głowicy, Szerokość cięcia 20-30 cm. Waga max.: 5 kg W zestawie: żyłka, akumulator, ładowarka | 3 |
| 7 | Kosa spalinowa | Silnik spalinowy Minimalna pojemność/moc silnika: 50cm³/3 KM Regulacja ustawienia głowicy Szerokość cięcia: 30-40 cm. Waga max.: 8 kg Inne: element tnący-żyłka (głowica półautomatyczna), nóż 3 lub 4 zębny, w zestawie szelki. | 3 |
| 8 | Kosiarka spalinowa | Silnik spalinowy pojemność/moc silnika 150 cm³/5KM kosz na trawę min 50l pojemności minimalna szerokość koszenia 40 cm regulowana wysokość cięcia regulowane ustawienie rękojeści funkcja mulczowania | 1 |
| 9 | Kosiarka bębnowa ręczna | Minimalna szerokość koszenia 35 cm. Minimum 4-stopniowa regulacja wysokości koszenia, odłączana rączka, duże koła | 1 |
| 10 | Kosiarka bębnowa elektryczna | Silnik elektryczny Moc silnika 400W Minimalna szerokość koszenia 35 cm. Regulowana wysokość koszenia Składana lub odłączana rączka | 1 |
| 11 | Kosiarka spalinowa samojezdna | Silnik spalinowy Minimalna pojemność/moc silnika: 190cm³/6KM Kosz na trawę minimum 60l pojemności Minimalna szerokość koszenia 50 cm Napęd trzybiegowy Elektryczny rozrusznik Regulowana wysokość cięcia Regulowane ustawienie rękojeści Funkcja mulczowania | 1 |
| 12 | Kosiarka elektryczna | Silnik elektryczny Minimalna moc silnika 1600W Kosz na trawę min. 40l. pojemności Minimalna szerokość koszenia 35 cm. Regulacja wysokości koszenia, Składana lub odłączana rączka | 1 |
| 13 | siewnik | Siewnik do nawozów i nasion Pojemność minimalna 15l. szerokość rozrzutu min. 45 cm regulacja rozsiewu, duże koła, odłączana rączka | 1 |
| 14 | Kosiarka spalinowa listwowa | Silnik spalinowy Minimalna pojemność/moc silnika:120cm³/4,5 KM Kosz na trawę: nie Minimalna szerokość koszenia: 80 cm. Napęd na koła, regulacja wysokości koszenia | 1 |
| 15 | Wał ogrodniczy do trawy | Ciężar minimalny przed napełnieniem 5 kg. Szerokość robocza 40-50 cm. nakładka do aeracji odłączana rączka | 1 |
| 16 | Przedłużacz elektryczny bębnowy | Długość 50 m uziemienie maksymalne obciążenie 3600W 4 gniazdka trzyżyłowy 3x2,5 wyłącznik termiczny wodoszczelny | 3 |
| 17 | Przedłużacz elektryczny | Długość 50 m maksymalne obciążenie 2500W liczba gniazdek 1 220-250V wodoszczelny | 3 |