EGZ. NR 5

www.studio-projekt.com , biuro@studio-projekt.com, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 46, tel. 608.505.345

temat opracowania : PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNYCH KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

obiekt : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4 dz. nr ewid. : 865/6

inwestor : Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

AUTORZY OPRACOWANIA:

| Imię i nazwisko | Uprawnienia projektowe | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektował architektura: mgr inż. arch. Jacek Bakuła | MA/003/19 |  |
| Opracował architektura : inż. Grzegorz Bakuła mgr. inż. arch. Klaudia Rokicka Klaudyna Krupa-Śledziewska |  |  |
| Data MIŃSK MAZOWIECKI, Marzec 2021 r. |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

# Zagospodarowanie działki

- Opis                                                                                                        str………

- Część rysunkowa									       str........

- RYS. NR 01       Szkic usytuowania budynku  	skala 1:500          	       str........

- Załączniki.

- Zaświadczenie z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa     str........

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego					       str........

- Plan BIOZ										       str........

## Projekt budowlany – architektura

- Opis techniczny									       str.......

- Część rysunkowa

| RYS. NR 02 RYS. NR 03 RYS. NR 04 RYS. NR 05 RYS. NR 06 RYS. NR 07 | Inwent.- Elewacja Płn. i Wsch. Inwent.- Elewacja Płd. i Zach. Elewacja Północna Elewacja Południowa Elewacja Wschodnia Elewacja Zachodnia | skala 1:100 skala 1:100 skala 1:50 skala 1:50 skala 1:50 skala 1:50 | str……. str……. str……. str……. str……. str……. |
| --- | --- | --- | --- |

PROJEKT ZAWIERA ……….STRON

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa działka nr 865/6 znajduje się 
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4. Działka jest zabudowana budynkiem oświaty, w którym mieści się Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych z dostępem do drogi publicznej od strony północnej. Na działce będącej przedmiotem opracowania znajduję się również parking dla samochodów osobowych. Budynek podłączony jest do sieci: elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłowniczej.

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku szkoły w postaci ocieplenia budynku.

Inwestycja głównie obejmuje:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem tynkiem silikatowo-silikonowym cienkowarstwowym;

- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych wraz z wykończeniem cokołu tynkiem akrylowym mozaikowym;

- wymiana systemu orynnowania na nowe metalowe;

Infrastruktura:

- Zakres prac niniejszego opracowania nie zmienia dostępu do istniejących mediów.

- Obsługa komunikacyjna-  istniejący dojazd od  drogi publicznej

- Energia elektryczna z istniejącego przyłącza na warunkach wydanych przez Zakład Energetyczny.

Informacje uzupełniające zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego:

- Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

- Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- Remont budynku nie spowoduje zmiany sposobu jego użytkowania.

Informacja o Obszarze Oddziaływania Obiektu

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu dla przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany czyli  dz. nr 865/6

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o:

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. . ( Dz. U. z 2019 poz. 1065, tekst jednolity) § 12.1, 13.1, oraz § 60, §271

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANŻA: ARCHITEKTURA

temat opracowania : PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNYCH KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

obiekt : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4 dz. nr ewid. : 865/6

inwestor : Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

| Imię i nazwisko | Uprawnienia projektowe | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektował architektura: mgr inż. arch. Jacek Bakuła | MA/003/19 |  |
| Opracował architektura : inż. Grzegorz Bakuła mgr. inż. arch. Klaudia Rokicka Klaudyna Krupa-Śledziewska |  |  |
| Data MIŃSK MAZOWIECKI, Marzec 2021 r. |  |  |

Zawartość

1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

4.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

5.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,      ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

# ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montażu i demontażu rusztowań;

- demontaż istniejącego ocieplenia ze styropianu na części elewacji od strony północnej;

- roboty ziemne mechaniczne: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża;

- roboty dekarskie;

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia ze styropianu wraz z wykończeniem;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych wraz z wykończeniem;

- wykonanie ocieplenia gzymsu;

- wymiana rynien i rur spustowych na metalowe;

- doprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej (BEZ ZMIAN);

- wymiana instalacji odgromowej budynku;

- rozebranie betonowej opaski wokół budynku i wykonanie nowej z płyt betonowych;

- wymiana lamp zewnętrznych na lampy LED (NA ELEWACJI);

- likwidacja krat znajdujących się we wnękach okiennych na parterze budynku;

# WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działka jest zabudowana budynkiem oświaty, w którym mieści się Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych.

# WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Prace prowadzone będą na terenie należącym do budynku szkoły.

- Instalacje podziemne występujące w rejonie projektowanych robót: sieci podziemne zgodnie z załączoną mapą.

# WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- zagrożenia związane z   magazynowaniem poziomym sprzętu i materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy

- zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy 
i jego bezpośrednim sąsiedztwie

- zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych

- zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych

- zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających użycia urządzeń elektrycznych

- zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego 
i innych urządzeń technicznych obsługujących poszczególne etapy budowy podczas całego procesu budowy.

- zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie prowadzenia tych robót:

- roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy

  - obsunięcie się ziemi podczas wykonywania wykopu i izolacji ścian

fundamentowych

- upadek z wysokości podczas prac na rusztowaniach i na dachu

- uszkodzenia ciała spowodowane upadkiem materiałów budowlanych

- porażenie prądem podczas używania elektronarzędzi

# WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych oraz zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu 
i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie  przez poszczególne osoby. Wymagany instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem 
do pracy.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu 
do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia ludzi

- obsługi maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref zagrożenia).

# WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,   ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych, wymaganiami wynikającymi 
z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi 
z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.

- Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia.

- Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia 
do stosowania w Polsce.

- Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej.

- Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych.

- Zapewnić wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego.

- Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

- Instruktaż bhp pracowników- ogólny i stanowiskowy

- Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie używać środków wybuchowych.

- Materiały rozbiórkowe wywozić sukcesywnie w miarę postępu robót.

- Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ich ewentualnego zabezpieczenia.

- Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 1 metra, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Przy wykonywaniu robót 
na wysokości i przy krawędzi dachu pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. Ponadto pracownicy muszą uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy oraz powinni posiadać kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska.

Rusztowania budowlane winny:

- być atestowane,

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

- posiadać konstrukcje dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,

- posiadać siatkę zabezpieczającą

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową,

- zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy.

Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się konstrukcji rusztowania. Zakotwienia powinny być rozmieszczone równocześnie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Wspinanie się 
po stojakach, podłużnicach i poręczach rusztowań jest zabronione. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, 
np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie dachu powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów, itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość przejścia.

Miejsce pracy należy zaopatrzyć w przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

OPRACOWAŁ:

### II. PROJEKT BUDOWLANY – ARCHITEKTURA

- OPIS TECHNICZNY

  - PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany robót budowlanych w postaci: ocieplenia oraz  wymiany orynnowania. Planowany remont ma na celu poprawienie estetyki budynku, parametrów użytkowych oraz termicznych.

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej;

- Zaakceptowana przez Zleceniodawcę koncepcja kolorystyki;

- mapa bez sprawdzenia w terenie;

- Wizja lokalna na działce, oględziny i pomiary obiektu;

- Obowiązujące normy, przepisy budowlane oraz literatura techniczna;

- Uzgodnienia z Inwestorem.

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentację projektowo-kosztorysową  ocieplenia budynku wraz z kolorystyką elewacji oraz warunki wykonawstwa i prowadzenia robót.

  - ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu odprowadzone będą poprzez system rur spustowych zewnętrznych i wpustów wewnętrznych do kanalizacji deszczowej.

  - CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - STAN ISTNIEJĄCY

Rozpatrywany budynek jest zlokalizowany na działce nr ewid. 865/6
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4. Jest to budynek pełniący funkcję  oświatową, w której mieści się Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych.

Obiekt wybudowany został w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wykonany w technologii tradycyjnej, budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicę, trzytraktowy. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z cegły pełnej gr. 50 cm i wewnętrzne gr. 38 cm. Strop z elementów prefabrykowanych typ DMS. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą.

Okna na kondygnacjach nadziemnych w ramach PCV, na kondygnacji piwnicy okna w ramach drewnianych. Drzwi zewnętrzne wymienione na nowe aluminiowe.

Obiekt wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

Stan techniczny budynku oraz jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych jest dobry i nie stanowi zagrożenia w dalszej eksploatacji. Nie zaobserwowano pęknięć ani uszkodzeń elementów nośnych, nadmiernych ubytków bądź zarysowań. Stwierdza się, że cały ustrój nośny obiektu jest prawidłowy pod kątem techniczno-użytkowym.

Budynek nie posiada ochrony termicznej, w obecnym stanie nie spełnia normy dotyczącej ochrony cieplnej budynków, w związku z czym projekt przewiduje wykonanie prac dociepleniowych.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Remont istniejącego budynku, jak i jego eksploatacja nie pogorszy stanu środowiska oraz inwestycja nie będzie miała wpływu na działki sąsiednie.

Remont budynku nie spowoduje zmiany sposobu jego użytkowania.

  - ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT OBEJMUJE:

- demontaż istniejącego ocieplenia ze styropianu na części elewacji

od strony północnej;

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia ze styropianu gr. 15 cm

wraz z wykończeniem tynkiem silikatowo- silikonowym cienkowarstwowym;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic płytami

styropianowymi gr. 10 cm wraz z wykończeniem cokołu tynkiem mozaikowym;

- wykonanie ocieplenia gzymsu styropianem gr. 5 cm wraz z wykończeniem tynkiem

silikatowo- silikonowym cienkowarstwowym;

- ścianę od strony zachodniej budynku, w miejscu gdzie znajdują się urządzenia

wentylacyjne na ścianie budynku, należy zamontować nowe dłuższe zawiesia

do urządzeń umożliwiające ocieplenie ściany lub ocieplić ścianę płytą PIR gr. 10cm;

- wymiana na nowe metalowe oraz przebudowa systemu orynnowania

wraz z doporowadzeniem wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej (BEZ

ZMIAN);

- wymiana pasa podrynnowego (wykonanie nowej obróbki blacharskiej);

- montaż nowych parapetów z blachy stalowej powlekanej;

- rozebranie betonowej opaski wokół budynku i wykonanie nowej z płyt betonowych;

- wymiana instalacji odgromowej budynku (instalację należy poprowadzić w rurce

przeznaczonej do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu);

- wymiana lamp zewnętrznych na lampy LED (3 szt.)- NA ELEWACJI;

- likwidacja krat znajdujących się we wnękach okiennych na parterze budynku;

- poprowadzenie sieci komputerowej w rurce karbowanej (”PESZEL”)

po elewacji budynku;

- renowacja terenów zielonych wynikająca z zakresu prowadzonych prac;

- remont cząstkowy chodnika wynikający z zakresu prowadzonych prac.

  - WYTYCZNE DO PROWADZENIA ROBÓT

Do ocieplenia ścian budynku przyjęto metodę „lekką-mokrą” polega ona 
na naklejeniu na zewnętrzne płaszczyzny ścian płyt styropianowych, nałożeniu na nie warstwy podkładowej zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej – drobnoziarnistego tynku systemowego.

Ściany nadziemia należy obłożyć warstwą styropianu grubości 15cm oraz wykończyć tynkiem silikatowo-silikonowym.

Ściany fundamentowe należy obłożyć warstwą styropianu grubości 10cm oraz wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym.

Do ocieplenia ościeży otworów okiennych i drzwiowych należy stosować styropian grubości 3 cm.  Na ściance podokienników założyć styropian grubości 2 cm, a w przypadku ograniczonej ilości miejsca taśmę styropianową gr. 0,8 cm. Na ścianach parteru bardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na cokołach należy wykonać wzmocniony układ warstw, tj. zastosować dwie warstwy siatki.

Kolorystyka elewacji wg. rys.  nr 04-07 Elewacje.

Prace prowadzić ściśle wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz wytycznymi wykonania systemu wydanych przez producenta systemu. Kolorystyka elewacji powinna być wykonana w tonacji kolorów pokazanych na rysunkach technicznych. Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o katalog detali wybranego producenta systemu docieplenia.

  - INSTRUKCJA WYKONANIA OCIEPLENIA

    - SPRAWDZENIE JAKOŚCI PODŁOŻA

W celu ocenienia stanu podłoża, należy wykonać niżej wymienione, ogólnie obowiązujące czynności sprawdzające:

- próba odporności na ścieranie – poprzez przetarcie otwartą dłonią ocenić stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów,

- określenie stanu istniejących powłok – poprzez opukiwanie młotkiem lub nacięcia wykonywane twardym, ostrym rylcem,

- próba zwilżania – przy pomocy pędzla czy spryskiwacza należy ocenić poziom chłonności,

- test równości i gładkości – posługując się łatą zbadać odchyłki ściany 
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu.

    - USUWANIE EWENTUALNYCH NIERÓWNOŚCI I ZANIECZYSZCZEŃ

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pyłu należy usunąć miękką szczotką, sprężonym powietrzem lub zmyć wodą pod ciśnieniem. Ubytki i nierówności skuć i oczyścić, a następnie wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską.

    - PRÓBA PRZYCZEPNOŚCI (KOSTKI STYROPIANU)

W przypadku wątpliwości, co do wytrzymałości podłoża należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w rożnych miejscach elewacji kilku 
(8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznym ich odrywaniu po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym, zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.

    - ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA PRED PRZYKLEJANIEM WARSTWY TERMOIOLACYJNEJ

Oczyszczone i wyrównane podłoże należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Pozwoli to na uzyskanie jednolitego podłoża o zmniejszonej chłonności i stworzy właściwe warunki do wiązania zapraw klejących.

    - MONTAŻ LISTWY STARTOWEJ (COKOŁOWEJ)

Przed przystąpieniem do montażu listwy startowej należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się łącznikami mechanicznymi. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Koniecznym jest zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku budynków o nieregularnych kształtach stosuje się listwy 
z poprzecznymi nacięciami.

    - PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJĄCEJ

Suchą zawartość opakowania należy wsypać do czystego pojemnika 
z wcześniej odmierzoną ilością wody (do przygotowania zaprawy klejącej można stosować tylko wodę pitną) i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy podana 
na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy.

    - SPOSÓB PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIANY

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo-punktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości minimum 3 cm, 
a na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 8 cm. Pasma nakładamy 
na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt 
po upływie kilkunastu minut. Gdy płyta ma wymiar 50x100 cm, to na środkowej jej części należy nałożyć minimum 6 „placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać nie mniej niż. 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę 
i powtórzyć operację klejenia płyty.

Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozłożyć, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych.

    - USUWANIE NADMIARU ZAPRAWY KLEJĄCEJ

Po przyłożeniu płyty termoizolacyjnej do podłoża należy pamiętać, aby usunąć wypływający spod niej nadmiar kleju. Pozwoli to na uniknięcie powstawania otwartych spoin pomiędzy płytami.

    - KONTROLA USTAWIENIA PŁYT POZIOMNICĄ

Należy pamiętać, aby w trakcie mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy na bieżąco sprawdzać równość powierzchni.

    - UZUPEŁNIENIE SZCZELIN POMIĘDZY PŁYTAMI

Szczeliny pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, wynikające z dopuszczalnych tolerancji, większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji lub niskoprężną pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 
w płytach styropianowych zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne.

    - PRAWIDŁOWE MOCOWANIE PŁYT W NAROŻACH OTWORÓW ELEWACYJNYCH

Płyty termoizolacyjne przy narożach otworów elewacyjnych (oknach, drzwiach) muszą być mocowane z całości, po uprzednim wycięciu zbędnego fragmentu. Należy bezwzględnie unikać pokrywania się krawędzi płyt z krawędziami otworów elewacyjnych. Nieprawidłowe mocowanie płyt w narożach przyczynia się 
do powstawania pęknięć w warstwie ociepleniowej.

    - DOCINANIE PŁYT NA NAROŻNIKACH BUDYNKÓW

Po związaniu zaprawy klejącej należy przyciąć wypuszczone poza krawędzie budynku płyty termoizolacyjne. Zaleca się przycinanie wzdłuż prowadnicy przyłożonej do narożnika budynku.

    - SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PŁYT STYROPIANOWYCH

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa 
i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej, należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej 
do styropianu. Po operacjach szlifowania należy każdorazowo usunąć pozostały pył. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji.

    - PRAWIDŁOWY UKŁAD KOŁKÓW NA PŁYTACH STYROPIANOWYCH

Zaleca się stosowanie co najmniej 4-5 szt. kołków na 1 m². Przy narożnikach budynków wymagane jest zwiększenie ich ilości do 6-8 szt. na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości styropianu, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś 
w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. 
W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez 
co najmniej dwa żebra bloczka. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. 
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejania płyt.

    - WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż 48h 
od chwili przyklejenia płyt styropianowych).

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonuje się 
za pomocą zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi 
na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta 
i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania 
i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 
do 5mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych zaprawą klejącą.

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych 
i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, 
to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę 
z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną „siatką pancerną”. Siatka ta jest układana na styk bez zakładów.

Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić 
do powstania nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji przez przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji. Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy tynku. Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów.

    - POŁACZENIA SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z INNYMI ELEMENTAMI BUDYNKU

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego.

    - PRZYGOTOWANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

1.8.17.1. PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKŁADANIEM

TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu . Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku.

1.8.17.2. PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH

Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki/mieszarki z mieszadłem. Grunt należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą.

1.8.17.3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIE SILIKATOWO-SILIKONOWEJ MASY TYNKARSKIEJ DO NAKŁADANIA RĘCZNEGO

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną 
w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość nadmiernego napowietrzenia masy.

1.8.17.4 TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA STRUKTURALNEJ, SILIKATOWO-SILIKONOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy 
o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.

1.8.17.5 WSKAZÓWKI DODATKOWE

Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo.

  - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

W celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej należy odkopać ściany fundamentowe. Roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i zachowaniem odpowiednich przepisów bhp. Wykop wykonać do rzędnej wierzchu ław fundamentowych. Prace wykonywać odcinkami roboczymi po około 5mb 
z zachowaniem 5m odstępu między odcinkami. Kolejne odcinki można wykonywać dopiero po zakończeniu robót izolacyjnych, zasypaniu i zagęszczeniu wcześniejszego wykopu.

Projektuje się lekką izolację pionową ścian, np. gruntowanie plus 2xDysperbit lub inne emulsje chlorokauczukowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji należy odpowiednio przygotować powierzchnię ścian poprzez oczyszczenie i ewentualne wyrównanie zaprawą cementową. Bezwzględnie należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących przygotowania powierzchni, warunków stosowania i zachowania odpowiednich przerw roboczych.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej należy wykonać ocieplenie wraz 
z ochronną folią kubełkową, a następnie zasypać i zagęścić wykop. Do zasypki użyć grunt przepuszczalny, zagęszczać warstwami co 30cm.

  - MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW

Parapety wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze pozostałych obróbek blacharskich. Zachować min. 40mm okap. Krawędzie parapetów wyposażyć 
w systemowe zaślepki boczne lub odpowiednio wyprofilować blachę z zachowaniem dostatecznej estetyki i bezpieczeństwa dla użytkowników. Parapety montowane 
za pomocą odpowiedniego kleju, na styku 
z ościeżem wykonać bruzdę i spoinę silikonową.

  - CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH

Wszystkie elementy metalowe znajdujące się 
na elewacji (konstrukcja daszku przy wejściu głównym) należy odnowić i zabezpieczyć przed dalszą korozją. Malowanie należy wykonać na odpowiednio przygotowane podłoże. Powierzchnię należy oczyścić poprzez szczotkowanie i zmycie oraz odłuszczenie. Do wykonania prac zastosować rozwiązanie systemowe, tj. produkty tej samej marki, o odpowiednim przeznaczeniu. Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń producenta dot. przerw technologicznych i warunków stosowania. Kolor szary do ostatecznego zaakceptowania przez Inwestora.

  - OCHRONA OSÓB TRZECICH, WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZABUDOWĘ SĄSIEDNIĄ

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i sposób odprowadzenia ścieków

NIE PROJEKTUJE SIĘ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

- EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

Zanieczyszczenia emitowane w trakcie funkcjonowania budynku nie przekroczą poziomów granicznych określonych w obowiązujących przepisach.

- RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW Odpady powstające w czasie funkcjonowania obiektu-odpady komunalne będą gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie działki i stamtąd wywożone na wysypisko śmieci przez specjalistyczną firmę, z którą użytkownik ma podpisaną odpowiednią umowę.

- EMISJA HAŁASU, WIBRACJI. PROMIENIOWANIA

W projektowanym budynku nie przewiduje się instalacji ani urządzeń, które emitowałyby hałas, wibracje oraz promieniowania przekraczające dopuszczalne normy.

- WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCE OTOCZENIE

Projektowane zamierzenie nie będzie miało negatywnego wpływu 
na istniejące otoczenie jak również środowisko i zabudowę sąsiednią.

UWAGA:

Wszystkie materiały budowlane użyte przy realizacji inwestycji powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Można zastosować materiały i urządzenia równorzędne o tych samych parametrach i właściwościach lub nie gorszych.

Wszystkie użyte elementy i materiały muszą być nowe i mieć gwarancję producenta lub dystrybutora w Polsce.

Prace prowadzić ściśle wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz wytycznymi wykonania systemu wydane przez producenta systemu.

Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o katalog detali wybranego producenta systemu docieplenia.