Załącznik nr 1 do SWZ

ZST-G.05.3.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4

- Dane dotyczące budynku Szkoły:

Obiekt wybudowany został w latach pięćdziesiątych. Wykonany w technologii tradycyjnej, budynek posiada trzy kondygnacje oraz piwnicę. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z cegły pełnej gr. 50 cm i wewnętrzne gr. 38 cm. Strop z elementów prefabrykowanych typ DMS. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie projektem budowlano - wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zakres prac przewidziany do Wykonania obejmuje m.in.:

- Demontaż istniejącego ocieplenia ze styropianu na części elewacji od strony północnej;

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia ze styropianu gr. 15 cm wraz z wykończenie tynkiem silikatowo-silikonowym cienkowarstwowym;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic płytami styropianowymi gr. 10 cm wraz z wykończeniem cokołu tynkiem mozaikowym;

- Wykonanie ocieplenia gzymsu styropianem gr. 5 cm wraz z wykończeniem tynkiem silikatowo-silikonowym cienkowarstwowym;

- Ścianę od strony zachodniej budynku, w miejscu gdzie znajdują się urządzenia wentylacyjne na ścianie budynku, należy zamontować nowe dłuższe zawiasy do urządzeń umożliwiające ocieplenie ściany lub ocieplić ścianę płytą PIR gr. 10 cm;

- Wymiana na rynien na  nowe metalowe oraz przebudowa systemu orynnowania wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej;

- Wymiana pasa podrynnowego (wykonanie nowej obróbki blacharskiej);

- Montaż nowych parapetów z blachy stalowej powlekanej;

- Rozebranie betonowej opaski wokół budynku i wykonanie nowej z płyt betonowych;

- Wymiana instalacji odgromowej budynku (instalację należy poprowadzić w rurce przeznaczonej do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu);

- Wymiana lamp zewnętrznych na lampy LED na elewacji (3 szt.)

- Likwidacja krat znajdujących się we wnękach okiennych na parterze budynku;

- Poprowadzenie sieci komputerowej w rurce karbowanej („PESZEL”)

- Renowacja terenów zielonych wynikająca z zakresu prowadzonych prac;

- Remont cząstkowy chodnika wynikający z zakresu prowadzonych prac