ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

Specyfikacja pomocy dydaktycznej zamówienia – Ciągnik rolniczy przystosowany 
do nauki jazdy

| Lp. | Opis techniczny | Parametry |  | Oferowane parametry (kolumnę wypełnia wykonawca) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | silnik | zapłon samoczynny co najmniej 3-cylindrowy, co najmniej 2-zaworowy, turbodoładowany z chłodnicą powietrza, zdolny do pracy na biopaliwie, chłodzony cieczą silnik o pojemności co najmniej 2,8 cm3 |  |  |  |
| 2 | moc silnika | min.70 KM |  |  |  |
| 3 | emisji spalin silnika | minimalna norma EURO III A lub równoważna z certyfikatem |  |  |  |
| 4 | skrzynia biegów | synchronizowana liczba biegów min 9 przód i 3 tył |  |  |  |
| 5 | prędkość | co najmniej 25 km/h |  |  |  |
| 6 | instalacja sterowania hamulcami przyczepy | pneumatyczna (jedno i dwuobwodowa) |  |  |  |
| 7 | układu kierowniczego | hydrostatyczny |  |  |  |
| 8 | ogumienie | przód 320/85R24 tył 420/85R30 |  |  |  |
| 9 | błotniki kół | przednich i tylnych |  |  |  |
| 10 | kabina | ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana |  |  |  |
| 11 | kabina | posiadająca oryginalną homologację na dwie osoby (kierowca + pasażer-instruktor) |  |  |  |
| 12 | drzwi kabiny | otwierane z prawej i lewej strony |  |  |  |
| 13 | fotel kierowcy | regulowany w pionie i poziomie |  |  |  |
| 14 | oświetlenie | pełne drogowe i robocze |  |  |  |
| 15 | zaczep do przyczepy | przesuwany (górny), zaczep polowy, belka i łącznik górny |  |  |  |
| 16 | obroty wałka odbioru mocy | 540-540 ekonomiczny |  |  |  |
| 17 | tylny układ zawieszenia 3-punktowy | tak |  |  |  |
| 18 | wydajność pompy hydraulicznej | min 50 l/min |  |  |  |
| 19 | rok produkcji ciągnika | ciągnik fabrycznie nowy |  |  |  |
| 20 | napęd | na 4 koła |  |  |  |
| 21 | kierowanie tylnym TUZ | sterowanie na lub z błotnika |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO NAUKI JAZDY |  |  |  |  |  |
| 22 | siedzenie dla pasażera | instruktora z oparciem |  |  |  |
| 23 | dodatkowy hamulec roboczy | umożliwiający przejęcie sterowania obwodem hamowania swobodnie i skutecznie uruchamiany, umieszczony po stronie pasażera - instruktora. |  |  |  |
| 24 | dodatkowe lusterka | zewnętrzne lewe i prawe oraz lusterko wewnętrzne - dla egzaminatora. |  |  |  |
| 25 | oznakowanie oświetloną tablicą „L” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, z przodu i z tyłu pojazdu | rozmiar znaku „L” i jego zamocowanie zgodne z obowiązującymi przepisami |  |  |  |
| 26 | trójkąt ostrzegawczy apteczka doraźnej pomocy gaśnica zestaw narzędzi | tak |  |  |  |
| 27 | lampy ostrzegawcze | min. 1 szt. |  |  |  |
| 28 | stacjonarny serwis Sprzedającego | winien znajdować się w odległości do 100 km od zamawiającego |  |  |  |
| 29 | radioodtwarzacz | min. 2 głośniki |  |  |  |
| 30 | ciągnik rolniczy w żadnym elemencie | nie był wcześniej uszkodzony i został dopuszczony do ruchu przez właściwy organ |  |  |  |
| 31 | zestaw do systemu nawigacji rolniczej | kompletny zestaw do zastosowania w oferowanym ciągniku rolniczym, wyposażony w dotykowy kolorowy wyświetlacz o wielkości co najmniej 5,7 cala, antenę zewnętrzną, przewód zasilający z wtyczka do zastosowania w oferowanym ciągniku rolniczym, zestaw mocujący z osprzętem, instrukcję obsługi w języku polskim, |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |  |
| 32 | gwarancja na ciągnik | nie może wyłączać użytkownika z przeznaczeniem do nauki jazdy |  |  |  |
| 33 | gwarancja na ciągnik | min. 2 lata |  |  |  |
| 34 | przeglądy okresowe, serwisowe wynikające z zaleceń producenta | bezpłatne w okresie gwarancji |  |  |  |

…………......................................................

(imię i nazwisko)

podpis osoby /osób uprawnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy