ZAŁĄCZNIK „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia:

„Malowanie elewacji i wymiana parapetów zewnętrznych  w budynku Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie”.

Roboty budowlane objęte zamówieniem należy wykonać w oparciu o niniejszy opis.

1.1 Zakres rzeczowy robót do realizacji

I. Wymiana parapetów zewnętrznych – 32 szt., wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej okapu przy wejściu  gospodarczym do szkoły.

a) parapety zewnętrzne, w kolorze białym, powlekane poliestrem . Grubość minimum 0,55 mm, winny wystawać poza płaszczyznę elewacji docieplonej  5 cm i posiadać  tzw kapinos zabezpieczający przed zaciekaniem  ścian w czasie opadów.

Po zdemontowaniu parapetów  należy  oczyścić i uzupełnić brakujące fragmenty tynków zaprawą .

II. Malowanie elewacji – 655m2.

- przygotowanie oczyszczenie i odtłuszczenie ściany pod malowanie.

- Gruntowanie

b) Malowanie: farba silikatowa - paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji budynków

Właściwości

- wysoce paroprzepuszczalna (oddychająca)

- wysoce trwała odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie

- odporna na czynniki atmosferyczne

– wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni i

kolory w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Warunkiem złożenia oferty jest spełnienie wymagań zawartych w OPZ.

- Oferta ryczałtowa na całość zamówienia powinna uwzględniać koszty robót objętych

przedmiarem oraz dodatkowo:

  - Koszt zasilania w energię elektryczną placu budowy, odbioru ścieków, dostarczenia wody, zużycia gazu, c.o. i innych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

  - Koszt opłat związanych z: wywozem gruzu, i odpadów.

  - Koszt organizacji robót :

  - Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie  użytkowanej placówki oświatowej.

  - Koszt prowadzenia robót szczególnie uciążliwych dla pracy placówki oświatowej w godzinach popołudniowych i w dni wolne.

  - Koszty zabezpieczenia całego placu budowy.

  - Koszty skutecznego zabezpieczenia elementów istniejących remontowanego obiektu, a nie podlegających demontażowi lub wymianie w ramach przedmiotu umowy (np. okien, kostki brukowej i stolarki drzwiowej).

  - Koszt  zabezpieczenia dojazdów i dojść do istniejącego obiektu.

  - Koszty związane z zabezpieczeniem istniejących drzew na terenie działki.

  - Koszty wynajmu i ustawienia rusztowań.

  - Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerów, sanitariatów itp.

  - Koszty: ewentualnego demontażu, przeniesienia, zabezpieczenia, magazynowania, oraz ponownego montażu istniejącego wyposażenia szkolnego podczas prowadzenia prac remontowych w istniejącym budynku SP W Jazgarzewie .

  - Koszty wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową.

  - Możliwość wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

  - Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres zgodny z ofertą począwszy od daty protokólarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad.

  - Koszt odbiorów niezbędnych dla realizacji inwestycji.

  - Koszty dostarczenia certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia.

  - Koszt opracowania planu BIOZ.

  - Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót.

  - Ewentualne koszty prac naprawczych w przypadku nastąpienia zalania istniejącego obiektu podczas prowadzenia prac dekarskich.

Uwagi:

- Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację opis przedmiotu zamówienia i ewentualnej wizji lokalnej

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

- Wszystkie wymienione nazwy producentów należy traktować jako przykładowe, a wycenić          i zastosować należy materiały o paramentach technicznych nie gorszych lub równoważnych.

- Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wątpliwości należy wystąpić, w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji, na piśmie do Inwestora w celu uzyskania wyjaśnień.

- Na 14 dni przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzające             ich zgodność z projektami i specyfikacjami technicznymi.

- Przedmiary mają charakter pomocniczy, natomiast należy wykonać cały zakres robót określony w załączniku A.

- Wizja lokalna na obiekcie będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Użytkownika obiektu – Tel: 22 756-72-51

- Złom powstały z rozbiórki Wykonawca przekaże Użytkownikowi, pozostałe odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną zutylizowane na jego koszt. Miejsce składowania złomu wskaże Użytkownik. Transport złomu leży po stronie Wykonawcy na odległość do 10 km w jedną stronę.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgód, do wykonania całego Przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy robót.

- Podczas realizacji oferent powinien uzgodnić wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów (każda zmiana musi być uzgadniania z Zamawiającym).

Uwagi branża budowlana:

W związku z planowanym rozpoczęciem robót w obiekcie oświatowym Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego i szczelnego odgrodzenia użytkowanej części szkoły od placu budowy.

- W ofercie Wykonawca powinien określić:

  - Cenę ryczałtową netto i brutto robót objętych przedmiarami i Załącznikiem „A”.

  - Do oferty Wykonawca powinien Wypełniony wzór oferty (Załącznik nr 1).

- Realizacja robót:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r., Nr  1409 z późn. zm.).

  - Wykonawca robót zobowiązany jest do:

    - Dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym / Użytkownikiem istniejącego obiektu (w tym kolorystyki materiałów budowlanych).

    - Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z wykonaniem dla celów budowy przyłączy tymczasowych zasilających w niezbędne media     z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.

    - Stałego utrzymania terenu budowy w czystości, usuwanie odpadów.

    - Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu budowy (w tym dojazdy).

    - Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko 
i użytkowników okolicznych obiektów.

    - Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.

    - Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

    - Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji zgodności, aprobaty technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami zapytania i winien on być dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego).

    - Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia i doświadczenie.

    - Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót z uwzględnieniem poniższych uwag:

- Dla poszczególnych etapów realizacji zadania należy wykonywać dokumentację fotograficzną również przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych.

- Poszczególne komplety dokumentacji powykonawczej (dwa oddzielne egzemplarze) muszą być spakowane w oddzielnych opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

- Terminy wykonania zamówienia:

Malowanie elewacji i wymiana parapetów zewnętrznych  w budynku Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie

b) zakończenie robót - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót  nie zawierającym wad do dnia 15.08.2018r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów), na okres 36 miesięcy począwszy od daty protokólarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Uwagi Końcowe :

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usuwania usterek w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie przystąpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiający zleci bez powiadomienia, zastępcze wykonanie robót, których faktyczny koszt poniesie  Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (po protokólarnym ich odbiorze) Fakturę należy wystawiać po zakończeniu i odbiorze wszystkich robót zawartych robót oraz po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej

- wraz ze składaną fakturą należy złożyć stosowne oświadczenia:

- o braku Podwykonawców – podpisane przez Wykonawcę i składane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych Podwykonawców,

- Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego     z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, i składane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudniani Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy. Załącznikiem do tych oświadczeń jest wyciąg z protokołu odbioru robót na podstawie którego została wystawiona faktura, wyciąg ten nie musi zawierać kwot, natomiast musi wskazywać: które prace są rozliczane danym protokołem. Wyciąg z protokołu musi być podpisany przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, którzy wykonywali jakikolwiek zakres rozliczanego protokołu, a każda jego strona przez nich parafowana.

- końcowe Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców – podpisane odpowiednio przez każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, i składane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac i został w całości rozliczony z Generalnym Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.

Wzory w/w oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

-	w zakresie techniczno-realizacyjnym:		- Leszek Trzmiel 	tel. (22) 70-17-645

-	w sprawie wizji lokalnej				- Radosław Bożek 	tel. (22) 75-67-251

- Kryterium wyboru ofert:

100 % cena - wygrywa najtańsza ofert

- Załączniki:

  - Wzór oferty

  - Wzór oświadczenia o braku podwykonawców

  - Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

  - Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

  - Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców