Załącznik nr 1.1.  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 1.

Znak sprawy: 34/340/04/18/RPO

Opis przedmiotu zamówienia

W postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu, narzędzi i urządzeń stanowiących doposażenie pracowni zawodowych oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość” dla

Część 1: Dostawa i montaż sprzętu spawalniczego do pracowni przedmiotów zawodowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, narzędzi i urządzeń stanowiących wyposażenie dydaktyczne warsztatów szkolnych w branży mechanicznej dot. zawodów: technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu spawalniczego, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

| L.p | Pozycja w budżecie szczegółowym wniosku | Nazwa wyposażenia | minimalne wymagania Dane techniczne/parametry/charakterystyka urządzenia/ i inne wymagania określone przez Zamawiającego | j.m. | Sztuk/ kompletów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | spawarka | Półautomaty spawalnicze spełniające następujące wymagania: Do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych, aluminium i jego stopów; Zakres regulacji prądu spawania: dolna granica nie więcej niż 40A, górna nie miej niż 180A. Możliwość spawania elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne); Spawanie stalowymi drutami spawalniczymi o minimalnej rozpiętości średnicy: 0,6 – 0,8 mm, oraz elektrodami o minimalnej rozpiętości średnicy: 1,6 - 4,0 mm. Napięcie zasilania 400 V. Funkcja elektrody otulonej MMA; Komplet przewód elektrodowy MMA i długości min. 3m, min. 4 m, przewód masowy min. 3 m. BHP: Deklaracja zgodności Oznaczenie CE Kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 4 |
| 2 | 76 | stoły spawalnicze | Stoły spawalniczy o wymiarach: Szerokość: 80-130 cm, głębokość min. 60 cm, wysokość: 85 cm(+/- 5 cm); Minimalne wyposażenie: - z odprowadzeniem spalin - odciąg gazów powstałych podczas procesu spawania - wyposażony w wentylator o minimalnej wydajności: 1000 m3/h - obciążenie skupione min: 110 kg - konstrukcja stalowa, staliwna BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 4 |
| 3 | 77 | maska spawalnicza | Maski spawalnicze przeznaczona do ochrony oczu i twarzy w trakcie spawania wszystkimi metodami z wykorzystaniem łuku elektrycznego - elektrodą otuloną MMA oraz półautomatem w osłonie gazowej MIG MAG i TIG. O minimalnych właściwościach: - Regulacja kąta nachylenia przyłbicy - Ochrona przed promieniami UV i IR. - Regulacja stopnia zaciemnienia BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 6 |
| 4 | 79 | środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice, nakrycie głowy | środki ochrony indywidualnej: - fartuch ochronny spawalniczy, skórzany, z możliwością regulacji, chroniący tułów i górną część nóg podczas spawania, zapewniający poziom ochrony kategorii II (odporność na działanie kropli stopionego metalu wynosi powyżej 25 kropli), oznaczenia CE; -Rękawice ochronne spawalnicze, odporność na zagrożenia termiczne, takie jak: otwarty płomień, kontakt z gorącym przedmiotem, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne i większe rozpryski stopionego metalu, zapewniający poziom ochrony klasy 2, rozmiar 10, oznaczenia CE - nakrycie głowy – czapka spawalnicza trudnopalna, zapewniająca poziom ochrony KATEGORII II, przystosowana do pracy w kasku lub przyłbicy, zabezpieczająca głowę przed odpryskami, rozmiar uniwersalny, oznaczenia CE; BHP: deklaracje zgodności, oznaczenia CE , kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi. Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | kpl | 6 |

Wyposażenie winno być nowe i nie posiadać śladów użytkowania oraz powinno posiadać wszelkie wyposażenie konieczne do prawidłowego użytkowania zgodnie ze specyfikacją.