Załącznik nr 1.2.  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 2.

Znak sprawy: 34/340/06/18/RPO

Opis przedmiotu zamówienia

W postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu, narzędzi i urządzeń stanowiących doposażenie pracowni zawodowych oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość” dla

Część 2: Dostawa narzędzi i urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych do pracowni przedmiotów zawodowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, narzędzi i urządzeń stanowiących wyposażenie dydaktyczne warsztatów szkolnych w branży mechanicznej dot. zawodów: technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę narzędzi i urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych do pracowni przedmiotów zawodowych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

| L.p | Pozycja w budżecie szczegółowym wniosku | Nazwa wyposażenia | minimalne wymagania Dane techniczne/parametry/charakterystyka urządzenia/ i inne wymagania określone przez Zamawiającego | j.m. | Sztuk/ kompletów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78 | zestaw narzędzi do gwintowania | Zestaw narzędzi do gwintowania w walizce/ skrzynce, zawierający minimum: gwintowniki ręczne 3-częściowe: M 3; M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 12; - narzynki: M 3; M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 12; - wiertła walcowane HSS: Ø 2,5; 3,3; 4,3; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm; - pokrętła do narzynek:20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14 mm; - pokrętła do gwintowników: rozmiar 1; 2; - grzebień kontrolny do gwintów, wkrętak. Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | kpl | 4 |
| 2 | 80 | piła mechaniczna | Piła mechaniczna (warsztatowa przecinarka taśmowa przeznaczona do cięcia metali) o minimalnych wymaganiach: - moc min. 900 W; - możliwość cięcia elementów o maksymalnym zakresie cięcia min. 100 mm; - możliwość dostosowania prędkości przesuwu taśmy w sposób najbardziej ekonomiczny dla cięcia danego materiału; - możliwość cięcia materiału pod kątem 45°; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 1 |
| 3 | 81 | prasa warsztatowa | Prasa ręczna stołowa - warsztatowa do wyciskania i montowania tulei, łożysk, sworzni, o minimalnych wymaganiach: Siła docisku min. 2 t Max. wysokość obrabianego elementu: min. 250 mm Min. średnica stołu: 160 mm BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 1 |
| 4 | 82 | szlifierka | Uniwersalna taśmowa szlifierka do metalu wraz ze stabilną podstawą o wysokości min. 700 mm, o minimalnych wymiarach taśmy szlifierskiej 100x1220 mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 1 |
| 5 | 83 | wiertarka stołowa | Wiertarka stołowa, słupowa o maksymalnej średnicy wiercenia min. 16 mm, wyposażona w: przechylny i obracany stół wiertarski z możliwością regulowania wysokości, imadło, regulowany ogranicznik głębokości, zakres obrotów: wartość maksymalna minimalnych obrotów: 500 obr/min, wartość minimalna maksymalnych obrotów: 1850 obr/min; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 2 |
| 6 | 84 | tokarka | Tokarka do metalu, na podstawie, z płynną regulacją prędkości obrotowej wrzeciona, o maksymalnej średnicy toczenia nie mniejszej niż 300 mm, długość toczenia w kłach stałych min. 800 mm, odczyt cyfrowy osi, układ chłodzenia, oświetlenie, Uchwyt 3-szczękowy, 4 szczękowy uchwyt tokarski, tarcze zabierakowe i podtrzymki, kieł stały i obrotowy, Wymagane prawem osłony bezpieczeństwa, BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 7 | 85 | frezarka | Frezarko- wiertarka na podstawie do wiercenia, rozwiercania i rozszerzania otworów do maksymalnej średnicy min. 40 mm, gwintowania do maksymalnej średnicy min. M32 mm w żeliwie i M24 mm w stali, maksymalna średnica frezowania płaszczyzn min. 80 mm, maksymalna średnica frezowania pionowego min. 22 mm, do cięcia i frezowania czołowego, wyposażona w imadło obrotowe, regulowana wysokość oraz kąt wiercenia głowicy, o mocy min 600 W; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 8 | 86 | stół ślusarski z imadłem | Stół ślusarski z imadłem, szer.: 1400- 1500 mm, głębokość 600-750 mm, blat o grubości min. 45 mm, maksymalne obciążenie stołu min. 1000 kg, wyposażony w: - jedną szafkę i dwie szuflady o maksymalnym obciążeniu rolkowych prowadnic nie mniejszym niż 70 kg, zamykane na centralny zamek, - imadło obrotowe, BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 4 |
| 9 | 87 | wiertarka udarowa | Wiertarka udarowa, mechaniczny, 750 W, częstotliwość udaru min. 48000 ud/min, maksymalna prędkość obrotowa min. 3000 obr/min, maksymalna średnica wiercenia w drewnie min. 30 mm, maksymalna średnica wiercenia w stali min. 12 mm, maksymalna średnica wiercenia w betonie min.14 mm, maksymalny moment obrotowy min. 10 Nm, regulacja obrotów, zmiana kierunku obrotów, dodatkowe wyposażenie: walizka/skrzynka, ogranicznik głębokości; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 2 |
| 10 | 88 | szlifierka kątowa | Szlifierka kątowa, zasilanie sieciowe, do wszystkich powierzchni, średnica talerza tnącego: 125 mm, maksymalna prędkość min. 11000 rpm, BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 4 |
| 11 | 89 | zestaw pilników | Zestaw pilników igiełkowych do metalu min. 12 szt, wykonanych ze stali odpornej na ścieranie, o długości min. 16 cm o kształtach płaskim, kwadratowym, trójkątnym, półokrągłym i okrągłym, o długości roboczej min. 250 mm | szt | 3 |
| 12 | 90 | myjka ciśnieniowa | Myjka wysokociśnieniowa o maksymalnym ciśnieniu min. 130 bar, maksymalna wydajność tłoczenia wody min. 400 l/h, minimalne wyposażenie: zbiornik na detergent, system podawania środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania, wbudowany filtr wody, pistolet spryskujący, wąż wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna, adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", lanca; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 2 |
| 13 | 91 | podnośnik hydrauliczny | Podnośnik hydrauliczny typu „żaba”, o udźwigu min. 4 t, min. wysokość podnoszenia w przedziale 130 - 145 mm, maksymalna wysokość podnoszenia w przedziale 500 – 550 mm, dostarczony jest w stanie gotowym do użycia, BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 2 |
| 14 | 92 | ściągacz do piast | Ściągacz do piast wykonany z kutej stali, w komplecie 3 długości śrub wspomagających pracę: 95,75 i 45 mm; główna śruba rozpierająca hartowana o długości min. 130 mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 15 | 93 | ściągacz do przegubów kulowych | ściągacz do przegubów kulowych, o min. rozmiarze szczęk: 29mm, o maksymalnym rozstawie min.: 62mm, długość min.: 65mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 16 | 94 | ściągacz do uszczelek | Ściągacz do simeringów, oringów i uszczelek o maksymalnej średnicy min. 85 mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 17 | 95 | ściągacz dwuramienny | Ściągacz hydrauliczny dwuramienny do łożysk o sile ściągania 5T, przystosowany do ściągania łożysk, kół zębatych, kół pasowych, tulei, piast kół, przewietrzników itp. Siła szczęk: min. 3, minimalny rozstaw max: 50 mm, maksymalna długość gwintu min.: 140 mm, maksymalny rozstaw min. 200 mm, długość łapy min: 260 mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 18 | 96 | ściągacz dwuramienny | Ściągacz uniwersalny dwuramienny, o min. długości 100 mm, szerokość min. 120 mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 2 |
| 19 | 97 | zestaw do demontażu zaworów | Zestaw dostosowany w serwisach samochodowych przy montażu i demontażu zaworów w walizce składający się min. z 10 elementów: ściągacza zaworów głowicy, długość całkowita min.: 305 mm, średnice walców: 16 mm, 19 mm, 23,5 mm, 25,1 mm, 30 mm, wysokość walców: 45-50 mm długości nagwintowanych przedłużek : 115 mm, 119 mm, 69,5 mm BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 20 | 98 | ściągacz do łożysk kół zębatych i przekładni | Ściągacz trójramienny przeznaczony do kół zębatych, łożysk i przekładni; przestawny: wewnętrzny lub zewnętrzny; o ramie kutej ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości, przekraczającej 20 ton max. średnica rozstawu ramion: min. 100mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 21 | 99 | żuraw podnośnik warsztatowy | Żuraw warsztatowy podnośnik do silników o maksymalnym udźwigu min. 3T (3000kg); wykonany ze stali, o maksymalnej wysokości podnoszenia min. 2500 mm, wyposażony w pompę hydrauliczną ręczna; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 2 |
| 22 | 100 | tester ciśnienia sprężania | Tester (próbnik) ciśnienia sprężania diesel z rejestratorem, przeznaczony do diagnostyki wtryskiwaczy w silnikach diesla, Możliwość pomiaru poprzez zastąpienie rozpylacza, wtryskiwacza lub świecy żarowej odpowiednią końcówką pomiarową (adapterem); Minimalna zawartość zestawu: Manometr z min. zakresem: 10-50Bar, Przewód elastyczny o długości min. 400mm zakończony szybkozłączem. Końcówki pod świece min. 9szt m. in.: M10x1 L=91mm, M10x1 L=119mm, M10x1,25 L=135mm, M22x1,5 L=118mm, M10x1 L=113mm, M10x1 L=102mm, M10x1 L=83mm, M10x1,25 L=64mm, M12x1,25 L=47mm; Końcówki pod wtryskiwacze min.4szt: M24x1,5 L=88mm, M22x1,5 L=73mm, M24x2 L=63mm, M20x1,5 L=75mm; W wyposażeniu: diagramy rejestracyjne min. 100 szt. BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 23 | 101 | tester wykrywania nieszczelności głowicy | Tester szczelności uszczelki głowicy z adapterami. Minimalne wyposażenie zestawu: przyrząd do pomiaru szczelności uszczelki pod głowicą, ręczna pompka do zasysania gazu z układu chłodzenia pojemnik z płynem reakcyjnym o poj. min.250ml, pusty pojemnik do zużytego płynu, przyłącze zakończone szybkozłączką, zestaw min. trzech adapterów; całość zestawu w walizce; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 1 |
| 24 | 102 | tester akumulatora | Tester akumulatorów i alternatorów przeznaczony do pomiaru napięcia z instalacji 6V i 12 V, min. zakres testu: 100-2000 A; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 2 |
| 25 | 103 | tester napięcia | Diodowy tester napięcia, o pomiarze napięcia AC, DC, z funkcją wykrywania przewodu fazowego, sprawdzania kolejności następstwa faz, sprawdzania ciągłości, Maksymalny test napięcia min. do 690 V, automatyczne rozpoznawanie rodzaju napięcia, automatyczne wyłączanie, wskazania wizualne i dźwiękowe; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 1 |
| 26 | 104 | przyrząd do sprawdzania rozpylaczy wtryskiwaczy | Przyrząd do sprawdzania rozpylaczy wtryskiwaczy wraz z zestawem zawierającym min.: adapter M12 x 1,5, adapter M14 x 1,5, próbnik z manometrem i zbiornikiem paliwa, komplet przewodów wysokiego ciśnienia; Urządzenie to pozwali na sprawdzanie i regulację wtryskiwaczy w silnikach Diesla. BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 1 |
| 27 | 105 | suwmiarka uniwersalna | Uniwersalna suwmiarka 3-funkcyjna (wymiar zewnętrzny i wewnętrzny, głębokość) do ogólnych zastosowań pomiarowych, minimalna dokładność +/- 0.05 mm,ze śrubą blokującą przesuw, ze stali nierdzewnej, chromowana, hartowana; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 10 |
| 28 | 106 | mikrometr wewnętrzny | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych o minimalnym zakresie pomiaru: 50-75 mm, o hartowanych i docieranych powierzchniach pomiarowych, z tuleją sprzęgła i dźwigienką ustalającą. Wzorcowany wg obowiązujących norm wzorcowania przyrządów mikrometrycznych, dokładność odczytu (mm): min. 0,01, Min. dokładność pomiaru (+/- mm): 0,008; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 2 |
| 29 | 107 | mikrometr zewnętrzny | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych, o minimalnym zakresie pomiaru: 75-100 mm, Min. dokładność odczytu: 0,01 mm, Max. skok gwintu: 0,5 mm, Wzorcowany wg obowiązujących norm wzorcowania przyrządów mikrometrycznych; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 4 |
| 30 | 108 | suwmiarka modułowa | Suwmiarka modułowa elektroniczna do kół zębatych, posiadająca dwa wyświetlacze LCD dla grubości i wysokości zęba, dla modułów o minimalnym zakresie: m5-50, odczyt o dokładności min.: 0,01 mm / 0,0005” Możliwość przełączania jednostek miar: mm/cal; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 1 |
| 31 | 109 | średnicówka czujnikowa | Średnicówka do pomiaru wewnętrznego otworów na: stabilność wymiarową, owalność, zbieżność, z czujnikiem zegarowym, uchwytem min.: 8mm, odczyt o dokładności min. 0.001mm, minimalny zakres pomiarowy : 50-160 mm, maksymalna głębokość pomiaru : min. 150 mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 3 |
| 32 | 110 | szczelinomierz | Szczelinomierz listkowy min. zakres 0,05-0,10 mm, min. 10 sztukowy, min.długość listków L-100 mm; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 2 |
| 33 | 111 | grzebień do gwintów | Grzebień do gwintów, o skali metrycznej i calowej, kąt zarysu zwintu 60°, dla ilości zwojów od max. 4 do min. 42 cala , ilość ostrzy min. 52 szt; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 2 |
| 34 | 112 | prostownik z układem rozruchowym | Prostownik z układem rozruchowym o z kablami i zaciskami, wyposażony w sprężarkę, analogowy ciśnieniomierz, min. dwa gniazda elektryczne 12 V do ładowania urządzeń zasilanych prądem stałym, przeznaczony do akumulatorów o pojemności o min. zakresie 20-1550 Ah, adapter prądu stałego, adapter prądu zmiennego, wskaźnik poziomu naładowania, prostownik, akcesoria do pompowania (końcówki), wężyk do pompowania, krokodylki rozruchowe, zasilacz, długość przewodu min. 2 m; Typ akumulatora kwasowo ołowiany, chwilowy, maks. prąd rozruchu min. 500 A, Zasilanie 12/24 V; | szt | 1 |
| 35 | 113 | szafka narzędziowa z wyposażeniem | Szafka narzędziowa, wózek, wyposażona w min. 7 szuflad na prowadnicach kulkowych o maksymalnym obciążeniu każdej szuflady min. 38 kg, wyposażona w min. 160 szt. różnorodnych narzędzi (m.in. klucze płasko-oczkowe, bity, nasadki sześciokątne, szczypce, wkrętaki, grzechotki, ściągacze i in.), konstrukcja wykonana z blachy stalowej, wyposażona w centralny zamek, oraz indywidualne zamykanie każdej z szuflad, BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie; | szt | 2 |
| 36 | 125 | nóż monterski | Nóż monterski dla elektryków do kabli i przewodów, izolowany, o długości min. 160 mm, z hartowanym ostrzem o twardości min. 51 HRC, chronionym zdejmowaną osłonką, atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V, BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie | szt | 10 |
| 37 | 126 | stacja lutownicza | Stacja lutownicza cyfrowa LED, regulacja temperatury do min. 480 °C, stabilizacja temperatury, wyposażona w grot prosty, dodatkowe gniazdo uziemiające, sygnalizacja o stanie pracy grzałki; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 10 |
| 38 | 127 | wkrętarka elektryczna | Wkrętarka elektryczna, zasilanie sieciowe, moc min. 720 W, maksymalna prędkość obrotów min. 2200 obr/min, regulowany ogranicznik głębokości, regulacja siły dokręcania; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 10 |

Wyposażenie winno być nowe i nie posiadać śladów użytkowania oraz powinno posiadać wszelkie wyposażenie konieczne do prawidłowego użytkowania zgodnie ze specyfikacją.