Załącznik nr 1.2.  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 2.

Znak sprawy: 34/340/08/18/RPO

Opis przedmiotu zamówienia

W postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu, narzędzi i urządzeń stanowiących doposażenie pracowni zawodowych oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość” dla

Część 2: Dostawa urządzeń restauracyjnych i urządzeń gospodarstwa domowego do pracowni przedmiotów zawodowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń restauracyjnych i urządzeń gospodarstwa domowego stanowiących wyposażenie dydaktyczne warsztatów szkolnych w branży żywienia i usług gastronomicznych dot. zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń restauracyjnych i urządzeń gospodarstwa domowego do pracowni przedmiotów zawodowych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

| L.p | Pozycja w budżecie szczegółowym wniosku | Nazwa wyposażenia | minimalne wymagania Dane techniczne/parametry/charakterystyka urządzenia/ i inne wymagania określone przez Zamawiającego | j.m. | Sztuk/ zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130 | podgrzewacz do potraw | podgrzewacz do potraw, wykonany ze stali nierdzewnej, z regulowaną temperaturą, z uchwytem pokrywy na stelażu, zawierający pojemnik GN 1/1 o wys. min. 65 mm; | szt | 2 |
| 2 | 131 | pomocnik kelnerski serwisowy na kółkach | pomocnik kelnerski na kółkach, skrętne kółka, wykonany ze stali nierdzewnej, dopuszczalna maksymalna wysokość pojemników nie mniej niż GN 1/4 do 150 mm, wyposażony w min. 4 pojemniki GN, o wymiarach ( +/- 50 mm) 817x500x1100 mm ; | szt | 1 |
| 3 | 132 | podgrzewacz do talerzy | Podgrzewacz do talerzy wykonany ze stali nierdzewnej ze stabilną półką, o pojemności: min. 30 talerzy o Ø 320 mm, z możliwością regulacji temperatury za pomocą termostatu od max. 30 do min. 80 °C; o mocy przyłączeniowej min. 600 W, waga max.: 26 kg; | szt | 1 |
| 4 | 133 | wózek kelnerski do serwowania dań gorących | wózek kelnerski 3 – półkowy do serwowania dań gorących, wykonany ze stali nierdzewnej/chromowanej, wymiary półek 800 × 500 mm (+/- 80 mm), odległość między półkami min. 250 mm, maksymalne obciążenie półki min. 70 kg, wyposażony w 4 skrętne kółka i min. 2 hamulce; | szt | 1 |
| 5 | 134 | wózek kelnerski do flambirowania, do tranżerowania | wózek kelnerski do flambirowania i tranżerowania wyposażony min. w dwie kuchenki jednopalnikowe, z wysuwaną szufladą na sztućce oraz szafką na butlę gazową, wyposażony w kuchenkę gazową ze stali nierdzewnej lub płytę ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, ze składaną boczną półką z płyty, z nierdzewną/chromowaną półką na butelki, wyposażony w obrotowe kółka, w tym min. jedno z hamulcem, o wymiarach zewnętrznych (+/- 80 mm): 500 mm szer., 850 mm wys., dł. 900 mm (przy złożonej półce), 1200 mm z półką rozłożoną; | szt | 1 |
| 6 | 135 | wyciskacz do cytrusów | Wyciskacz, wyciskarka do cytrusów - urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, prędkość min. 850 obr/min, min. 2 końcówki wyciskające w komplecie, pojemnik na sok, nasadka stożkowa i sito wykonane ze stali nierdzewnej, wyjmowane elementy nadające się do mycia w zmywarkach; | szt | 1 |
| 7 | 136 | kostkarka do lodu | Kostkarka do lodu z regulacją wielkości kostek, wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, wyposażona w zintegrowany pojemnik zapasu kostek, dostosowany do wydajności maszyny, wydajność (kg/24 h): min do 20 kg (min. 1000 kostek) | szt | 1 |
| 8 | 137 | kruszarka do lodu | kruszarka do lodu z pojemnikiem na lód o min. wydajności kruszenia lodu min. 0,2 kg lodu w ciągu 1 minuty, z ostrzami ze stali nierdzewnej, z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej, o maksymalnej prędkości obrotowej min. 800 obr./min.; | szt | 1 |
| 9 | 138 | blender elektryczny | Blender elektryczny z płynną regulacją obrotów, w komplecie z nietłukącym dzbankiem o poj. min. 1,5 l odpornym na uszkodzenia mechaniczne i nadającym się do mycia w zmywarce, popychacz, o mocy min. 900 W; | szt | 1 |
| 10 | 139 | dystrybutor napojów zimnych | dystrybutor do zimnych napojów z przeźroczystym zbiornikiem o pojemności min. 10 l wykonanym z poliwęglanu; obudowa urządzenia oraz części schładzające wykonane ze stali nierdzewnej; agregat chłodniczy przeznaczony do pracy ciągłej utrzymujący żądaną temperaturę serwowanych napojów, urządzenie posiadające stale obracające się mieszadła, możliwość całkowitego demontażu zbiornika na napoje, w wyposażeniu z tacką ociekową do gromadzenia ściekającego napoju; | szt | 1 |
| 11 | 140 | taca kelnerska | taca kelnerska, antypoślizgowa, o odporności termicznej od max. -10 do min. +100°C, odporna na wstrząsy i złamania, prostokątna o min. wymiarach: 400x300 mm – 5 szt. | szt | 10 |
| 12 | 141 | ekspres do kawy | Ekspres do kawy, możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, lungo, cappuccino, latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda, zintegrowany zbiornik na wodę i fusy, dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz funkcji, komend, błędów, młynek z regulacją stopnia mielenia kawy, możliwość korzystania z kawy już zmielonej, pojemnik na świeżą wodę min. 6 l, ruchoma wylewka do filiżanek o wysokości min.100 mm, regulowana moc kawy, regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody, czasowa regulacja porcji pary, automatyczny program myjący, pompa min.: 19 bar; | szt | 1 |
| 13 | 145 | drobny sprzęt barmański (dozowniki, miarki, termometry, otwieracz, wiaderko, itd.) | miara barmańska dwustronna – o pojemności 25 ml + 35 ml, pakowana w blister, wykonana ze stali nierdzewnej, - 2 szt. dzbanek miarka, wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej z podziałką wewnątrz dzbanka, o pojemności: 0,1 l – 2 szt. oraz 0,25 ml – 2 szt; łyżeczki barmańskie, wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, o długości 200 mm oraz 280 mm – po 12 szt każdej długości. korkociąg kelnerski o min. długości 120 mm -1 szt otwieracz do butelek o min. długości 120 mm – 1 szt pojemnik barmański na dodatki wykonany ze stali nierdzewnej z pokrywą w zestawie z min. 5 pojemnikami - wkładami – 1 szt pojemnik na kapsle – 1 szt. wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość: 34 cm (+/- 5 cm), szerokość: 14 cm (+/- 5 cm), pojemnik termoizolacyjny na lód z ociekaczem i szczypcami do lodu w komplecie, pojemność: min. 3 l pomocnik barmański: wymiary: 250x150x110 mm (+/- 30 mm), na serwetki, słomki, mieszadełka itp. pojemnik na serwetki 130x130 mm sitko barmańskie długość min. 200 (+/- 30 mm), mm, średnica ok. 85 mm (+/- 30 mm),. szczypce, wykonane ze stali nierdzewnej, długość: min. 14,5 cm wyciskacz do cytrusów, średnica: 130 mm, pojemność: min. 0.35 l; łyżeczki koktajlowe – 12 szt. blender barowy, posiadający ręczną regulację obrotów, prędkość obrotów maksymalna min. 27000, shaker, wykonany ze stali nierdzewnej ze szklanką o pojemności: min. 0,7 l prowadnica do podwieszania kieliszków trzyrzędowa (o wymiarach w tolerancji +/- 50 mm),wysokość: 70 mm, głębokość: 355 mm, szerokość: 295 mm, - 3 szt. szpikulec do lodu z rączką, długość: min. 19,5 cm | zestaw | 1 |
| 14 | 148 | drobny sprzęt kelnerski | Etui na rachunek 1 szt. Tacka na paragon z klipsem 2 szt. Stojak na kartę menu 4 szt. | zestaw | 1 |

Wyposażenie winno być nowe, kompletne, nieuszkodzone i winno nie posiadać śladów użytkowania oraz powinno posiadać wszelkie wyposażenie konieczne do prawidłowego użytkowania zgodnie ze specyfikacją.