ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część opisowa.

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

- Przedmiot i zakres inwestycji.

- Istniejący stan zagospodarowania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Konstrukcja.

- Odwodnienie.

- Roboty ziemne.

- Uzbrojenie terenu.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

- Uwagi końcowe.

- Część rysunkowa.

- Plan orientacyjny				skala 1:25 000

- Plan sytuacyjny                              		skala 1:250

- Szczegół boiska                                                  skala  -

- Przekrój normalny                                             skala  -

- Bramki                                                                 skala  -

- Słupki                                                                   skala  -

- Zestaw do koszykówki                                      skala  -

- Ogrodzenie                                                         skala  -

- Piłkochwyty                                                        skala  -

- CZĘŚĆ OPISOWA

# OPIS TECHNICZNY

## PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Dokumentacja techniczna boiska.

- Wizja w terenie.

## PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest remont boiska sportowego z wymiana nawierzchni o wymiarach 16x30 m umożliwiającego grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, tenisa oraz koszykówkę i siatkówkę. Wykonane zostanie ogrodzenie segmentowe wraz z siatką o wysokości 4 m tzw. piłkochwytami. Boisko wyposażone będzie w bramki, słupki, słupy oraz wysięgniki z tablicami i obręczami do koszykówki.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Obecnie teren przewidziany pod boisko sportowe to nieutwardzony zieleniec ze słupkami metalowymi do gry w siatkówkę oraz wysięgnikami i tarczami do gry w koszykówkę.            W pobliżu rosną drzewa. Teren jest nieogrodzony i nieoświetlony.

Zdjęcie nr 1.  Po prawej stronie drogi  miejsce planowanej inwestycji.

Zdjęcie nr 2.  Po lewej stronie drogi  miejsce planowanej inwestycji.

Zdjęcie nr 3.  Przykładowy boisko o nawierzchni modułowej z polipropylenu.

.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach projektu wykonane zostanie hybrydowe boisko sportowe wielofunkcyjnego zastosowania. Boisko o rozmiarach 16 x30 m umożliwi gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis. Boisko zostanie wyposażone w bramki, słupy, słupki, tarcze i poręcze do koszykówki. Zamontowane zostaną ławkotrybuna z 36 miejscami. Boisko może również służyć to rozgrzewek i ćwiczeń uczniów. Teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym oraz czterometrowym ogrodzeniem zatrzymującym piłki na terenie boiska. W pobliżu ustawione zostaną lampy ogrodowe o zasilaniu słonecznym. Lokalizacja boiska pokrywa się z istniejącym terenem trawiastym umożliwiającym grę w siatkówkę i koszykówkę. Powierzchnia planowanego obiektu sportowego wyniesie 480 m2. Dokładną lokalizację przedstawiono na planie sytuacyjnym, rysunek nr 2.

## KONSTRUKCJA.

Zaprojektowano następującą konstrukcję Boiska:

1.8 cm – nawierzchnia polipropylenowa Courty

3 cm – podbudowa ET

15 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  0-31,5 mm

15 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  31,5 - 63 mm

10 cm – piasek

Grubość całej konstrukcji 44,8 cm

Nawierzchnię wykonuje się z płytek z tworzyw sztucznych dostarczanych w postaci wstępnie zmontowanych zespołów 4x4 płytki. Rozmiar 270 mm x 270 mm (wielkość razem z zamkami). Konstrukcję ogranicza się przez ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej.

## ODWODNIENIE.

Wody opadowe z nawierzchni boiska odprowadzane będą w sąsiadujący teren zielony na obszarze działki Inwestora.

## ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy związane będą z usunięciem humusu i gruntu pod warstwy konstrukcyjne boiska. Głębokość wykopu wyniesie 42 cm.

## UZBROJENIE TERENU.

Na terenie planowanego boiska nie występuje uzbrojenie podziemne. W niewielkiej odległości przy drodze wewnętrznej zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej nie kolidująca z inwestycją.

## INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce nr 2031/4 należącej do Inwestora. Projektowane boisko nie wprowadzi ograniczeń w zagospodarowaniu istniejącego terenu.

## UWAGI KOŃCOWE.

- Wszystkie użyte do budowy materiały winny posiadać aktualne atesty, certyfikaty 
i dopuszczenia o zgodności wyrobu z odpowiednią normą, aprobatą.

- Remont stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracujących osób na terenie szkoły. Roboty należy zabezpieczyć i oznakować.

- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp i ppoż.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny				   skala 1:25 000

2. Plan sytuacyjny                              	              skala 1:250

3. Szczegół boiska                                                  skala  -

4. Przekrój normalny                                             skala  -

5. Ogrodzenie - plan                                              skala  -

6. Bramki                                                                 skala  -

6. Słupki                                                                   skala  -

7. Zestaw do koszykówki                                      skala  -

8. Ogrodzenie                                                         skala  -

9. Piłkochwyty                                                        skala  -