Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: 34/340/04/20

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont boiska sportowego z wymiana nawierzchni” są:

roboty budowlane, na które składają polegające na remoncie boiska sportowego z wymianą nawierzchni o wymiarach 16x30 m umożliwiającego grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, tenisa oraz koszykówkę i siatkówkę. Wykonane zostanie ogrodzenie segmentowe wraz z siatką o wysokości 4 m tzw. piłkochwytami. Boisko wyposażone będzie w bramki, słupki, słupy oraz wysięgniki z tablicami i obręczami do koszykówki. Obecne słupki do siatkówki i słupy do koszykówki do demontażu.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Obecnie teren przewidziany pod boisko sportowe to nieutwardzony zieleniec ze słupkami metalowymi do gry w siatkówkę oraz wysięgnikami i tarczami do gry w koszykówkę (przeznaczonymi do demontażu). W pobliżu rosną drzewa. Teren jest nieogrodzony i nieoświetlony.

Zdjęcie nr 1.  Po prawej stronie drogi  miejsce planowanej inwestycji.

Zdjęcie nr 2.  Po lewej stronie drogi  miejsce planowanej inwestycji.

Zdjęcie nr 3.  Przykładowy boisko o nawierzchni modułowej z polipropylenu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach projektu wykonane zostanie hybrydowe boisko sportowe wielofunkcyjnego zastosowania. Boisko o rozmiarach 16 x30 m umożliwi gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis. Boisko zostanie wyposażone w bramki, słupy, słupki, tarcze i poręcze do koszykówki. Obecne słupki do siatkówki (2 szt) i słupy do koszykówki (2 szt.) do demontażu przez wykonawcę. Zamontowane zostaną ławkotrybuna z 36 miejscami. Boisko może również służyć to rozgrzewek i ćwiczeń uczniów. Teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym oraz czterometrowym ogrodzeniem zatrzymującym piłki na terenie boiska. W pobliżu ustawione zostaną lampy ogrodowe o zasilaniu słonecznym. Lokalizacja boiska pokrywa się z istniejącym terenem trawiastym umożliwiającym grę w siatkówkę i koszykówkę. Powierzchnia planowanego obiektu sportowego wyniesie 480 m2. Dokładną lokalizację przedstawiono na planie sytuacyjnym, rysunek nr 2.

## KONSTRUKCJA.

Zaprojektowano następującą konstrukcję Boiska:

1.8 cm – nawierzchnia polipropylenowa Courty

3 cm – podbudowa ET

15 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  0-31,5 mm

15 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  31,5 - 63 mm

10 cm – piasek

Grubość całej konstrukcji 44,8 cm

Nawierzchnię wykonuje się z płytek z tworzyw sztucznych dostarczanych w postaci wstępnie zmontowanych zespołów 4x4 płytki. Rozmiar 270 mm x 270 mm (wielkość razem z zamkami). Konstrukcję ogranicza się przez ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej.

## ODWODNIENIE.

Wody opadowe z nawierzchni boiska odprowadzane będą w sąsiadujący teren zielony na obszarze działki Inwestora.

## ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy związane będą z usunięciem humusu i gruntu pod warstwy konstrukcyjne boiska. Głębokość wykopu wyniesie 42 cm.

## UZBROJENIE TERENU.

Na terenie planowanego boiska nie występuje uzbrojenie podziemne. W niewielkiej odległości przy drodze wewnętrznej zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć c.o. nie kolidująca z inwestycją.

## INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce nr 2031/4 należącej do Inwestora. Projektowane boisko nie wprowadzi ograniczeń w zagospodarowaniu istniejącego terenu.

## UWAGI KOŃCOWE.

- Wszystkie użyte do budowy materiały winny posiadać aktualne atesty, certyfikaty 
i dopuszczenia o zgodności wyrobu z odpowiednią normą, aprobatą.

- Remont stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracujących osób na terenie szkoły. Roboty należy zabezpieczyć i oznakować.

- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp i ppoż.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zapewnić i wykonać obsługę geodezyjną – wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

- Należy wykonać wszelkie inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia;

- Po stronie wykonawcy należy uprzątnięcie terenu robót i doprowadzenie do stanu używalności;

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokumentacja techniczno- projektowa, oraz ogólny i szczegółowy SST.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przeglądy sprawdzeń instalacji oraz złożyć Zamawiającemu protokoły z tych sprawdzeń.

Prace budowlane będą prowadzone przy czynnym budynku szkoły;

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie pozwalającym na użytkowanie obiektu;

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a.	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz warunkami ustalonymi umową, zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

b.	ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy do czasu jego komisyjnego przekazania. Protokół końcowego odbioru robót uznaje się za dokument przejmujący od Wykonawcy teren budowy po zakończeniu prac;

c.	zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zakresu robót;

d.	należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;

e.	odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zakres robót wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zadania powierza;

f.	odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiale, urządzeniach i sprzęcie wynikłe w trakcie realizacji zadania;

g.	pokrycie kosztów przełożenia lub naprawy instalacji urządzeń podziemnych kolidujących z robotami zlecanymi niniejszą umową oraz pokrycie nadzoru i odbioru ich wykonania;

h.	naprawa wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania np. uszkodzenia czy zniszczenia posadzek, podłóg, ścian, drzwi i innych elementów budynku, a także kamieni granicznych, ogrodzeń, drzew, istniejącego uzbrojenia technicznego;

i.	zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

j.	zgłoszenie do odbioru wykonania robót ulegających zakryciu;

k.	usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, a także w okresie rękojmi za wady i gwarancji;

l.	zorganizowanie niezbędnego nadzoru technicznego ze strony służb przebudowanych mediów sąsiednich oraz ponoszenie jego kosztów;

m.	dokonanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami;

n.	odtworzenie zniszczonych nawierzchni trawników i ciągów komunikacyjnych oraz poniesienie kosztów ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót;

o.	uporządkowanie terenu budowy, pomieszczeń i terenu wokół budynku, zaplecza budowy, jak również terenów zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zielonych po zakończeniu a przed oddaniem przedmiotu umowy;

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych