Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: 34/340/05/20

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont dróg i placów na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu” są:

roboty budowlane, polegające na remoncie remoncie dróg i placów na terenie ZSCKR w Jabłoniu, z podziałem na dwie części postępowania obejmujące:

Część 1) – Roboty drogowe, polegające m.in. na:

- robotach przygotowawczych i rozbiórkowych obejmujące m.in. rozebranie krawężników oraz usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;

- wykonanie podbudowy i nawierzchni dróg oraz miejsc postojowych i mijanki;

- ustawienie krawężników;

- humusowanie terenu wokół dróg i placów i  obsianie ich trawą;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej;

Etap I prac zawartych w opracowaniu projektowym (pozostałe etapy remontu dróg i placów  objęte opracowaniem projektowym do wykonania w następnych latach) tj.: przebudowa dróg, odcinek A-A oraz B-B, a także wykonanie miejsca postojowego i mijanki. W ramach I etapu ułożone zostaną m.in. nowe krawężniki na płask, wbudowane zostaną poszerzenia jezdni do 3,5 m i warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonana zostanie obsługa geodezyjna – wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Część 2) – Wykonanie oświetlenia ulicznego, polegające m.in. na: demontażu, wywiezieniu i utylizacji istniejących fundamentów i słupów oświetleniowych (7 szt), a następnie zakupie, dostawie i montażu fabrycznie nowych,  ledowych lamp ulicznych i parkowych o minimalnych wymaganiach:

- dwie lampy uliczne tzw. latarnie drogowe, solarne, oprawa oświetleniowa LED, wysokość 6m, oprawa 25W, o strumieniu świetlnym 2750 lm, czas pracy lampy 14h, moc paneli 2x160W, akumulatory żelowe 2x80Ah, czujniki zmierzchu, kolor - do uzgodnienia z zamawiającym;

- osiem lamp parkowych zasilanych panelami słonecznymi tzw. latarni parkowych, solarnych z oprawami oświetleniowymi LED, o wysokości 4m, z dwoma źródłami światła każda 2x8W, o strumieniu świetlnym: 1400 lm, czas pracy lampy 12h, moc paneli 200W, akumulatore żelowy 100Ah, wyposażone w czujnik zmierzchu, kolor i kształt kloszy - do uzgodnienia z zamawiającym;

- jedna lampa parkowa zasilana z istniejącej sieci elektrycznej tzw.latarnia parkowa, z oprawą

oświetleniową LED zasilaną z istniejącej sieci, słup 4m aluminiowy, kolor i kształt klosza do uzgodnienia z zamawiającym, lampa led 5900 lm, 55W, 4000K;

W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawców obu części zamówienia, będzie należało również:

- wszelkie inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia;

- uprzątnięcie terenu robót i doprowadzenie do stanu używalności;

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1  do SIWZ – Opracowanie projektowe wraz z częścią rysunkową, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót do poszczególnych części zamówienia.

Prace remontowe będą prowadzone przy czynnym budynku szkoły. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

Dla części 1 zamówienia:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg;

Dla części 2 zamówienia:

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne;