Załącznik do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza

ul. Żeromskiego 53

97-425 Zelów

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach zadania pn. „Modernizacja Moje boisko - Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Zelowie” realizowanego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” – finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

| Lp. | nazwa towaru/usługi | ilość | j.m. | opis towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malowanie zewnętrzne ścian budynku | 111,76 | m2 | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem podłoża farbą fasadową silikatową lub silikonową, wodoodporną |
| 2 | Malowanie cokołu ścian zewnętrznych | 9,84 | m2 | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem podłoża innym kolorem farby silikatowej lub silikonowej fasadowej, wodoodpornej |
| 3 | Malowanie wewnętrzne sufitów i ścian | 292,30 | m2 | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem podłoża farbą emulsyjną zmywalną w pomieszczeniu: toalety ogólnej, toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenia trenera, pomieszczenia magazynu sprzętu sportowego, pomieszczeń szatni. |

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja ubytków, czyszczenie i malowanie zaplecza sanitarno-szatniowego.

Zakres powyższych prac wymaga wdrożenia prac przygotowawczych, polegających na uzupełnieniu widocznych ubytków, odprysków i innych braków w ścianach  i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni. Należy również uwzględnić odkręcenie i ponowne skręcenie gniazd wtykowych, wyłączników oraz opraw oświetleniowych.

Ponadto należy odpowiednio zabezpieczyć meble, okna, drzwi i armaturę łazienkową przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich  zniszczeniem. W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45410000-4 Tynkowanie, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45442100-8 Roboty malarskie.

Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

Miejsce wykonania prac: budynek na kompleksie boisk sportowych przy  Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów.

# Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem budynku.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2023 r.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Zamówienie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności i przejrzystości.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania.

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury i protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym,  a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2). Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania 
i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, bądź dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów (sekretariat), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres: sp4zelow@interia.pl do dnia 19.06 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem 
i dostarczeniem oferty.

- OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów (dotyczy każdej z części):

Cena przedmiotu zamówienia 100 % - 100 pkt

Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania usługi. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt. Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min/ C bad] x 100

gdzie:

C – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad – cena oferty badanej

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie, telefonicznie  lub pocztą elektroniczną.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania w imieniu Zamawiającego udzieli Pani Gabriela Malinowska pod numerem telefonu 44 6341132 lub mailem na adres: sp4zelow@interia.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- poprawy omyłek rachunkowych,

- żądania wyjaśniań w stosunku do Wykonawców, co do treści złożonych ofert.

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania kalkulacji cenowej.

Załączniki:

Załącznik  – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1- formularz oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 - protokół  zdawczo-odbiorczy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4- klauzula RODO