SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na roboty związane z dostawą i wymianą stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV wraz z parapetami z blachy powlekanej oraz wykonanie i montaż obręczy ochronnej drabiny zewnętrznej służącej do wejścia na dach w budynku  Ośrodka Szkolenia i Wychowania 
w Mrągowie ul. Przemysłowa 11

Nazwa i adres Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana zużytej technicznie wraz z parapetami stolarki  okiennej drewnianej na stolarkę z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej oraz wykonanie obręczy ochronnej drabiny zewnętrznej służącej do wejścia na dach.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

- wykonanie okna z profili PCV poza miejscem montażu,

- dostawę produktu na miejsce montażu,

- wymianę stolarki budowlanej,

- wymianę parapetów zewnętrznych,

- obróbka ościeży wraz z pomalowaniem,

- wywóz materiału z rozbiórki i gruzu

- wykonanie i montaż obręczy ochronnej drabiny zewnętrznej

II.  ZAKRES ROBÓT

- Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montażu.

- Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wykładzin ściennych. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.

- Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach wraz z dwukrotnym pomalowaniem farbą emulsyjną ścian, regulacja stolarki.

- Montaż  okien  rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych w kolorze białym z obróbką obsadzenia.

- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej umocować do podłoża i uszczelnić sylikonem, na zewnątrz zachować odpowiednie spadki.

- Wykonanie i montaż obręczy ochronnej drabiny zewnętrznej służącej do wejścia na dach

- Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

- Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

III.    DOKUMENTY SŁUŻĄCE DO WYCENY KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiar robót

IV.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji  przedmiotu zamówienia  40 dni od dnia podpisania umowy.

V.   PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy protokołem, spisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ma zabezpieczyć interes Zamawiającego i osób trzecich. Protokół przekazania placu budowy ma obejmować datę wprowadzenia na budowę i określić warunki wykonania zamówienia z podaniem istotnych warunków tj. korzystanie z energii elektrycznej, wody i zabezpieczenia chodnika, parkingu poprzez odpowiednie wygrodzenie i tablicę ostrzegawczą.

VI.  MATERIAŁY

- Dokonujemy wymiany stolarki budowlanej w istniejących otworach i ze wskazanym podziałem szyb.

- Okna o współczynniku przenikania ciepła nie większy niż U= 1,5 W/m²K starannie osadzone w ramie z PCV, które uniemożliwią stratę ciepła przez okno.

- Uszczelki przylgowe z na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

- Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, klamki w kolorze białym z materiału PCV.

- Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej.

- Obręcz ochronna drabiny zewnętrznej wykonana z płaskownika stalowego

VII.   SPRZĘT

Roboty można wykonać przy pomocy sprzęty do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia.

VIII.   WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W szczególności wykonawca zobowiązany jest wyeliminować pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w należytym stanie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na budowie.

Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, jest zobowiązany sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zwanego „planem bioz”

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo wywołanym przez jego personel.

IX.  TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

X.  KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmować będzie:

- zgodność z przedmiarem robót,

- jakość użytego materiału,

- jakość i trwałość wykonanych robót,

- sposób i jakość osadzenia stolarki,

- jakość wykonania obróbki i robót malarskich,

- posprzątanie miejsca montażu.

- jakość użytego materiału oraz jakość i trwałość wykonanych robót dotyczących wykonania i montażu obręczy ochronnej drabiny zewnętrznej

Kontrolę jakości robót dokona osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

XI.  ODBIÓR ROBÓT

O zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

XII.  ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót po wykonaniu kompletnej części  zamówienia w oparciu o:  końcowy protokół odbioru robót na podstawie wystawionej faktury VAT. Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe.

XIII.  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy dla prac objętych niniejszą specyfikacją stanowić będzie działka nr 4/25 m. Mrągowo. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru wokół wykonywanych prac na terenie wskazanej działki w okresie realizacji robót budowlanych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

XIV. WYCENA ROBÓT

Wykonawca wyceni roboty na podstawie przedmiaru robót udostępnionego przez Zamawiającego. W tych przedmiarach Wykonawca wyceni roboty budowlane wraz ze wszystkimi kosztami robót.

Wykonawca przedmiot zamówienia wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Polską Normą Budowlaną, Warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.

XV.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. , poz. 690),

- Obciążenia statyczne –wiatrem PN-77/B-2011,

- Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

- Szyby zespolone  PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

- Świadectwo materiałów trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

- Roboty tynkowe PN-70/B-10100.

Opracował:

Marcin Kowalewski