Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Nr ref. | Nazwa urządzenia | Wymagania. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy 6 GN 1/1 | -Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W) -Moc 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N -Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN ½, rozstaw pomiędzy prowadnicami 67 mm -Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304 -Funkcja gotowania na parze bez wytwornicy pary w celu dodawania i zatrzymywania wilgoci -Sterowanie - ekran cyfrowym -Port USB -Sonda rdzenia -Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory -5 cyklów mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. -Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia -Możliwość programowania100 programów w 4 krokach -5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.) -Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300º C -Cykl konwekcyjny (25 – 300 ºC), -Cykl gotowania w parze (25 – 130 ºC) -Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 250 ºC) -Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracje -Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii -IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciwbryzgowej. -Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE -Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT -Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie tacami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO). -Podwójne drzwi z termoszkła z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. -Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia łatwego czyszczenia. -Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożami dla łatwego czyszczenia. -Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej. - wyposażony w podstawę o parametrach: -Wymiary zewnętrzne 865 x 705 x 770 (S x G x W) -Wymiary i konstrukcja dostosowana do łatwego zainstalowania pieca o pojemności 6 albo 10 GN 1/1 -Fabrycznie przygotowane miejsce do zainstalowania pojemników do detergentu do mycia pieca, oraz wewnętrznego włożenia przewodów pieca (elektryczne, gazowe, wod -kan ) -Wyprodukowana w całości ze stali nierdzewnej profilowej AISI 304 -Dostarczana z jedną parą prowadnic do pojemników GN 1/1 -Możliwość zainstalowania dodatkowej pary prowadnic -Na nóżkach nierdzewnych z możliwością regulowania wysokości |
| 2 | Zmywarka wyparzarka | -Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x 1549 (S x G x W) -Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W) -Moc 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N -3 programy mycia: (45/84/150) -Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla łatwiejszej obsługi -Wydajność 80 koszy/godz -Zużycie wody maks 2 litry / cykl -Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci ( min. 0,5 bar) -Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek -Licznik cyklów -Funkcja opróżniania bojlera -Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. szkło -Model przystosowany do podłączenia HACCP lub Systemu kontroli maksymalnego pobierania energii -Możliwość instalacji w narożniku -Dozownik płynu płuczącego -Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody myjącej -Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE |
| 3 | Mikser planetarny | -Wymiary zewnętrzne 292 x 416 x 527 (S x G x W) -Moc 0,6 kW, zasilanie 230 V, 1+ N -Potężny korpus miksera ze stopu aluminium -Wydajny asynchroniczny silnik -Pojemność nierdzewnej misy 8 l -Wydajność: lekkie ciasto 2,5 kg, ciężkie ciasto 1,2 kg -Zmienne ustawienie prędkości od 20 do 220 obr./min. -Zmienne ustawienie prędkości przystawek od 67 do 740 obr./min -Zmienne sterowanie prędkości pokrętłem -Mechaniczna przekładnia -Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE -Wszystkie części plastikowe powinny być BPA Free |
| 4 | Blender ręczny | -Wymiary zewnętrzne 138 x 120 x 865 (S x G x W) -Moc elektryczna 0,45 kW, zasilanie 230 V, 1+ N -Zmienna prędkość od 2000 do 9000 obrotów na min. -Długość ramienia 553 mm. -Bardzo niska całkowita waga, tylko 3,5 kg -Użycie do mieszania w garnkach o pojemności do 120 litrów, -Ramie, nóź do mieszania i napęd wewnętrzny można szybko rozmontować bez użycia narzędzia i można je zmywać w zmywarce. -Ergonomiczny kształt rączki, urządzenie rusza tylko w przypadku, kiedy obsługa trzyma rączkę obiema rękami. -Szybki system bagnetowy do wymiany ramienia na trzepaczkę (nie jest w komplecie, zamawia się odrębnie). -Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE -Wszystkie części plastykowe powinny być BPA Free, |
| 5 | Ubijaczka | -Rózga do mikserów ręcznych kompatybilna z oferowanym elektrycznym blenderem ręcznym |
| 6 | Stół centralny ze stali nierdzewnej | Stół centralny ze stali nierdzewnej o rozmiarach 1300x700x850 mm spawany |
| 7 | Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi | Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o rozmiarach 900x600x850 mm |
| 8 | Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej | Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej o rozmiarach 800x500x1800 mm |
| 9 | Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z półką | Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z półką o rozmiarach 1400x600x850 mm spawany |
| 10 | Okap przyścienny ze stali nierdzewnej | Okap przyścienny o rozmiarach 1000x900x450 mm wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w filtry tłuszczu, wentylator |
| 11 | Stół ze zlewem jednokomorowym | -Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 -Tylny kołnierz 300h mm -2 kwadratowe nogi 40 x 40 mm na nóżkach o regulowanej wysokości -Rozmiar zlewu mm 500x400x300h z rurką przelewową, otworem spustowym i syfonem z tworzywa sztucznego -Kierunek kosza: od prawej do lewej |
| 12 | Bateria prysznicowa | -bateria zlewozmywakowa stojąca, 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką (montowana do ściany) |
| 13 | Stół ze stali nierdzewnej | -Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 -2 kwadratowe kwadratowe nogi 40 x 40 mm na nóżkach z regulacją wysokości - Kierunek kosza: od prawej do lewej i od lewej do prawej |